ООО «ДЖИ ДИНАМИКА» Заказчик: Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа. Договор № от .2016 г..

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ

села Тельвиска

муниципального образования

«Тельвисочный сельсовет»

муниципального образования

«Заполярный район»

Ненецкого автономного округа

Том 2

Материалы по обоснованию проекта планировки

Пояснительная записка

Генеральный директор

ООО «Джи Динамика»							А.С. Ложкин

Руководитель проекта							Н. П. Кулеш

Главный архитектор

ООО «Джи Динамика»							К. А. Алексеев

Главный архитектор проекта						В.В. Бобров

Тельвиска - Санкт-Петербург

2016

Разработка проекта планировки и межевания территории

села Тельвиска муниципального образования

«Тельвисочный сельсовет»

муниципального образования «Заполярный район»

Ненецкого автономного округа

СОСТАВ ПРОЕКТА

| №№ п/п | Наименование документации | Масштаб графических материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Том 1. Основная часть проекта планировки |  |
| 1.1 | Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории |  |
| 1.2 | Графические материалы |  |
| 1.2.1 | Чертеж планировки территории | 1:2000 |
| 2 | Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки |  |
| 2.1 | Пояснительная записка |  |
| 2.2. | Графические материалы |  |
| 2.2.1 | Схема расположения элемента планировочной структуры (ситуационный план) | 1:25000 |
| 2.2.2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) | 1:2000 |
| 2.2.3 | Схема организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории; | 1:2000 |
| 2.2.4 | Схему границ зон с особыми условиями использования территорий | 1:2000 |
| 2.2.5 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:2000 |
| 2.2.6 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений | 1:2000 |
| 2.2.7 | Разбивочный чертеж красных линий | 1:2000 |
| 2.2.8 | Схема архитектурно-планировочной организации территории | 1:2000 |
| 3 | Том 3. Проект межевания территории |  |
| 3.1 | Пояснительная записка |  |
| 3.2 | Графические материалы |  |
| 3.2.1 | Чертёж межевания территории | 1:2000 |

Авторский коллектив

| Генеральный директор | Ложкин А. С. |
| --- | --- |
| Главный архитектор | Алексеев К. А. |
| Руководитель проекта | Кулеш Н. П. |
| Архитектурная часть: |  |
| Главный архитектор проекта | Бобров В.В. |
| Архитектор | Алексеева О.Ю. |
| Архитектор | Тюнева Ю.В. |
| Архитектор | Пчелкина М.Н. |
| Архитектор | Беляев В.В. |
| Инженер-картограф | Федоров А.А. |
| Экономическая часть: |  |
| Главный специалист | Тетерин П.В. |
| Транспортная инфраструктура: |  |
| Главный специалист | Васильева И.В. |
| Инженерная инфраструктура |  |
| Руководитель группы | Васильев Р.В. |
| Инженер-картограф | Федоров А.А. |
| Инженер | Глистин В. С. |
| Графическое оформление проекта |  |
| Инженер-картограф | Федоров А.А. |
| Архитектор | Беляева О.А. |
| Архитектор | Пчелкина М.Н. |
| Проект межевания территории |  |
| Главный специалист | Пронина Е.А. |

Содержание

1 Введение	5

2 Природные условия и инженерно-строительная характеристика территории	7

3 Современное использование территории	10

3.1 Положение и общая характеристика проектируемой территории	10

3.2 Характеристика жилищного фонда	11

3.3 Характеристика современного состояния системы социального и коммунально-бытового обслуживания населения	13

3.4 Характеристика современного состояния инженерной инфраструктуры	14

3.4.1 Водоснабжение	14

3.4.2 Водоотведение	14

3.4.3 Энергоснабжение	14

3.4.4 Связь	15

3.5 Характеристика современного состояния транспортной инфраструктуры	16

4 Архитектурно-планировочное решение	17

5 Развитие жилой застройки	18

6 Перспективы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения	22

7 Развитие объектов транспортной инфраструктуры	25

8 Разбивочный чертёж красных линий	27

9 Инженерное оборудование территории	28

9.1 Водоснабжение	28

9.2 Водоотведение	28

9.3 Энергоснабжение	28

9.4 Связь	29

9.5 Инженерная подготовка и защита территории	30

10 Мероприятия по гражданской обороне и защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	32

11 Основные технико-экономические показатели	35

12 Приложения	37

12.1 Координаты поворотных точек красных линий	37

12.2 Сведения кадастра	98

# Введение

Проект планировки и проект межевания (далее – проект) разработан по заказу Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа на основании следующих исходно-разрешительных документов:

- Договор о разработке документации по планировке территории села Тельвиска в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.

- Постановление о разработке проекта планировки села Тельвиска.

- Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории села Тельвиска в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.

- Схема территориального развития Ненецкого автономного округа, утвержденная Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 09.09.2009 № 162-п.

- Генеральный план села Тельвиска административного центра муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа, утверждённый Решением Совета депутатов МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа от 27.05.2009 № 3.

- Правила землепользования и застройки села Тельвиска муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа, 2016.

Необходимость разработки проекта возникла в связи с перспективой комплексной реконструкции данной территории на основании решений генерального плана села Тельвиска, определившего в долгосрочной перспективе стратегию развития села, как комфортного для проживания и ведения хозяйственной деятельности.

В проекте конкретизируются следующие мероприятия, запланированные генеральным планом села Тельвиска:

- упорядочивание современной застройки.

- повышение интенсивности использования территорий при условии реконструкции села, благоустройства территорий.

- создание целостного архитектурного облика села.

- реконструкция улиц и дорог.

- развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания.

Основные цели проекта:

- обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры;

- установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

- установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Село Тельвиска расположено на правом берегу протоки Городецкий Шар, принадлежащей к акватории р. Печора к западу от Нарьян-Мара и входит в состав Нарьян-Марской агломерации, что позволяет ему быть относительно привлекательным и комфортным для проживания.

Площадь территории села в границах проектирования составляет 144,31 га (площадь муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» составляет 257 га). Участок проектирования имеет сложную конфигурацию и совпадает с границами села Тельвиска.

Проект разработан в соответствии с требованиями правовых и нормативно-технических документов, действующих на территории Российской Федерации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г.);

- Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

- Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 28.09.2001г.);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от 04.12.2006г.);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006 г.);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06.10.2003 г.);

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02";

- СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

Перечень остальных используемых нормативных документов приводится в соответствующих специальных разделах.

# Природные условия и инженерно-строительная характеристика территории

Климат

Абсолютная минимальная температура -47,6 °С (декабрь 1978), абсолютная максимальная температура +33,9 °С (июль 1990).

Характеристика климата села Тельвиска приведена по метеорологической станции Нарьян-Мар.

Таблица 2.1.1

Годовые температуры

| Температура воздуха Месяц | Абсолютный минимум | Средняя | Абсолютный максимум |
| --- | --- | --- | --- |
| январь | -47,4 (1999) | -18,2 | 4,7 (1930) |
| февраль | -46,5 (1991) | -16,9 | 2,8 (1997) |
| март | -45,4 (1964) | -10,6 | 7,9 (2008) |
| апрель | -36,3 (1987) | -7,2 | 14,2 (1995) |
| май | -23,7 (1964) | 0 | 27,8 (1991) |
| июнь | -7,2 (1930) | 8,40 | 33,4 (1945) |
| июль | 0,0 (1997) | 13,10 | 33,9 (1990) |
| август | -4,3 (1986) | 10,20 | 33,1 (1940) |
| сентябрь | -7,5 (1970) | 5,60 | 23,9 (1965) |
| октябрь | -26,4 (1988) | -2,00 | 17,2 (1974) |
| ноябрь | -40,2 (1949) | -10,00 | 6,3 (1967) |
| декабрь | -47,6 (1978) | -14,00 | 6,8 (1929) |
| год | -47,6 (1978) | -3,50 | 33,9 (1990) |

Рассматриваемая территория относится к субарктическому климатическому поясу, характеризуется суровым климатом с коротким прохладным летом, продолжительной морозной зимой, сильными холодными ветрами, большим снегопереносом.

Зима длится семь месяцев и характеризуется устойчивой морозной погодой с частыми снегопадами и сильными метелями. Около двух месяцев наблюдается полярная ночь. Самый холодный месяц в году – январь, со среднемесячной температурой -18,2 °С. Абсолютный минимум равен  -51 °С. Переход среднесуточной температуры к положительным значениям происходит в середине мая.

Летними месяцами считаются июль и август. Погода в этот период прохладная и пасмурная. В июле средняя температура +13,1С. Абсолютный максимум равен +33,9С. Арктические вторжения холодного воздуха сопровождаются резким понижением температуры, иногда до отрицательных значений.

Таблица 2.1.2

Климат с. Тельвиска

| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютный максимум, °C | 4,7 | 2,8 | 7,9 | 14,2 | 27,8 | 33,4 | 33,9 | 33,1 | 23,9 | 17,2 | 6,3 | 6,8 | 33,9 |
| Средний максимум, °C | −13,9 | −12,8 | −6,3 | −2,4 | 4,0 | 13,7 | 18,5 | 14,5 | 9,0 | 0,6 | −6,6 | −10,1 | 0,6 |
| Средняя температура, °C | −18,2 | −16,9 | −10,6 | −7,2 | 0,0 | 8,4 | 13,1 | 10,2 | 5,6 | −2 | −10 | −14 | −3,5 |
| Средний минимум, °C | −23 | −21,4 | −15,2 | −12 | −3,3 | 4,3 | 8,8 | 6,8 | 2,7 | −4,7 | −13,7 | −18,2 | −7,4 |
| Абсолютный минимум, °C | −47,4 | −46,5 | −45,4 | −36,3 | −23,7 | −7,2 | 0,2 | −4,3 | −7,8 | −26,4 | −40,2 | −47,6 | −47,6 |
| Норма осадков, мм | 26 | 22 | 24 | 28 | 34 | 41 | 49 | 63 | 52 | 46 | 38 | 33 | 456 |

Переходные периоды – весна и осень – короткие, с очень неустойчивой погодой. Весна характеризуется быстрым ростом величин солнечной радиации, осень – пасмурной дождливой погодой.

Безморозный период продолжается в среднем 93 дня: с первой половины июня до середины сентября, однако заморозки возможны в течение всего лета. Продолжительность периода устойчивых морозов 6 месяцев с конца октября до конца апреля.

Территория села Тельвиска относится к зоне избыточного увлажнения. Относительная влажность воздуха постоянно велика: 86-89 % – зимой и 74-78 % – весной, в начале лета. Около 200 дней в году в дневное время отмечается относительная влажность более 80 %. В среднем за год выпадает 409 мм осадков с максимум летом – в начале осени (268 мм). Снежный покров держится с середины октября до конца мая и достигает высоты в марте 37 см. Максимальная высота – 80 см.

Ветровой режим характеризуется резкой сменой преобладающих ветров в течение года. Зимой преобладают южные и юго-западные ветры, летом – ветры северной четверти горизонта. В среднем за год господствующими являются юго-западные ветры. Открытое пространство тундры обусловливает большие скорости ветра, особенно зимой (5,0-5,4 м/сек). Летом скорости уменьшаются до 4,4-4,8 м/сек. Число дней с сильным ветром (более 15 м/сек) равно 29 за год. Наиболее часто сильные ветры наблюдаются зимой и весной (по 3-4 дня в месяц). Ниже приведена повторяемость различных направлений ветра по метеостанции Нарьян-Мар.

Таблица 2.1.3

Повторяемость различных направлений ветра, %

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 6 | 7 | 5 | 9 | 38 | 26 | 6 | 3 |
| июль | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 20 |
| год | 11 | 11 | 6 | 8 | 22 | 22 | 10 | 10 |

По строительно-климатическому районированию территория села Тельвиска относится к северной строительно-климатической зоне I Г. Расчётная температура для проектирования отопления (самой холодной пятидневки) согласно СНИП 23-01-99 составляет -37°С. Продолжительность отопительного периода составляет 290 дней. Среднее число дней с температурой равной и выше +10°С составляет 55 дней, а сумма температур за этот период равна 1026°С.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, часто наблюдаемым на рассматриваемой территории, относятся метели и туманы.

С января по март отмечается по 10-12 дней с метелью в месяц, а в отдельные годы до 20 таких дней. Как правило, метели возникают при ветрах юго-западной четверти со скоростью 6-9 м/сек.

Объем снегопереноса в среднем составляет 253 м3/пог.м. Вероятный максимальный объем снегопереноса может достигать 700 м3/пог.м. Основной снегоперенос происходит при юго-западных ветрах.

Туманы образуются в течение всего года, в среднем 49 дней.

Инженерно-строительные условия

Физико-геологические процессы, развитые на территории села Тельвиска (заболачивание и заторфовывание, затопление паводками 1% обеспеченности и др.), характер рельефа, геологическое строение характеризуются сложными инженерно-строительными условиями.

Территории благоприятные для строительства имеют локальное распространение. Это наиболее возвышенные участки рельефа с абсолютными отметками поверхности 6,0-9,0 м, сложенные с поверхности современными аллювиальными мелкозернистыми песками и верхне-четвертичными морскими мелкозернистыми песками, реже супесями.

Грунтовые воды, как правило, залегают на глубине 2-5 м. Грунты, залегающие в зоне заложения фундамента, устойчивые. Расчетное сопротивление грунтов основания, согласно СП 22.13330.2010 (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01.83) составляет:

- песков мелкозернистых – 2,0-3,0 кг/см2;

- песков пылеватых влажных и маловлажных – 1,5-2,5 кг/см2;

- супесей – 2,0-2,5 кг/см2

К территориям, ограниченно благоприятным для строительства, относятся площади:

1. С близким залеганием уровня грунтовых вод. Это достаточно обширные площади низкой и высокой пойм с абсолютными отметками от долей метра до 5,0-6,0 м, характеризующиеся плоским рельефом. Грунтовые воды залегают на глубине 0,7-2,0 м. Уровень грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям.

Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить аллювиальные и морские мелкозернистые и пылеватые пески и супеси четвертичного возраста. Все разности грунтов водонасыщены. Расчетное сопротивление песчаных мелкозернистых грунтов – 2,0-3,0 кгс/см2, супесей – 2,0-2,5 кгс/см2. Пылеватые водонасыщенные пески характеризуются пониженной несущей способностью, расчетное сопротивление их снижается до 1,0-1,5 кгс/см2.

При проектировании и строительстве следует предусмотреть специальные инженерные мероприятия:

- защиту сезоннопромерзающего грунта вблизи фундамента от избыточного увлажнения;

- защиту железобетонных конструкций от агрессивного воздействия грунтовых вод;

- защиту подземных металлических сооружений от почвенной коррозии.

Нормативная глубина сезонного промерзания 2,93 м. Грунты согласно ГОСТ 25100-95 практически непучинистые. Вниз по разрезу отмечается увеличение влажности и степени плотности грунтов.

По степени засоленности грунты незасоленные.

2. Заболоченные и заторфованные с мощностью торфа до 2,0 м, редко более. Подстилается торф аллювиальными и морскими мелкозернистыми и пылеватыми песками, супесями водонасыщенными.

К территориям неблагоприятным для освоения относятся обширные участки низкой и высокой поймы, затопляемые паводками 1% обеспеченности. Несмотря на то, что на территории села многолетняя мерзлота отсутствует, возможны проявления многолетней мерзлоты островного типа. В связи с этим, при строительстве необходимы изыскания под каждое здание.

# Современное использование территории

## Положение и общая характеристика проектируемой территории

Село Тельвиска к западу от г. Нарьян-Мар на правом берегу протоки Городецкий Шар реки Печоры в 115 км от побережья Баренцева моря, расположен в центральной части Ненецкого автономного округа. Село Тельвиска на территории Ненецкого автономного округа образовался как промысловое и оленеводческое поселение.

Территория округа относится к районам Крайнего Севера и характеризуется сложными природными условиями, суровым климатом. Эти условия в значительной степени затрудняют развитие села и района.

Особенность существующей планировочной структуры села обусловлена природными факторами - протоками и участками заливаемой поймы р. Печоры, а также отсутствием дорожной связи с г. Нарьян-Мар, несмотря на его близость (около 5 км.)

Это накладывает свой отпечаток на планировку села, которое развито с запада на восток вдоль протоки Городецкий Шар. Этим объясняется неразвитость инженерно-транспортной инфраструктуры.

В границах проекта существующая застройка располагается на ровных территориях, затапливаемых  паводком с юго-запада на 15% территории.

Село Тельвиска вытянуто с запада на восток. Центр формирует основной каркас села. Застройка сформирована 1-2 этажной капитальной и деревянной индивидуальной жилой застройкой с участками. Северная часть села – пляж. Существующая структура хозяйства села соответствует тем функциям, которые исторически сложились в нем в связи с расположением и его ролью в масштабе Ненецкого автономного округа в целом. Основное направление развития села - южное.

Рис. 3. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки

Современное использование территории

Территория занята жилой застройкой на 22,8%. Значительную часть территории занимают зоны сельскохозяйственного назначения – 9,9 %.

Территории жилой и общественной застройки занимают 39,6 га или 27,4%.

На территории улиц, проездов приходится 8,94 га или 6,2 % территории проектирования.

Небольшая доля приходится на территории озеленения общего пользования – 0,1%.

Природные ландшафты занимают 31,86 га или 22,1 %.

Современное использование территории проектирования приводится ниже, в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

| № п.п. | Название зоны | Обозначение | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | Ж1 | 28,95 |
| 2 | зона застройки малоэтажными жилыми домами | Ж2 | 3,93 |
| 3 | зона делового, общественного и коммерческого назначения | О1 | 2,14 |
| 4 | зона учреждений образования | О2 | 1,94 |
| 5 | зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | О3 | 2,64 |
| 6 | зона зеленых насаждений общего пользования | Р1 | 0,12 |
| 7 | зона рекреации | Р2 | 18,12 |
| 8 | зона зеленых насаждений специального назначения | Р3 | 7,10 |
| 9 | зона сложившихся природных ландшафтов | Р4 | 31,24 |
| 10 | зона занятая объектами сельскохозяйственного назначения | Сх2 | 14,25 |
| 11 | зона предназначенная для ведения садоводства дачного хозяйства и огородничества | Сх3 | 10,97 |
| 12 | зона автомобильного транспорта | Т1 | 8,94 |
| 13 | зона водного транспорта | Т2 | 1,95 |
| 14 | зона производственная | П1 | 0,30 |
| 15 | зона коммунально-складская | П2 | 1,43 |
| 16 | зона инженерной инфраструктуры | И1 | 6,26 |
| 17 | зона специального назначения связанная с захоронениями | Сп1 | 1,48 |
| 18 | зона специального назначения связанная с размещением полигонов ТБО и скотомогильников | Сп2 | 2,53 |
|  | ИТОГО: |  | 144,31 |

## Характеристика жилищного фонда

Современный жилищный фонд территории проектирования по состоянию на 2016 год оценивается в 21,5 тыс. м² общей площади и находится, главным образом в частной собственности (18 тыс. кв.м). Общая численность населения в границах проекта на начало 2016 г. составляла 763 человека.

В структуре жилищного фонда, на территории посёлка значительные площади заняты индивидуальной жилой застройкой с участками. Этот жилой фонд составляет 15 тыс. м² или 69,8% от общей площади. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка составляет соответственно 6,45 тыс. м², что составляет 30 % от общей площади жилищного фонда.

Значительная доля многоквартирной жилой застройки находится в аварийном состоянии – 10,5% (или 2,25 тыс. кв. м) от всего объёма жилого фонда.

В индивидуальной застройке проживает около 450 человек.

Подробная характеристика жилфонда в целом по проектируемому населённому пункту приводится в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

Основные характеристики типов существующей жилой застройки на территории проекта планировки

| Жилая застройка | Тер-ритория, га | Плотность, кв.м/га | Общая площадь, кв.м | Жил. обеспечен-ность, кв.м/чел | Числен-ность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Существующая жилая застройка |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка с участками | 18,8 | 800 | 15 040 | 33 | 456 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка высотой 1 этаж | 0,2 | 1 000 | 200 | 21 | 10 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка высотой 2 этажа | 2,2 | 1 000 | 2 250 | 21 | 107 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка высотой 3 этажа | 2,0 | 2 000 | 4 000 | 21 | 190 |
| ИТОГО: | 23,2 |  | 21 490 | 28,2 | 763 |
| Ветхий и аварийный фонд | 2,2 |  | 2 250 | 21,0 | 107 |

## Характеристика современного состояния системы социального и коммунально-бытового обслуживания населения

Общественная застройка занимает 6,7 га и состоит из участков культурно-бытовых, административных учреждений и объектов обслуживания.

Существующий уровень культурно-бытового обслуживания является удовлетворительным. Учреждения обслуживания располагаются как в отдельно стоящих зданиях, так и на первых этажах жилых домов (в районе многоквартирной застройки), а также в приспособленных помещениях.

Объекты образования, здравоохранения, социального и культурно-бытового обслуживания:

На рассматриваемой в проекте территории в настоящее время имеется ряд объектов культурно-бытового обслуживания населения повседневного и периодического пользования:

- Учреждения культуры и образования:

  - дом культуры (150 мест) с библиотекой;

  - дошкольное образовательное учреждение (детский сад на 35 мест);

  - общеобразовательная школа (100 мест) со спортзалом.

  - интернат.

- Учреждения здравоохранения и социального обеспечения:

  - Больница (со стационаром);

- Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

  - магазины (271,5 кв. м торговой площади);

  - столовая;

  - баня (30 мест).

- 4. Предприятия и учреждения жилищно-коммунального хозяйства:

  - жилищно-коммунальный участок.

- Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи:

  - администрация;

  - почта.

Система культурно-бытового обслуживания населения представлена небольшими коммерческими предприятиями торговли и общественного питания, территориально приближенными к потребителю, общая торговая площадь достигнув определённого уровня меняется незначительно (на 2016 год составляла 271,5 кв.м).

По-прежнему остается низким уровень обеспеченности предприятиями общественного питания и учреждениями коммунально-бытового обслуживания.

## Характеристика современного состояния инженерной инфраструктуры

### Водоснабжение

В настоящее время водоснабжение осуществляется подземными водами от скважинного водозабора (шесть скважин глубиной 18 м со скоростью подачи воды 10 куб. м/час) и колодца, производится забор воды из открытого источника.

Дебиты бурившихся скважин в 1992 г. составляют 1,33-,82 л/с при понижениях соответственно 6,8-12,1 м, удельные дебиты 0,2-0,15 л/с. Водопроводимость горизонта – 35, 4 м2 /сутки, коэффициент фильтрации - 1,78 м/сутки. Минерализация вод составляет от 0,06 до 0,23 г/л., содержание железа не превышает 0,3 г/л. По бактериологическим показателям – воды здоровые. Однако, по различным скважинам, опробованным в 1992 г., наблюдается резкое колебание содержаний нитратов, аммония, сульфатов. Резкая смена ионного состава вод указывает на наличие техногенного загрязнения подземных вод различными загрязнениями.

В настоящее время на территории села Тельвиска в недрах расположена линза питьевой воды, превосходящая по объему подземные источники питьевой воды в области проектируемого района. В соответствии с проектом планируется использование ресурсов питьевой воды указанного выше источника для нужд Нарьян-Мара Данное обстоятельство является благоприятным фактором для сооружения и развития системы водоснабжения в с. Тельвиска. В населенном пункте в настоящий момент имеется  система холодного водоснабжения протяженностью 0,4 км, соединяющая котельную, двенадцати квартирный жилой дом и общественную баню.

### Водоотведение

В настоящее время система канализации в с. Тельвиска отсутствует. Застройка оборудована  выгребами, вывоз нечистот осуществляется  транспортом на свалку поселка.

Переполнение выгребов приводит к подтоплению территории и загрязнению подземных водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения  поселка.

### Энергоснабжение

Электроснабжение

Электроснабжение села Тельвиска в настоящее время осуществляется по кабельной линии электропередач, проложенной в земле (напряжение 6 кВ)  от г. Нарьян-Мар до с. Тельвиска протяженностью 10760 м. Кабельная линия находится в аварийном состоянии и требует срочной замены кабеля.

В с. Тельвиска расположены 2 трансформаторные подстанции мощностью 400 кВт каждая. Передача мощности производится в границах села по воздушным ЛЭП (ВЛ) - находятся в удовлетворительном состоянии.  Протяженность ЛЭП 5800 м на 120 опорах.

Теплоснабжение

Теплоснабжение села Тельвиска осуществляется от котельных различной ведомственной принадлежности.

Теплоснабжение капитальной жилой и общественной застройки в настоящее время осуществляется от муниципальной котельной жилищного фонда мощностью 3 Гкал/час, котельной «Орбита» мощностью 0,42 Гкал/час, автономными встроенными в здания котельными, а так же индивидуальными отопительными котлами и печами. Протяженность тепловых сетей составляет 1,8 км.

Топливом для котельной жилищного фонда служит природный газ, для котельной «Орбита» - дизельное топливо

Теплоснабжение одноэтажного фонда осуществляется от индивидуальных бытовых котлов.

Газоснабжение

Газоснабжение потребителей с. Тельвиска природным газом осуществляется от межпоселкового газопровода Нарьян-Мар – Тельвиска через ГРП и по газопроводам низкого давления. Газоснабжением природным газом охвачены порядка 100% потребителей с. Тельвиска.

### Связь

В настоящее время на рассматриваемой территории предоставление услуг телефонной связи осуществляет «Архтелеком». Телефонизация с. Тельвиска составляет 70 %: действующая  АТС исчерпала техническую возможность, вследствие чего не происходит подключение вновь возведенных жилых домов.

Сотовую связь представляет единственный оператор ОАО «Мобильные телесистемы».

## Характеристика современного состояния транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

Село Тельвиска расположено на правом берегу протоки Городецкий Шар реки Печора в 5 км выше по течению реки от города Нарьян-Мар.

Село Тельвиска связано с административным центром Ненецкого автономного округа – городом Нарьян-Мар только водным транспортом. В период с июня по октябрь транспортное сообщение осуществляется рейсами речного транспорта: два раза в день (утром и вечером), а так же коммерческие рейсы три раза в неделю. Стоянка судов осуществляется на пристани, которая оборудована в районе Дома культуры. Весной и осенью в период осенней (весенней) распутицы пассажирские перевозки не осуществляются, доставка продуктов питания организовывается на суднах с воздушной подушкой.

В зимний период транспортное сообщение осуществляется по «зимникам» в направлении города Нарьян-Мар по протоке Городецкий Шар. В настоящее время реализуется проект строительства автомобильной дороги Нарьян-Мар – Тельвиска, проходящей от ул. Авиаторов в городе Нарьян-Мар вдоль южного берега озера Городецкая Курья через протоку Нижняя Казённая Виска и реку Томарка.

Воздушное сообщение с селом не осуществляется: аэродром и вертолетные площадки не оборудованы. За западной границей села выделен земельный участок под устройство вертолётной площадки.

Улично-дорожная сеть населённого пункта

На формирование улично-дорожной сети села Тельвиска повлияли следующие факторы:

  - положение в условиях крайнего севера;

  - отсутствие прямого дорожного сообщения с городом Нарьян-Мар при расположении в непосредственной близости от него.

По большей части застройка села имеет прямоугольную схему, при этом уличная сеть частично имеет хаотичную структуру, так как часть улиц не имеют покрытия и наезжены автотранспортом.

Основной транспортной осью села является Центральная улица, проходящая с востока на запад вдоль протоки Городецкий Шар и выходящая на автомобильную дорогу Тельвиска – Устье.

Согласно данным паспорта муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» на 01.01.2016 г. протяжённость дорог внутри населённого пункта составляла 5 км. Они имеют грунтовое покрытие, что свидетельствует о недостаточном уровне благоустройства уличной сети. Усовершенствованное покрытие (асфальтобетон, цементобетон) в селе Тельвиска отсутствует.

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

Постоянное хранение индивидуального транспорта осуществляется в гаражах, расположенных в отдельно стоящих гаражных комплексах и на придомовых участках.

Хранение снегоходов и маломерного флота осуществляется во временных гаражах и эллингах, расположенных на окраине села и в жилых районах.

# Архитектурно-планировочное решение

Перечень архитектурно-планировочных решений включает следующие направления:

- Улучшение качества и комфортности проживания:

  - более компактное размещение жилой застройки;

  - снос ветхого фонда;

  - обеспечение застройки инженерной инфраструктурой.

- Повышение интенсивности использования территорий поселения:

  - реконструкция центральной части;

  - увеличение плотности застройки;

  - создание вокруг жилых домов приусадебных участков (с целью размещения подсобных и прочих объектов) размер земельного участка определяется заданием на проектирование по местным условиям с учетом демографической структуры населения в зависимости от типа дома.

- Укрепление внутренних и внешних интеграционных связей населенного пункта и создание развитой транспортной сети:

- реконструкция и благоустройство существующей улично-дорожной сети.

- Создание целостного архитектурного облика, учитывающего сложившуюся планировочную структуру и природные факторы:

  - реконструкция центра и формирование системы взаимосвязанных общественных пространств;

  - проведение мероприятий по укреплению берега и оборудованию причала;

Основной идеей проекта планировки является сохранение масштабности планировочных элементов застройки, характерных для населенного пункта в целом, формирование новых территорий, необходимых под строительство жилья, упорядочение пешеходно-транспортных связей и улично-дорожной сети.

Проект предполагает комплекс работ по благоустройству территории: устройство пешеходных дорожек, автомобильных проездов, детских площадок, озеленение различного назначения  и т.д.

Предусматривается развитие всех основных территориальных зон и в частности развитие жилых зон, что даёт возможность увеличения жилой площади на одного человека.

Перспективная индивидуальная застройка представлена жилыми домами средней площадью 120 кв.м. Размеры участков от 800 до 1200 кв.м., что позволяет разместить будущие постройки оптимально комфортно для проживания и эксплуатации. Также данные размеры позволяют выдержать все необходимые противопожарные расстояния.

Перспективная многоквартирная малоэтажная застройка представлена в небольшом объёме жилыми домами высотой 2-3 этажа.

# Развитие жилой застройки

Предлагаемая застройка предусматривается индивидуальной застройкой с участками и многоквартирными домами малой этажности от 2 до 3 этажей.

Для осуществления предлагаемых проектных решений в границе проекта планировки потребуется снос ветхого и аварийного фонда в объеме порядка 2,25 тыс. м² общей площади.

Объём существующего сохраняемого жилищного фонда составит – 19,24 тыс. м² общей площади квартир, общее количество жителей – 0,66 тыс. чел.

Характеристики предполагаемого жилищного фонда приводятся ниже в таблице.

Всего проектируется 22,05 тыс. м2 общей площади квартир, что вместе с сохраняемым жилищным фондом составит 41,29 тыс.м2.

Проектная численность населения – 1,48 тыс. человек.

Жилищная обеспеченность в среднем по селу – 28 кв.м./чел.

Зона индивидуальной жилой застройки

Индивидуальные жилые дома с участками – 5,4 тыс. кв. м.

Территории новой застройки – 5,4 га.

Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки

Многоквартирные жилые дома высотой 2-3 этажа – 16,7 тыс. кв.м.

Гостиница на 20 мест.

Территории новой застройки – 8,3 га.

Основные характеристики нового жилищного строительства

Снос ветхого и аварийного жилищного фонда – 2,25 тыс. кв. м.

Объём нового жилищного строительства на полное развитие – 22,0 тыс. кв.м.

Общий объём жилищного фонда на полное развитие – 41,3 тыс. кв.м.

Жилищная обеспеченность для индивидуальной застройки – 35 кв.м/человека.

Жилищная обеспеченность для малоэтажной многоквартирной застройки – 25 кв.м/человека.

Общие показатели по жилищному фонду приводятся ниже в таблицах 5.1, 5.2.

Таблица 5.1

Основные характеристики участков планируемой жилой застройки на территории проекта планировки

| Жилая застройка | Тер-ритория, га | Плотность, кв.м/га | Общая площадь, кв.м | Жил. обеспечен-ность, кв.м/чел | Числен-ность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Существующая жилая застройка |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка с участками | 18,8 | 800 | 15 040 | 33 | 456 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка высотой 1 этаж | 0,2 | 1 000 | 200 | 21 | 10 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка высотой 2 этажа | 2,2 | 1 000 | 2 250 | 21 | 107 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка высотой 3 этажа | 2,0 | 2 000 | 4 000 | 21 | 190 |
| ИТОГО: | 23,2 |  | 21 490 | 28,2 | 763 |
| Снос ветхого и аварийного фонда/2 эт бараки | 2,2 |  | 2 250 | 21,0 | 107 |
| Проектная индивидуальная жилая застройка с участками | 5,4 | 1 000 | 5 366 | 35 | 153 |
| Проектная малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2-3 этажа) | 8,3 | 2 000 | 16 686 | 25 | 667 |
| Новая жилая застройка всего | 13,7 |  | 22 052 | 26,9 | 821 |
| Жилая застройка всего | 34,7 |  | 41 292 | 28,0 | 1 477 |

Таблица 5.2

Основные характеристики типов планируемой жилой застройки на территории проекта планировки

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс. кв.м. | 41,29 |  |
| 1.1. | Сохраняемый существующий жилфонд – всего | тыс. кв.м. | 19,24 | За исключением 2-этажных деревянных многоквартирных домов |
| 1.2. | Новое строительство по ПП – всего в том числе: | тыс. кв.м. | 22,1 |  |
| 2. | Количество домов, всего в том числе: | шт. | 223 | ориентировочно |
| 2.1. | в новом жилищном фонде | шт. | 66 | -//- |
| 2.2. | в сохраняемом | шт. | 156 | -//- |
| 3. | Средний показатель коэффициента застройки в том числе: |  | 0,15 |  |
|  | для нового жилищного фонда |  | 0,15 |  |
|  | для сохраняемого жилищного фонда |  | 0,15 |  |
| 4. | Средний показатель коэффициента плотности застройки |  | 0,12 |  |
| 4.1. | Коэффициент плотности проектируемого жилого фонда |  | 0,16 |  |
| 4.2. | Коэффициент плотности существующего жилого фонда |  | 0,09 |  |
| 5. | Жилищная обеспеченность в среднем по посёлку, в т. ч. | м2/чел. | 28,0 |  |
| 5.1. | жилищная обеспеченность проектируемого жилфонда | м2/чел. | 26,9 |  |
| 5.2. | жилищная обеспеченность существующего жилфонда | м2/чел. | 28,2 |  |

Рис. 3 Чертёж планировки территории

# Перспективы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения

Для определения нормативной потребности использовались: «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р (ред. 23.11.2009 №1767-р) (далее «Методика...»), СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденные Приказом Минрегиона России от 28 декабря 2010 года № 820.

Расчёт потребностей в объектах социального и культурно-бытового обслуживания произведён на основе численности населения 1,5 тыс. жителей.

Дошкольные образовательные учреждения

Существующее дошкольное образовательное учреждение сохраняется на перспективу (общая вместимость на 35 мест).

Дополнительно проектируется один отдельно стоящий ДОУ общей вместимостью 70 мест с площадкой для строительства 0,3 га.

Итого по проекту дополнительно размещается учреждений вместимостью – 70 мест.

Следовательно, с учётом фактической вместимости (35 мест) сохраняемых объектов и строительства нового учреждения (вместимостью 70 мест) удовлетворяется перспективная потребность по вместимости в ДОУ состоящая из 105 мест по проекту с соблюдением радиусов доступности.

Общеобразовательные школы

Сохраняется одна общеобразовательная школа, расположенная в границах проекта, вместимостью на 100 мест (ГБОУ НАО «СШ с. Тельвиска»).

Проектируется:

- на полное развитие школа/новый корпус к существующей школе на 80 мест –участок 0,4 га.

Итого вместимость по школам с учётом сохраняемых объектов составит 180 мест, а уровень обеспеченности составит 100%.

Медицинское и социальное обслуживание населения

Для удовлетворения потребности расчётного населения в учреждениях медицинского плана, предлагается для существующего здания фельдшерско-акушерского пункта/амбулатории увеличение мощности до 40 пос./смену.

Ввод в строй Дома-интерната для престарелых вместимостью 90 мест на площадке 2,1 га.

Предприятия коммерческого и коммунально-бытового обслуживания

Предприятия торговли и общественного питания.

Норма обеспеченности торговыми площадями для Заполярного района НАО составляет 291 кв. м на тысячу жителей, что при достижении перспективной численности населения района проектирования потребует строительства торговых площадей в размере 165 кв.м при наличии соответствующего инвестпроекта.

Коммунально-бытовое обслуживание

Центры коммунально-бытового обслуживания населения – 1 центр на территорию с. Тельвиска. На территории центра могут размещаться следующие объекты: аптека, прачечная, химчистка, пункты проката и пр. объекты коммунального обслуживания. Организация такого центра с размещением прачечной-химчистки на основе частной инициативы при содействии органов власти в субсидировании целевых кредитов, выделении территории/помещений для размещения объекта.

Перспективная потребность населения с. Тельвиска в услугах прачечной-химчистки согласно нормативов будет удовлетворена при мощности прачечной - 180 кг белья в смену, мощности химчистки - 20 кг вещей в смену.

Таблица 2.4.1

Потребность в объектах социального и культурно-бытового обслуживания

| № | Наименование | Ед. измерения | Норматив на 1000 чел. на Полное развитие | Сущ. вмести-мость | Требует-ся на 1,5 тыс. чел. Полное развитие | Потребность в новом строительстве | Потребность в новых территориях, га | Ориентировоч-ное кол-во объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 70 | 35 | 105 | 70 | 0,3 | 1 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 120 | 100 | 180 | 80 | 0,4 | 1 новая /либо введение второй смены в сущ. школе |
| 3 | Учреждения дополнительного образования | мест | 12% от N уч-ся 1-8 кл. в н.п. от 3 до 10 тыс. чел. | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| Территории по категории образование |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Поликлиника, амбулатория/ ФАП | пос. см. | 26,67 | 10 | 40 | 30 | 0,2 | 1/либо обратное преобразова-ние ФАПа в амбулаторию |
| 5 | Больница (стационар) | койка | 8,9 | 0 | 8,9 | 3-5 | 0 | 3-5 родильных коек в ФАП |
| 6 | Станция скорой помощи | а/м | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Территории по категории здравоохранение |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| Физкультура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Спортивные площадки/плоскостные сооружения | кв.м | 1,95 | 60 | 600 | 540 | 0,2 | 1 |
| 8 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | ед/пропспособность-чел | 1/190 | 0 | 1/190 | 1/190 | 0,5 | 1 |
| 9 | Спортивные залы | м2 пл.пола | 60-80 | 40 | 40 | 400 | Встр.-пристр. | 1 |
| 10 | Бассейн | м2 зерка-ла воды | 75 | 0 | 75 | 150 | Встр.пристр. | 0-1 |
| Территории по категории физкультура и спорт |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |
|  | Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Дом культуры | зрит. мест | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Кинотеатры | зрит.мест. | 25-35 | 0 | 35 | 35 | Встр.пристр. | На территории ДК |
| 13 | Музей | ед. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | 1 на месте недействую-щего д/с |
| 14 | Библиотека | ед./тыс. томов | 1/4,3 | 1/н.д. | 1/4,3 | 0 | 0 | 0 |
| Территории объектов культуры |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| Коммерческое и бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Предприятия торговли | м2 торг.пл. | 291 | 271,5 | 437 | 165 | 0,2 | 1 новый объект в составе ТЦ |
| 16 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 0/40* | 60 | 60 | встр.-пристро-енные | 1 новый объект в составе ТЦ |
| 17 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 9 | н.д. | 9 | 9 | 0,2 |  |
| 18 | Прачечная | кг белья в см. | 120 | 0 | 180 | 180 | встр.-пристро-енные | 1 объект в ТЦ при наличии инв.проекта |
| 19 | Химчистка | кг вещей в см. | 11,4 | 0 | 17,1 | 20 | встр.-пристро-енные | -«- |
| Территории по категории Коммерческое и бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |
| Социальное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Дом интернат для престарелых | ед. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,1 | 1 |
| Территории по категории Социальное обслуживание |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  |
| Требуемые территории по основным категориям обслуживания |  |  |  |  |  |  | 4,3 |  |

# Развитие объектов транспортной инфраструктуры

Водный транспорт

Существующие причальные сооружения на протоке Городецкий Шар требуют реконструкции.

Воздушный транспорт

На выезде из села около автомобильной дороги Тельвиска – Устье планируется организация вертолётной площадки для использования в экстренных ситуациях.

Внешние автомобильные дороги

В настоящее время реализуется проект строительства автомобильной дороги Нарьян-Мар – Тельвиска, проходящей от ул. Авиаторов в городе Нарьян-Мар вдоль южного берега озера Городецкая Курья с выходом на Пустозерскую улицу села Тельвиска. Через протоку Нижняя Казённая Виска и реку Томарка планируется строительство мостовых сооружений.

Строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар – Тельвиска обеспечит с городом Нарьян-Мар автотранспортную связь не только селу Тельвиска, но и деревне Устье. Организация круглогодичного автотранспортного сообщения с городом Нарьян-Мар, расположенным на расстоянии 5 км, повлияет на развитие села Тельвиска как района города.

При условии реализации проекта автомобильной дороги Нарьян-Мар – Тельвиска возможна организация маршрутов общественного пассажирского транспорта – автобуса. При радиусе доступности 500 м потребуется устройство на проектируемой Пустозёрской улице 6 остановочных пунктов (по обе стороны проезжей части).

Улично-дорожная сеть населённого пункта

Проектом планировки предлагается упорядочивание и создание единой сети улиц села, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами, расположенными в прилегающей зоне.

Улично-дорожная сеть населенного пункта спроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Главными улицами села Тельвиска, обеспечивающими связь жилых территорий с общественным центром и внешними дорогами, согласно проекту являются Центральная и Пустозерская улицы. Помимо существующей основной транспортной оси – Центральной улицы, проектом предлагается развитие как второй основной транспортной оси – Пустозерской улицы, так как согласно проекту автомобильная дорога Нарьян-Мар – Тельвиска будет примыкать к Пустозерской улице, и новым застраиваемым жилым районам необходимо иметь более близкую структурную ось, вдоль которой возможно формирование общественно-деловой застройки. Протяжённость Пустозерской улицы составит 1,6 км. Развитие жилой застройки в восточной части города и создания прямой связи центра села с автомобильной дороги Нарьян-Мар – Тельвиска потребует продления Центральной улицы до Пустозерской улицы. Общая протяжённость улицы составит 1,7 км, из них реконструируемая часть – 0,9 км и проектируемая часть – 0,45 км.

Основными улицами, обеспечивающими связь внутри жилых территорий и с главной улицей, являются Школьная и Полярная улицы в существующей застройке, Улиц №№ 1 и 2 в развивающейся застройке в южной части населённого пункта и продление Совхозной улицы и Улицы №3 в проектируемой жилой зоне в восточной части.

Проектом планировки предлагается реконструкция улично-дорожной сети с устройством сборного железобетонного покрытия проезжих частей и сборного железобетонного или деревянного покрытия тротуаров, озеленением и устройством открытой системы сбора дождевых вод. Реконструкция и проектирование главных и основных улиц рекомендуется осуществлять по параметрам СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Проезжую часть второстепенных улиц и проездов, предназначенных для обслуживания прилегающей застройки, рекомендуется устраивать минимально допустимой ширины в виду низкой интенсивности движения автотранспорта.

Общая протяжённость улично-дорожной сети села Тельвиска составит 14,9 км, из них реконструируемая – 5,3 км и проектируемая часть – 8,6 км.

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

В зоне планируемой малоэтажной многоквартирной застройки проектом планировки предусматривается устройство гаражей для постоянного хранения транспортных средств проживающих.

В южной части села возможно размещение комплекса сооружений по обслуживанию автотранспортных средств (станция технического обслуживания, автозаправочная колонка, мойка, хранение топлива).

# Разбивочный чертёж красных линий

Красные линии устанавливаются с целью определения границ территорий общего пользования, а также резервируемых территорий для развития улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций на территории разработки проекта планировки.

Определение красных линий согласно ст. 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации: «красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты)». «Территории общего пользования – это территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары)».

Каталог координат поворотных точек красных линий на проектируемой территории приведён в Приложении к пояснительной записке «Координаты поворотных точек красных линий».

# Инженерное оборудование территории

## Водоснабжение

Водопотребление

Общий объем расходов воды составит 0,42 тыс. куб. м/сутки, в том числе Хозяйственно-питьевое водоснабжение – 0,37 тыс. куб. м/сутки.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- Приведение в соответствие нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест» водоочистного оборудования  водозабора.

- Проведение комплексного обследования существующих источников водоснабжения с целью увеличения объема водоснабжения потребителей.

- Создание на территории с. Тельвиска системы холодного водоснабжения.

## Водоотведение

Количество сточных вод

Основные объекты водоотведения – жилая и общественно-деловая застройка, объекты соцкультбыта. Удельное водоотведение приняты равными нормам водоснабжения, без учета норм на полив территории (система канализации раздельная).

Расчеты проведены согласно СНиП 2.04.03 – 85. Расчет расходов сточных вод от школ, ДОУ и объектов соцкультбыта произведен по СНиП 2.04.01 – 85* и объектам аналогам.

Расход сточных вод принимается равным расходу воды по системе хозяйственно-питьевого водоснабжения (за исключением расхода на полив территории) и составляет 0,37 тыс. м3/сутки.

Основные мероприятия, предусмотренные проектом:

– разработка схемы водоотведения с. Тельвиска;

– строительство КОС в юго-восточной части села;

– строительство системы водоотведения.

## Энергоснабжение

Электроснабжение

Основные объекты электроснабжения — жилая и общественная застройка района проектирования.

Электрические нагрузки

Расчетные электрические нагрузки жилой и общественной застройки приведены в обосновывающих материалах в т.1 кн.1 настоящего проекта. Удельная расчетная электрическая нагрузка принята согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99.

Суммарная электрическая нагрузка на полное развитие составит 800 кВт.

Подключение нагрузок на стороне 0,4 кВ проектируемых кварталов застройки предусматривается со строительством новых трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ и реконструкцией существующих ТП. Новые ТП  будут подключаться к существующим ВЛ-6 кВ.

Теплоснабжение

Тепловые нагрузки

Климатологические данные для расчета расходов теплоты приняты согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология и геофизика»:

- расчетная температура наружного воздуха для  проектирования

- отопления и вентиляции				 - 37°С;

- средняя температура отопительного периода 	- 11,4°С;

- продолжительность отопительного периода 	- 290 сут;

Расчетные расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение потребителей района определены по укрупненным показателям согласно СНиП 2.04.07-86* и объектам-аналогам.

Суммарная расчетная нагрузка проектируемых и сохраняемых потребителей теплоты района проектирования составит Q=7,15 Гкал/ч.

Проектные предложения

Теплоснабжение сохраняемых и новых потребителей района проектирования предусматривается от существующих котельных.

Вся существующая многоквартирная застройка обеспечена централизованным теплоснабжением, поэтому основным мероприятием по развитию теплоснабжения на территории района проектирования будет подключение к сетям новой застройки. Проектом принята подземная прокладка тепловых сетей в сборных железобетонных непроходных каналах. Присоединение потребителей к тепловым сетям производится через индивидуальные тепловые пункты, установленные в каждом здании.

Индивидуальные и дачные территории не имеют централизованного отопления. На сегодняшний день застройка этих территорий представлена одноэтажными жилыми домами с печным или газовым отоплением.

Основными мероприятиями в области теплоснабжения с. Тельвиска являются:

- Перевод на природный газ котельной «Орбита».

- Прокладка и перекладка тепловых сетей от котельных.

- Строительство новых участков сети ГВС.

- Перекладка существующих сетей ГВС.

- Перекладка существующих сетей отопления.

## Связь

Телефонизация

Для обеспечения района проектирования телефонной связью потребуется реконструкция АТС монтированной емкостью порядка 250 номеров.

## Инженерная подготовка и защита территории

Необходимость проведения мероприятий по инженерной подготовке вызвана наличием на проектируемой территории следующих физико-геологических и гидрологических явлений:

- расположение населённого пункта на территории мёрзлых грунтов;

- наличие затапливаемых территорий в границах населённого пункта;

- подмыв береговой линии;

- наличие нарушенных территорий, требующих рекультивации.

Согласно инженерно-строительной характеристике и принятым планировочным решениям в проекте намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- подготовка территории под новое строительство;

- организация поверхностного стока;

- очистка дождевых и талых вод;

- укрепление береговой линии;

- рекультивация нарушенных территорий;

- благоустройство.

Подготовка территории под строительство

Территория села Тельвиска относится к северной строительно-климатической зоне I Г. Мерзлые песчаные грунты расположены в южной части населённого пункта. Мерзлые пески встречаются под насыпным слоем. Кровля мерзлых песков лежит на глубине в среднем 1.2 м.

При строительстве на участке, где развита многолетняя мерзлота необходимо при инженерной подготовке площадки произвести предпостроечное оттаивание грунтов, убрав для этой цели насыпной слой.

Организация поверхностного стока, очистка дождевых и талых вод.

Необходима организация единой открытой системы поверхностного стока. Трассировка канав намечена в зеленой зоне профиля улиц. В местах пересечения с проезжими частями проектом предлагается устройство водопропускных труб. Водоприемником дождевой сети могут являться реки.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все дождевые стоки (не менее 70% годового объема стока), 100% стока от мойки дорожных покрытий перед сбросом в водоем должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях дождевой канализации.

Укрепление береговой линии

Проектом планировки рекомендуется устройство берегоукрепления правого берега протоки Городецкий Шар в границах населённого пункта. Необходима реконструкция причальных сооружений с устройством набережной в границах зоны зелёных насаждений общего пользования.

Рекультивация территории

В границах проекта планировки предусматривается рекультивация 4,1 га нарушенных земель. В основном это территория в районе Пустозерской улицы.

Благоустройство и озеленение территории

Необходимо проведение инженерной подготовки для строительства и реконструкции уличной сети посёлка, а также её благоустройства: устройство железобетонного покрытия проезжей части, тротуаров и канав. Зоны зелёных насаждений общего пользования и рекреации также требуют благоустройства и озеленения.

В сложных лесорастительных условиях Севера необходимо наряду с созданием новых насаждений большое внимание уделять сохранению существующей растительности. В поселке необходимо сделать приоритетным в структуре озелененных территорий газонное озеленение.

# Мероприятия по гражданской обороне и защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основной задачей гражданской обороны является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение устойчивого функционирования жилого образования, создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Это достигается благодаря следующим планировочным и организационным решениям:

-	организация жилых территорий в виде небольших компактных кварталов;

-	зонирование дворовых территорий по назначению (для детского отдыха и отдыха взрослых, для хозяйственных нужд, для занятий спортом детей и взрослых);

-	плотность населения, не превышающая нормативные параметры;

-	комплексность застройки, включающая школу, детские дошкольные учреждения, магазины, объекты культурно-бытового обслуживания населения;

-	планировка проездов, позволяющая подъехать к зданиям как минимум с двух сторон для организации пожаротушения;

-	наличие открытых пространств в виде зеленых насаждений, участков детских школьных и дошкольных учреждений, создающих противопожарные разрывы;

-	наличие двух выездов на внешнюю автомагистраль;

-	организация маршрутов общественного транспорта с хорошей пешеходной доступностью;

-	оснащение застройки всеми видами инженерного оборудования, в том числе централизованным водоснабжением и водоотведением.

Основными опасностями для населения и территории являются взрыво-и пожароопасные объекты (склады горюче-смазочных материалов, объекты с большим количеством людей, большим количеством домашних животных); опасные технические сооружения (системы центрального теплоснабжения, системы центрального электроснабжения, объекты с массовым пребываем людей), а также стихийные природные проявления (наводнения и ураганы) и человеческий фактор, определяющий пожарную опасность для жилищного фонда и объектов муниципальных учреждений и производственных зданий.

Особую опасность для территории населенного пункта представляют взрыво- и пожароопасные объекты. На территории располагаются следующие опасные объекты:

Котельная, представляющая собой коммунальную систему жизнеобеспечения, являются также опасным техническим сооружением.

Котельная подает тепло в здания школы, детский сад, жилые дома. Чрезвычайная ситуация на коммунальных системах теплоснабжения возможна при взрыве котлов, возгорании топлива, отключении отопительной системы, размораживании теплотрассы.

Чрезвычайные ситуации могут иметь техногенный или природный характер.

Природными источниками чрезвычайных ситуаций могут стать бури и ураганы, природные явления, возникающие при скорости ветра более 30 м/с, вызывающие частичное или полное разрушение строений, обрыв линий связи, электропередач, что может привести к поражению людей электрическим током и летящими предметами разрушенных строений.

Сильные ветры с температурой воздуха от (-40С) и ниже продолжительностью более двух суток, вследствие чего резко увеличивается потребление тепловой энергии, что может привести к аварийным ситуациям на тепловых сетях, а также на сетях водоснабжения и канализации, нарушение движения транспорта, увеличение числа обмороженных, возможны разрывы проводов линий связи.

Сильные морозы, обильные снегопады, сопровождающиеся резким перепадом температур, наиболее опасные ранней весной и поздней осенью, в результате чего происходит налипание мокрого снега на деревья, провода линий связи и электропередач, что может вызвать многочисленные обрывы и разрушения опор и траверс.

Сильная метель – непогода продолжительностью более 12 часов при скорости ветра 15 м/с и более, видимости менее 500 м за 12 часов и более, вызывающая снежные заносы, прекращение движения транспорта, это может привести к человеческим жертвам, а именно лиц, застигнутых непогодой в пути.

Во избежание затопления территории ливневыми и грунтовыми водами проектом предусмотрен организованный отвод поверхностных стоков в водный объект и, при избытке, за пределы проектируемой территории.

Техногенными источниками возможных чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории являются пожары.

Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества. Возникновение пожара вероятно вследствие аварии, или нарушения правил пожарной безопасности горючей среды и при появлении в этой среде источника зажигания, способного зажечь эту среду.

Обобщение статистических данных о пожарах показывает, что в жилых зданиях источниками возможных чрезвычайных ситуаций вследствие нарушения правил пожарной безопасности и правил технической эксплуатации основными причинами пожаров и загораний являются:

- курение в неустановленных местах;

- пожары на территории и непосредственно в помещениях;

- неосторожное обращение с электронагревательными приборами;

- неисправности в электропроводке или в электроприборах;

- аварии на внутренних сетях и на оборудовании.

В зависимости от характеристик конструктивной и функциональной пожарной опасности распространение пожара происходит:

1	В помещении:

- по сгораемым веществам и материалам, находящимся в помещении, в виде линейного распространения горения;

- по технологическому оборудованию и конструкциям;

- по распространяющим горение строительным конструкциям;

- при переходе линейного распространения горения в пожар в объеме помещения при количестве пожарной нагрузки, превосходящем критическую величину;

- в результате взрыва;

- вследствие лучистого и конвективного тепломассообмена между источником горения и другим пространством.

2	В здании:

- при переходе пламени и продуктов горения через дверные проемы, люки, оконные и технологические проемы между помещениями;

- по коммуникациям, шахтам;

- в результате достижения пределов огнестойкости ограждающими и несущими конструкциями;

- по распространяющим горение строительным конструкциям и содержащимся в них пустотам;

- по местам некачественной заделки стыков и трещинам;

- по проемам в наружных стенах и фасаду здания.

3	Между зданиями:

- в результате взрыва;

- в результате теплового излучения пламени горящего здания;

- в результате перебросанных на значительные расстояния искр и горящих конструктивных элементов.

Площадь и объем, на которые возможно распространение пожара, зависят от вида пожара в помещении, скорости линейного горения по сгораемым веществам, материалов и строительных конструкций, временем перехода линейного горения в объемный пожар, характеристик средств тушения.

Опасными факторами пожара является открытый огонь, искры, повышенная температура окружающей среды и предметов, токсичные продукты горения, дым, пониженная концентрация кислорода, обрушивающиеся конструкции, взрывы.

На обеспечение пожарной безопасности направлены планировочные, конструктивные и инженерные решения проекта планировки.

Планировочные решения, принятые с учетом противопожарных требований, указанных в СП 42.13330.2011 приложение 1 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01- 89).

Планировочные мероприятия включают

-	обеспечение противопожарных разрывов между зданиями

-	обеспечение подъезда к каждому зданию и сооружению

-	устройство проездов и тротуаров шириной и конструкцией покрытия, допускающих проезд пожарной техники

-	устройство площадок различного назначения, озелененных участков, пешеходных путей, проездов, являющихся противопожарными разрывами.

Радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км.

# Основные технико-экономические показатели

Таблица 11.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория |  |  |  |  |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки | га | 144,31 |  |
| 1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 29,11 |  |
| 1.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 9,83 |  |
| 1.3 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 4,01 |  |
| 1.4 | Зона учреждений образования | га | 1,87 |  |
| 1.5 | Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | га | 2,69 |  |
| 1.6 | Зона зеленых насаждений общего пользования | га | 2,41 |  |
| 1.7 | Зона рекреации | га | 16,61 |  |
| 1.8 | Зона зеленых насаждений специального назначения | га | 14,69 |  |
| 1.9 | Зона сложившихся природных ландшафтов | га | 12,77 |  |
| 1.10 | Зона занятая объектами сельскохозяйственного назначения | га | 8,57 |  |
| 1.11 | Зона предназначенная для ведения садоводства дачного хозяйства и огородничества | га | 11,11 |  |
| 1.12 | Зона автомобильного транспорта | га | 17,40 |  |
| 1.13 | Зона водного транспорта | га | 1,80 |  |
| 1.14 | Зона производственная | га | 0,30 |  |
| 1.15 | Зона коммунально-складская | га | 0,74 |  |
| 1.16 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 6,38 |  |
| 1.17 | Зона специального назначения связанная с захоронениями | га | 1,49 |  |
| 1.18 | Зона специального назначения связанная с размещением полигонов ТБО и скотомогильников | га | 2,53 |  |
| II. Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетное население – всего в том числе: | тыс. чел. | 1,48 |  |
| 2.1.1 | - в сохраняемом жилищном фонде | -//- | 0,66 |  |
| 2.1.2 | - в запроектированном жилфонде по ПП | -//- | 0,82 |  |
| 2.3 | Плотность населения | -//- | 40 |  |
| III. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Общий объём жилищного фонда – всего в том числе: | тыс. кв.м. | 41,3 |  |
| 3.1.1 | Сохраняемый существующий жилфонд – всего | -//- | 19,2 |  |
| 3.1.2 | Новое строительство – всего в том числе: | -//- | 22,1 |  |
| 3.2 | Количество домов, всего в том числе: | шт. | 223 |  |
|  | в строящемся жилищном фонде | -//- | 67 |  |
|  | в сохраняемом | -//- | 156 |  |
| 3.3 | Жилищная обеспеченность в среднем по всему району | м2/чел. | 28,0 |  |
| 3.4 | Средний показатель коэффициента застройки | К | 0,15 |  |
| IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольное образование, всего по проекту в т.ч.: | мест | 105 |  |
| - | сохраняется 3 ДОУ | -//- | 35 |  |
| - | проектируется отдельно стоящий 1 ДОУ | -//- | 70 |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы в том числе: | мест | 180 |  |
| - | Сохраняется 1 школа | -//- | 100 |  |
| - | проектируется: расширение существующей школы | -//- | 80 |  |
| 4.3 | ФАП/амбулатория | пос/см | 40 |  |
| 4.4 | Предприятия торговли | кв. м торг.пл. | 437 |  |
| 4.5 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 60 |  |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 9 |  |
| V. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость улично-дорожной сети | км | 14,9 |  |
| 5.2 | Плотность сети главных улиц | км/км2 | 2,29 |  |
| 5.3 | Вертолётная площадка | ед. | 1 |  |
| VI. Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Общее водопотребление | тыс. м3/сут. | 0,42 | проектир и сущ |
| 6.2 | Суммарный сброс сточных вод | тыс. м3/сут. | 0,37 | проектир и сущ |
| 6.3 | Суммарная электрическая нагрузка | кВт | 800 | проектир и сущ |
| 6.4 | Общее потребления тепла | Гкал/час | 7,15 | проектир и сущ |

# Приложения

## Координаты поворотных точек красных линий

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 269,948 |  |  | 997163,33 | 5267042,49 |
|  |  | 288,08 | 40,037 |  |  |
| 2 | 184,896 |  |  | 997175,75 | 5267004,43 |
|  |  | 292,976 | 3,457 |  |  |
| 3 | 189,795 |  |  | 997177,10 | 5267001,25 |
|  |  | 302,771 | 3,457 |  |  |
| 4 | 189,796 |  |  | 997178,98 | 5266998,34 |
|  |  | 312,567 | 3,457 |  |  |
| 5 | 189,794 |  |  | 997181,31 | 5266995,80 |
|  |  | 322,361 | 3,457 |  |  |
| 6 | 189,792 |  |  | 997184,05 | 5266993,69 |
|  |  | 332,153 | 3,457 |  |  |
| 7 | 189,793 |  |  | 997187,11 | 5266992,07 |
|  |  | 341,946 | 3,457 |  |  |
| 8 | 184,898 |  |  | 997190,40 | 5266991,00 |
|  |  | 346,844 | 41,025 |  |  |
| 9 | 175,363 |  |  | 997230,34 | 5266981,66 |
|  |  | 342,207 | 4,811 |  |  |
| 10 | 170,723 |  |  | 997234,93 | 5266980,19 |
|  |  | 332,93 | 4,811 |  |  |
| 11 | 170,726 |  |  | 997239,21 | 5266978,00 |
|  |  | 323,656 | 4,811 |  |  |
| 12 | 170,723 |  |  | 997243,08 | 5266975,15 |
|  |  | 314,379 | 4,811 |  |  |
| 13 | 170,724 |  |  | 997246,45 | 5266971,71 |
|  |  | 305,103 | 4,811 |  |  |
| 14 | 175,363 |  |  | 997249,22 | 5266967,78 |
|  |  | 300,466 | 23,969 |  |  |
| 15 | 194,57 |  |  | 997261,37 | 5266947,12 |
|  |  | 315,035 | 3,623 |  |  |
| 16 | 269,998 |  |  | 997263,93 | 5266944,56 |
|  |  | 45,034 | 23,752 |  |  |
| 17 | 179,996 |  |  | 997280,72 | 5266961,36 |
|  |  | 45,03 | 0,331 |  |  |
| 18 | 180,005 |  |  | 997280,95 | 5266961,60 |
|  |  | 45,034 | 34,459 |  |  |
| 19 | 163,653 |  |  | 997305,30 | 5266985,98 |
|  |  | 28,687 | 4,215 |  |  |
| 20 | 271,788 |  |  | 997309,00 | 5266988,00 |
|  |  | 120,475 | 1,226 |  |  |
| 21 | 104,559 |  |  | 997308,38 | 5266989,06 |
|  |  | 45,034 | 46,827 |  |  |
| 22 | 277,252 |  |  | 997341,47 | 5267022,19 |
|  |  | 142,287 | 36,212 |  |  |
| 23 | 180,005 |  |  | 997312,82 | 5267044,34 |
|  |  | 142,291 | 3,06 |  |  |
| 24 | 198,152 |  |  | 997310,40 | 5267046,21 |
|  |  | 160,444 | 16,411 |  |  |
| 25 | 198,16 |  |  | 997294,94 | 5267051,70 |
|  |  | 178,603 | 23,437 |  |  |
| 26 | 180,001 |  |  | 997271,51 | 5267052,28 |
|  |  | 178,605 | 5,198 |  |  |
| 27 | 179,999 |  |  | 997266,31 | 5267052,40 |
|  |  | 178,604 | 67,709 |  |  |
| 28 | 199,528 |  |  | 997198,62 | 5267054,05 |
|  |  | 198,132 | 37,138 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 180,003 |  |  | 997049,69 | 5266989,90 |
|  |  | 256,818 | 39,924 |  |  |
| 2 | 269,998 |  |  | 997040,59 | 5266951,02 |
|  |  | 346,816 | 30,017 |  |  |
| 3 | 180,046 |  |  | 997069,82 | 5266944,18 |
|  |  | 346,862 | 29,815 |  |  |
| 4 | 179,981 |  |  | 997098,85 | 5266937,40 |
|  |  | 346,843 | 29,833 |  |  |
| 5 | 180 |  |  | 997127,90 | 5266930,61 |
|  |  | 346,843 | 29,833 |  |  |
| 6 | 180,005 |  |  | 997156,95 | 5266923,82 |
|  |  | 346,848 | 29,832 |  |  |
| 7 | 179,994 |  |  | 997186,00 | 5266917,03 |
|  |  | 346,843 | 29,833 |  |  |
| 8 | 180 |  |  | 997215,05 | 5266910,24 |
|  |  | 346,843 | 29,833 |  |  |
| 9 | 270,001 |  |  | 997244,10 | 5266903,45 |
|  |  | 76,844 | 28,49 |  |  |
| 10 | 148,189 |  |  | 997250,58 | 5266931,19 |
|  |  | 45,033 | 9,695 |  |  |
| 11 | 270,002 |  |  | 997257,43 | 5266938,05 |
|  |  | 135,035 | 6,013 |  |  |
| 12 | 165,43 |  |  | 997253,18 | 5266942,30 |
|  |  | 120,465 | 22,862 |  |  |
| 13 | 181,748 |  |  | 997241,59 | 5266962,01 |
|  |  | 122,214 | 3,263 |  |  |
| 14 | 189,161 |  |  | 997239,85 | 5266964,77 |
|  |  | 131,375 | 3,263 |  |  |
| 15 | 189,161 |  |  | 997237,69 | 5266967,22 |
|  |  | 140,536 | 3,263 |  |  |
| 16 | 189,157 |  |  | 997235,17 | 5266969,29 |
|  |  | 149,693 | 3,263 |  |  |
| 17 | 189,163 |  |  | 997232,36 | 5266970,94 |
|  |  | 158,856 | 3,263 |  |  |
| 18 | 187,955 |  |  | 997229,31 | 5266972,11 |
|  |  | 166,811 | 59,043 |  |  |
| 19 | 121,124 |  |  | 997171,83 | 5266985,58 |
|  |  | 107,936 | 34,056 |  |  |
| 20 | 180,152 |  |  | 997161,34 | 5267017,99 |
|  |  | 108,088 | 22,675 |  |  |
| 21 | 270,042 |  |  | 997154,30 | 5267039,54 |
|  |  | 198,13 | 47,633 |  |  |
| 22 | 180,002 |  |  | 997109,03 | 5267024,72 |
|  |  | 198,132 | 15,145 |  |  |
| 23 | 179,998 |  |  | 997094,64 | 5267020,00 |
|  |  | 198,13 | 43,182 |  |  |
| 24 | 238,684 |  |  | 997053,60 | 5267006,57 |
|  |  | 256,814 | 17,122 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 284,331 |  |  | 996969,16 | 5266595,76 |
|  |  | 91,452 | 10,321 |  |  |
| 2 | 255,668 |  |  | 996968,89 | 5266606,08 |
|  |  | 167,12 | 11,37 |  |  |
| 3 | 280,225 |  |  | 996957,81 | 5266608,62 |
|  |  | 267,345 | 10,162 |  |  |
| 4 | 259,777 |  |  | 996957,34 | 5266598,47 |
|  |  | 347,121 | 12,121 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 278,495 |  |  | 997832,22 | 5266425,92 |
|  |  | 165,872 | 42,661 |  |  |
| 2 | 270,944 |  |  | 997790,85 | 5266436,33 |
|  |  | 256,816 | 5,586 |  |  |
| 3 | 267,959 |  |  | 997789,58 | 5266430,89 |
|  |  | 344,775 | 2,371 |  |  |
| 4 | 179,999 |  |  | 997791,87 | 5266430,27 |
|  |  | 344,774 | 27,877 |  |  |
| 5 | 275,291 |  |  | 997818,77 | 5266422,95 |
|  |  | 80,065 | 2,276 |  |  |
| 6 | 83,221 |  |  | 997819,16 | 5266425,19 |
|  |  | 343,286 | 5,144 |  |  |
| 7 | 96,539 |  |  | 997824,09 | 5266423,71 |
|  |  | 259,824 | 2,218 |  |  |
| 8 | 263,257 |  |  | 997823,69 | 5266421,53 |
|  |  | 343,081 | 6,217 |  |  |
| 9 | 264,296 |  |  | 997829,64 | 5266419,72 |
|  |  | 67,377 | 6,715 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 295,452 |  |  | 997846,63 | 5266512,25 |
|  |  | 169,253 | 34,982 |  |  |
| 2 | 179,995 |  |  | 997812,26 | 5266518,77 |
|  |  | 169,248 | 1,868 |  |  |
| 3 | 267,409 |  |  | 997810,42 | 5266519,12 |
|  |  | 256,657 | 7,132 |  |  |
| 4 | 270,177 |  |  | 997808,78 | 5266512,18 |
|  |  | 346,834 | 1,882 |  |  |
| 5 | 180,004 |  |  | 997810,61 | 5266511,75 |
|  |  | 346,838 | 31,264 |  |  |
| 6 | 246,962 |  |  | 997841,05 | 5266504,63 |
|  |  | 53,801 | 9,437 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 269,86 |  |  | 997868,28 | 5266644,12 |
|  |  | 169,454 | 31,953 |  |  |
| 2 | 269,876 |  |  | 997836,87 | 5266649,97 |
|  |  | 259,329 | 9,988 |  |  |
| 3 | 270,071 |  |  | 997835,02 | 5266640,15 |
|  |  | 349,4 | 31,999 |  |  |
| 4 | 270,193 |  |  | 997866,47 | 5266634,27 |
|  |  | 79,593 | 10,018 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 279,708 |  |  | 997885,82 | 5266728,33 |
|  |  | 169,393 | 33,657 |  |  |
| 2 | 269,802 |  |  | 997852,74 | 5266734,52 |
|  |  | 259,195 | 10 |  |  |
| 3 | 270,197 |  |  | 997850,86 | 5266724,70 |
|  |  | 349,392 | 31,981 |  |  |
| 4 | 260,293 |  |  | 997882,30 | 5266718,81 |
|  |  | 69,685 | 10,145 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 8 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 91,372 |  |  | 997545,17 | 5266701,69 |
|  |  | 106,127 | 55,153 |  |  |
| 2 | 180,001 |  |  | 997529,85 | 5266754,67 |
|  |  | 106,127 | 3,997 |  |  |
| 3 | 269,569 |  |  | 997528,74 | 5266758,51 |
|  |  | 195,696 | 1,784 |  |  |
| 4 | 89,998 |  |  | 997527,02 | 5266758,03 |
|  |  | 105,694 | 32,702 |  |  |
| 5 | 179,982 |  |  | 997518,18 | 5266789,51 |
|  |  | 105,676 | 6,205 |  |  |
| 6 | 296,455 |  |  | 997516,50 | 5266795,49 |
|  |  | 222,132 | 4,309 |  |  |
| 7 | 243,667 |  |  | 997513,31 | 5266792,60 |
|  |  | 285,799 | 43,399 |  |  |
| 8 | 180,005 |  |  | 997525,12 | 5266750,84 |
|  |  | 285,804 | 6,364 |  |  |
| 9 | 270,011 |  |  | 997526,86 | 5266744,71 |
|  |  | 15,814 | 0,011 |  |  |
| 10 | 89,972 |  |  | 997526,87 | 5266744,72 |
|  |  | 285,786 | 41,748 |  |  |
| 11 | 180,156 |  |  | 997538,22 | 5266704,54 |
|  |  | 285,942 | 41,526 |  |  |
| 12 | 179,98 |  |  | 997549,63 | 5266664,61 |
|  |  | 285,922 | 16,883 |  |  |
| 13 | 277,001 |  |  | 997554,26 | 5266648,38 |
|  |  | 22,923 | 6,811 |  |  |
| 14 | 261,916 |  |  | 997560,53 | 5266651,03 |
|  |  | 104,839 | 24,774 |  |  |
| 15 | 179,993 |  |  | 997554,19 | 5266674,98 |
|  |  | 104,832 | 28,126 |  |  |
| 16 | 269,922 |  |  | 997546,99 | 5266702,17 |
|  |  | 194,754 | 1,879 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 9 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 260,43 |  |  | 997463,19 | 5266728,54 |
|  |  | 196,861 | 45,704 |  |  |
| 2 | 179,992 |  |  | 997419,45 | 5266715,28 |
|  |  | 196,853 | 36,811 |  |  |
| 3 | 269,993 |  |  | 997384,22 | 5266704,61 |
|  |  | 286,846 | 8,333 |  |  |
| 4 | 270,011 |  |  | 997386,63 | 5266696,63 |
|  |  | 16,857 | 36,811 |  |  |
| 5 | 89,996 |  |  | 997421,86 | 5266707,31 |
|  |  | 286,853 | 2,205 |  |  |
| 6 | 269,468 |  |  | 997422,50 | 5266705,20 |
|  |  | 16,321 | 25,396 |  |  |
| 7 | 180,005 |  |  | 997446,87 | 5266712,33 |
|  |  | 16,325 | 22,163 |  |  |
| 8 | 280,105 |  |  | 997468,14 | 5266718,56 |
|  |  | 116,43 | 11,137 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 225,405 |  |  | 997850,03 | 5266556,98 |
|  |  | 167,506 | 30,013 |  |  |
| 2 | 271,577 |  |  | 997820,73 | 5266563,47 |
|  |  | 259,083 | 2,35 |  |  |
| 3 | 264,53 |  |  | 997820,28 | 5266561,16 |
|  |  | 343,613 | 2,761 |  |  |
| 4 | 179,999 |  |  | 997822,93 | 5266560,38 |
|  |  | 343,613 | 31,904 |  |  |
| 5 | 318,488 |  |  | 997853,54 | 5266551,38 |
|  |  | 122,101 | 6,604 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 11 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 269,856 |  |  | 997733,15 | 5266167,88 |
|  |  | 157,814 | 21,299 |  |  |
| 2 | 288,052 |  |  | 997713,43 | 5266175,93 |
|  |  | 265,865 | 5,784 |  |  |
| 3 | 251,947 |  |  | 997713,02 | 5266170,16 |
|  |  | 337,812 | 19,52 |  |  |
| 4 | 270,145 |  |  | 997731,09 | 5266162,79 |
|  |  | 67,957 | 5,5 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 12 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 269,971 |  |  | 997691,88 | 5266082,89 |
|  |  | 145,893 | 26,306 |  |  |
| 2 | 275,422 |  |  | 997670,10 | 5266097,64 |
|  |  | 241,316 | 5,171 |  |  |
| 3 | 264,56 |  |  | 997667,62 | 5266093,10 |
|  |  | 325,876 | 25,82 |  |  |
| 4 | 270,047 |  |  | 997688,99 | 5266078,62 |
|  |  | 55,922 | 5,156 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 13 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 278,056 |  |  | 997659,67 | 5266024,48 |
|  |  | 139,855 | 36,33 |  |  |
| 2 | 263,234 |  |  | 997631,90 | 5266047,90 |
|  |  | 223,088 | 22,377 |  |  |
| 3 | 278,347 |  |  | 997615,56 | 5266032,61 |
|  |  | 321,436 | 18,448 |  |  |
| 4 | 180,608 |  |  | 997629,99 | 5266021,11 |
|  |  | 322,044 | 9,863 |  |  |
| 5 | 261,849 |  |  | 997637,76 | 5266015,05 |
|  |  | 43,893 | 2,312 |  |  |
| 6 | 92,95 |  |  | 997639,43 | 5266016,65 |
|  |  | 316,843 | 5,092 |  |  |
| 7 | 96,197 |  |  | 997643,14 | 5266013,17 |
|  |  | 233,04 | 2,237 |  |  |
| 8 | 247,481 |  |  | 997641,80 | 5266011,38 |
|  |  | 300,521 | 2,193 |  |  |
| 9 | 281,278 |  |  | 997642,91 | 5266009,49 |
|  |  | 41,799 | 22,485 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 14 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 279,053 |  |  | 997675,24 | 5266119,40 |
|  |  | 148,062 | 44,614 |  |  |
| 2 | 269,995 |  |  | 997637,38 | 5266143,00 |
|  |  | 238,057 | 5,216 |  |  |
| 3 | 263,987 |  |  | 997634,62 | 5266138,57 |
|  |  | 322,044 | 43,298 |  |  |
| 4 | 266,965 |  |  | 997668,76 | 5266111,94 |
|  |  | 49,009 | 9,878 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 15 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 179,561 |  |  | 997650,89 | 5266083,23 |
|  |  | 147,908 | 24,999 |  |  |
| 2 | 178,53 |  |  | 997629,71 | 5266096,51 |
|  |  | 146,438 | 17,998 |  |  |
| 3 | 268,496 |  |  | 997614,71 | 5266106,46 |
|  |  | 234,934 | 4,907 |  |  |
| 4 | 274,854 |  |  | 997611,89 | 5266102,44 |
|  |  | 329,788 | 16,702 |  |  |
| 5 | 168,88 |  |  | 997626,32 | 5266094,04 |
|  |  | 318,668 | 22,664 |  |  |
| 6 | 248,661 |  |  | 997643,34 | 5266079,07 |
|  |  | 27,329 | 8,749 |  |  |
| 7 | 301,018 |  |  | 997651,11 | 5266083,09 |
|  |  | 148,347 | 0,267 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 16 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 266,774 |  |  | 997622,58 | 5266074,33 |
|  |  | 227,813 | 2,137 |  |  |
| 2 | 97,972 |  |  | 997621,15 | 5266072,74 |
|  |  | 145,785 | 4,056 |  |  |
| 3 | 97,329 |  |  | 997617,79 | 5266075,02 |
|  |  | 63,115 | 2,358 |  |  |
| 4 | 261,691 |  |  | 997618,86 | 5266077,13 |
|  |  | 144,806 | 17,414 |  |  |
| 5 | 292,838 |  |  | 997604,63 | 5266087,16 |
|  |  | 257,644 | 9,491 |  |  |
| 6 | 248,032 |  |  | 997602,60 | 5266077,89 |
|  |  | 325,676 | 31,375 |  |  |
| 7 | 258,782 |  |  | 997628,51 | 5266060,20 |
|  |  | 44,458 | 11,088 |  |  |
| 8 | 282,264 |  |  | 997636,42 | 5266067,97 |
|  |  | 146,721 | 3,635 |  |  |
| 9 | 267,053 |  |  | 997633,39 | 5266069,96 |
|  |  | 233,775 | 3,402 |  |  |
| 10 | 87,264 |  |  | 997631,38 | 5266067,22 |
|  |  | 141,039 | 11,306 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 17 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 269,949 |  |  | 997670,93 | 5266194,27 |
|  |  | 145,696 | 10,256 |  |  |
| 2 | 276,934 |  |  | 997662,46 | 5266200,05 |
|  |  | 242,63 | 5,66 |  |  |
| 3 | 192,131 |  |  | 997659,86 | 5266195,03 |
|  |  | 254,761 | 29,397 |  |  |
| 4 | 340,986 |  |  | 997652,13 | 5266166,66 |
|  |  | 55,747 | 33,403 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 18 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 272,222 |  |  | 997764,41 | 5266306,32 |
|  |  | 329,482 | 10,247 |  |  |
| 2 | 272,361 |  |  | 997773,24 | 5266301,11 |
|  |  | 61,842 | 7,328 |  |  |
| 3 | 265,294 |  |  | 997776,70 | 5266307,57 |
|  |  | 147,137 | 9,654 |  |  |
| 4 | 270,123 |  |  | 997768,59 | 5266312,81 |
|  |  | 237,26 | 7,722 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 19 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 167,216 |  |  | 997767,30 | 5266335,81 |
|  |  | 244,029 | 79,272 |  |  |
| 2 | 142,757 |  |  | 997732,59 | 5266264,54 |
|  |  | 206,787 | 39,724 |  |  |
| 3 | 200,333 |  |  | 997697,13 | 5266246,64 |
|  |  | 227,12 | 35,023 |  |  |
| 4 | 195,51 |  |  | 997673,29 | 5266220,98 |
|  |  | 242,63 | 17,659 |  |  |
| 5 | 262,709 |  |  | 997665,17 | 5266205,30 |
|  |  | 325,339 | 9,488 |  |  |
| 6 | 269,758 |  |  | 997672,98 | 5266199,90 |
|  |  | 55,097 | 48,03 |  |  |
| 7 | 91,197 |  |  | 997700,46 | 5266239,29 |
|  |  | 326,294 | 28,453 |  |  |
| 8 | 217,809 |  |  | 997724,13 | 5266223,50 |
|  |  | 4,104 | 7,605 |  |  |
| 9 | 152,696 |  |  | 997731,72 | 5266224,05 |
|  |  | 336,8 | 11,407 |  |  |
| 10 | 159,679 |  |  | 997742,20 | 5266219,55 |
|  |  | 316,479 | 10,273 |  |  |
| 11 | 167,355 |  |  | 997749,65 | 5266212,48 |
|  |  | 303,834 | 6,291 |  |  |
| 12 | 214,264 |  |  | 997753,15 | 5266207,25 |
|  |  | 338,098 | 16,286 |  |  |
| 13 | 270,002 |  |  | 997768,26 | 5266201,18 |
|  |  | 68,1 | 7,064 |  |  |
| 14 | 184,595 |  |  | 997770,90 | 5266207,73 |
|  |  | 72,694 | 128,035 |  |  |
| 15 | 180 |  |  | 997808,99 | 5266329,97 |
|  |  | 72,694 | 9,21 |  |  |
| 16 | 276,03 |  |  | 997811,73 | 5266338,76 |
|  |  | 168,724 | 8,695 |  |  |
| 17 | 180 |  |  | 997803,20 | 5266340,46 |
|  |  | 168,724 | 33,908 |  |  |
| 18 | 268,088 |  |  | 997769,94 | 5266347,09 |
|  |  | 256,813 | 11,589 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 20 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 270 |  |  | 997687,47 | 5266962,76 |
|  |  | 224,373 | 105 |  |  |
| 2 | 270,001 |  |  | 997612,42 | 5266889,33 |
|  |  | 314,374 | 13 |  |  |
| 3 | 270 |  |  | 997621,51 | 5266880,04 |
|  |  | 44,374 | 11,557 |  |  |
| 4 | 179,999 |  |  | 997629,77 | 5266888,12 |
|  |  | 44,373 | 8,246 |  |  |
| 5 | 179,999 |  |  | 997635,67 | 5266893,89 |
|  |  | 44,372 | 2,838 |  |  |
| 6 | 180,001 |  |  | 997637,69 | 5266895,87 |
|  |  | 44,373 | 82,359 |  |  |
| 7 | 269,999 |  |  | 997696,56 | 5266953,47 |
|  |  | 134,373 | 13 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 21 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 170,722 |  |  | 997477,09 | 5266777,01 |
|  |  | 180,37 | 15,539 |  |  |
| 2 | 285,234 |  |  | 997461,56 | 5266776,91 |
|  |  | 285,604 | 32,909 |  |  |
| 3 | 270 |  |  | 997470,41 | 5266745,22 |
|  |  | 15,603 | 18,253 |  |  |
| 4 | 270,19 |  |  | 997487,99 | 5266750,13 |
|  |  | 105,793 | 28,496 |  |  |
| 5 | 263,854 |  |  | 997480,23 | 5266777,55 |
|  |  | 189,647 | 3,183 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 22 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 269,819 |  |  | 997498,87 | 5266711,64 |
|  |  | 195,603 | 18,383 |  |  |
| 2 | 270,001 |  |  | 997481,17 | 5266706,69 |
|  |  | 285,604 | 73,085 |  |  |
| 3 | 267,134 |  |  | 997500,83 | 5266636,30 |
|  |  | 12,738 | 17,407 |  |  |
| 4 | 271,798 |  |  | 997517,80 | 5266640,14 |
|  |  | 104,536 | 15,618 |  |  |
| 5 | 179,998 |  |  | 997513,88 | 5266655,26 |
|  |  | 104,534 | 40,811 |  |  |
| 6 | 181,249 |  |  | 997503,64 | 5266694,76 |
|  |  | 105,784 | 17,536 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 23 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 327,373 |  |  | 997446,74 | 5266781,90 |
|  |  | 164,23 | 47,895 |  |  |
| 2 | 269,992 |  |  | 997400,65 | 5266794,92 |
|  |  | 254,223 | 9,921 |  |  |
| 3 | 212,604 |  |  | 997397,95 | 5266785,37 |
|  |  | 286,826 | 17,469 |  |  |
| 4 | 270,03 |  |  | 997403,01 | 5266768,65 |
|  |  | 16,857 | 45,697 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 24 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 226,265 |  |  | 997346,86 | 5266811,66 |
|  |  | 133,878 | 28,181 |  |  |
| 2 | 180,003 |  |  | 997327,33 | 5266831,97 |
|  |  | 133,881 | 19,507 |  |  |
| 3 | 302,985 |  |  | 997313,81 | 5266846,03 |
|  |  | 256,866 | 99,985 |  |  |
| 4 | 89,978 |  |  | 997291,09 | 5266748,66 |
|  |  | 166,844 | 18,981 |  |  |
| 5 | 300,457 |  |  | 997272,61 | 5266752,98 |
|  |  | 287,301 | 15,041 |  |  |
| 6 | 266,709 |  |  | 997277,08 | 5266738,62 |
|  |  | 14,009 | 1,808 |  |  |
| 7 | 182,988 |  |  | 997278,83 | 5266739,06 |
|  |  | 16,997 | 37,386 |  |  |
| 8 | 269,972 |  |  | 997314,59 | 5266749,99 |
|  |  | 106,969 | 21,601 |  |  |
| 9 | 89,981 |  |  | 997308,28 | 5266770,65 |
|  |  | 16,95 | 40,008 |  |  |
| 10 | 254,726 |  |  | 997346,55 | 5266782,31 |
|  |  | 91,676 | 12,872 |  |  |
| 11 | 175,937 |  |  | 997346,18 | 5266795,18 |
|  |  | 87,613 | 16,494 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 25 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 270,002 |  |  | 997604,20 | 5266881,29 |
|  |  | 224,375 | 24,218 |  |  |
| 2 | 258,019 |  |  | 997586,89 | 5266864,35 |
|  |  | 302,394 | 13,289 |  |  |
| 3 | 281,979 |  |  | 997594,01 | 5266853,13 |
|  |  | 44,373 | 26,977 |  |  |
| 4 | 270 |  |  | 997613,29 | 5266872,00 |
|  |  | 134,374 | 13,001 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 26 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 292,811 |  |  | 997585,38 | 5266581,28 |
|  |  | 101,654 | 61,334 |  |  |
| 2 | 248,358 |  |  | 997572,99 | 5266641,35 |
|  |  | 170,013 | 12,91 |  |  |
| 3 | 291,641 |  |  | 997560,27 | 5266643,59 |
|  |  | 281,654 | 45,552 |  |  |
| 4 | 180,001 |  |  | 997569,48 | 5266598,97 |
|  |  | 281,655 | 15,496 |  |  |
| 5 | 247,188 |  |  | 997572,61 | 5266583,80 |
|  |  | 348,843 | 13,018 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 27 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 292,313 |  |  | 997595,05 | 5266889,12 |
|  |  | 156,686 | 180,022 |  |  |
| 2 | 264,928 |  |  | 997429,72 | 5266960,37 |
|  |  | 241,614 | 19,075 |  |  |
| 3 | 275,072 |  |  | 997420,66 | 5266943,59 |
|  |  | 336,686 | 117,087 |  |  |
| 4 | 180 |  |  | 997528,18 | 5266897,25 |
|  |  | 336,686 | 21,73 |  |  |
| 5 | 179,998 |  |  | 997548,14 | 5266888,65 |
|  |  | 336,685 | 6,774 |  |  |
| 6 | 180,002 |  |  | 997554,36 | 5266885,97 |
|  |  | 336,687 | 28,321 |  |  |
| 7 | 247,687 |  |  | 997580,37 | 5266874,76 |
|  |  | 44,373 | 20,537 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 28 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 179,998 |  |  | 997816,81 | 5266643,56 |
|  |  | 169,402 | 16,059 |  |  |
| 2 | 270,526 |  |  | 997801,03 | 5266646,51 |
|  |  | 259,928 | 29,927 |  |  |
| 3 | 269,999 |  |  | 997795,80 | 5266617,04 |
|  |  | 349,927 | 22,516 |  |  |
| 4 | 270 |  |  | 997817,96 | 5266613,11 |
|  |  | 79,928 | 29,721 |  |  |
| 5 | 269,476 |  |  | 997823,16 | 5266642,37 |
|  |  | 169,404 | 6,459 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 29 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 180,007 |  |  | 997480,21 | 5266465,20 |
|  |  | 99,89 | 17,505 |  |  |
| 2 | 276,826 |  |  | 997477,20 | 5266482,45 |
|  |  | 196,716 | 26,271 |  |  |
| 3 | 268,277 |  |  | 997452,04 | 5266474,89 |
|  |  | 284,993 | 59,525 |  |  |
| 4 | 174,4 |  |  | 997467,44 | 5266417,39 |
|  |  | 279,393 | 17,295 |  |  |
| 5 | 175,209 |  |  | 997470,26 | 5266400,33 |
|  |  | 274,602 | 9,216 |  |  |
| 6 | 175,31 |  |  | 997471,00 | 5266391,14 |
|  |  | 269,911 | 9,708 |  |  |
| 7 | 281,589 |  |  | 997470,99 | 5266381,44 |
|  |  | 11,5 | 24,866 |  |  |
| 8 | 270,022 |  |  | 997495,35 | 5266386,39 |
|  |  | 101,522 | 20,005 |  |  |
| 9 | 179,42 |  |  | 997491,36 | 5266405,99 |
|  |  | 100,941 | 8,883 |  |  |
| 10 | 180,552 |  |  | 997489,67 | 5266414,72 |
|  |  | 101,494 | 20,174 |  |  |
| 11 | 180,003 |  |  | 997485,65 | 5266434,48 |
|  |  | 101,497 | 3,114 |  |  |
| 12 | 178,398 |  |  | 997485,03 | 5266437,54 |
|  |  | 99,895 | 15,826 |  |  |
| 13 | 179,987 |  |  | 997482,31 | 5266453,13 |
|  |  | 99,883 | 12,256 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 30 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 318,702 |  |  | 997791,31 | 5266600,66 |
|  |  | 212,085 | 21,16 |  |  |
| 2 | 174,532 |  |  | 997773,38 | 5266589,42 |
|  |  | 206,617 | 18,388 |  |  |
| 3 | 229,534 |  |  | 997756,94 | 5266581,18 |
|  |  | 256,151 | 9,275 |  |  |
| 4 | 180,017 |  |  | 997754,72 | 5266572,18 |
|  |  | 256,168 | 3,031 |  |  |
| 5 | 273,966 |  |  | 997754,00 | 5266569,23 |
|  |  | 350,134 | 22,556 |  |  |
| 6 | 180 |  |  | 997776,22 | 5266565,37 |
|  |  | 350,133 | 4,398 |  |  |
| 7 | 263,245 |  |  | 997780,56 | 5266564,62 |
|  |  | 73,378 | 4,236 |  |  |
| 8 | 180,005 |  |  | 997781,77 | 5266568,67 |
|  |  | 73,383 | 33,38 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 31 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 270 |  |  | 997596,04 | 5266375,77 |
|  |  | 173,358 | 13,532 |  |  |
| 2 | 276,642 |  |  | 997582,60 | 5266377,33 |
|  |  | 270 | 7,611 |  |  |
| 3 | 182,392 |  |  | 997582,60 | 5266369,72 |
|  |  | 272,392 | 41,012 |  |  |
| 4 | 328,38 |  |  | 997584,31 | 5266328,74 |
|  |  | 60,772 | 7,299 |  |  |
| 5 | 195,855 |  |  | 997587,88 | 5266335,11 |
|  |  | 76,627 | 29,088 |  |  |
| 6 | 186,731 |  |  | 997594,60 | 5266363,41 |
|  |  | 83,358 | 12,437 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 32 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 274,824 |  |  | 997487,56 | 5266350,10 |
|  |  | 185,307 | 11,51 |  |  |
| 2 | 265,014 |  |  | 997476,10 | 5266349,03 |
|  |  | 270,321 | 23,026 |  |  |
| 3 | 267,53 |  |  | 997476,23 | 5266326,01 |
|  |  | 357,851 | 11,547 |  |  |
| 4 | 272,632 |  |  | 997487,77 | 5266325,57 |
|  |  | 90,483 | 24,524 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 33 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 280,367 |  |  | 997498,81 | 5266374,85 |
|  |  | 191,508 | 28,41 |  |  |
| 2 | 258,409 |  |  | 997470,97 | 5266369,19 |
|  |  | 269,917 | 72,512 |  |  |
| 3 | 275,155 |  |  | 997470,86 | 5266296,67 |
|  |  | 5,072 | 29,564 |  |  |
| 4 | 266,071 |  |  | 997500,31 | 5266299,29 |
|  |  | 91,143 | 1,572 |  |  |
| 5 | 179,997 |  |  | 997500,28 | 5266300,86 |
|  |  | 91,141 | 58,758 |  |  |
| 6 | 180 |  |  | 997499,11 | 5266359,61 |
|  |  | 91,141 | 15,25 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 34 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 269,721 |  |  | 997628,93 | 5266281,93 |
|  |  | 154,026 | 21,314 |  |  |
| 2 | 180,012 |  |  | 997609,77 | 5266291,26 |
|  |  | 154,037 | 3,42 |  |  |
| 3 | 179,99 |  |  | 997606,70 | 5266292,76 |
|  |  | 154,027 | 31,156 |  |  |
| 4 | 251,335 |  |  | 997578,69 | 5266306,41 |
|  |  | 225,363 | 6,965 |  |  |
| 5 | 288,664 |  |  | 997573,79 | 5266301,45 |
|  |  | 334,027 | 22,938 |  |  |
| 6 | 179,907 |  |  | 997594,41 | 5266291,40 |
|  |  | 333,934 | 13,438 |  |  |
| 7 | 180 |  |  | 997606,49 | 5266285,50 |
|  |  | 333,934 | 15,409 |  |  |
| 8 | 165,917 |  |  | 997620,33 | 5266278,73 |
|  |  | 319,85 | 5,532 |  |  |
| 9 | 195,309 |  |  | 997624,56 | 5266275,16 |
|  |  | 335,159 | 1,009 |  |  |
| 10 | 269,14 |  |  | 997625,47 | 5266274,74 |
|  |  | 64,299 | 0,735 |  |  |
| 11 | 180,006 |  |  | 997625,79 | 5266275,40 |
|  |  | 64,305 | 7,246 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 35 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 265,192 |  |  | 997542,12 | 5266277,65 |
|  |  | 151,928 | 27,891 |  |  |
| 2 | 213,143 |  |  | 997517,51 | 5266290,77 |
|  |  | 185,071 | 26,695 |  |  |
| 3 | 319,775 |  |  | 997490,92 | 5266288,41 |
|  |  | 324,846 | 17,657 |  |  |
| 4 | 193,328 |  |  | 997505,36 | 5266278,25 |
|  |  | 338,174 | 34,022 |  |  |
| 5 | 268,563 |  |  | 997536,94 | 5266265,60 |
|  |  | 66,737 | 13,117 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 36 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 315,937 |  |  | 997573,67 | 5266309,77 |
|  |  | 180,634 | 21,02 |  |  |
| 2 | 180,001 |  |  | 997552,65 | 5266309,53 |
|  |  | 180,635 | 11,306 |  |  |
| 3 | 227,14 |  |  | 997541,34 | 5266309,41 |
|  |  | 227,774 | 4,561 |  |  |
| 4 | 180,1 |  |  | 997538,28 | 5266306,03 |
|  |  | 227,875 | 4,946 |  |  |
| 5 | 137,195 |  |  | 997534,96 | 5266302,36 |
|  |  | 185,07 | 15,435 |  |  |
| 6 | 326,86 |  |  | 997519,59 | 5266301,00 |
|  |  | 331,93 | 33,301 |  |  |
| 7 | 252,767 |  |  | 997548,97 | 5266285,33 |
|  |  | 44,697 | 34,744 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 37 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 297,799 |  |  | 997467,88 | 5267215,58 |
|  |  | 197,522 | 24,881 |  |  |
| 2 | 242,205 |  |  | 997444,15 | 5267208,09 |
|  |  | 259,726 | 3,619 |  |  |
| 3 | 180,001 |  |  | 997443,51 | 5267204,53 |
|  |  | 259,727 | 5,029 |  |  |
| 4 | 179,999 |  |  | 997442,61 | 5267199,58 |
|  |  | 259,726 | 13,965 |  |  |
| 5 | 297,753 |  |  | 997440,12 | 5267185,84 |
|  |  | 17,478 | 24,868 |  |  |
| 6 | 242,241 |  |  | 997463,84 | 5267193,31 |
|  |  | 79,72 | 8,385 |  |  |
| 7 | 179,999 |  |  | 997465,34 | 5267201,56 |
|  |  | 79,719 | 11,812 |  |  |
| 8 | 180,004 |  |  | 997467,45 | 5267213,18 |
|  |  | 79,723 | 2,438 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 38 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 183,474 |  |  | 997761,82 | 5266498,63 |
|  |  | 345,451 | 31,318 |  |  |
| 2 | 271,46 |  |  | 997792,13 | 5266490,76 |
|  |  | 76,91 | 105,748 |  |  |
| 3 | 267,532 |  |  | 997816,08 | 5266593,76 |
|  |  | 164,443 | 25,713 |  |  |
| 4 | 227,642 |  |  | 997791,31 | 5266600,66 |
|  |  | 212,085 | 21,16 |  |  |
| 5 | 174,532 |  |  | 997773,38 | 5266589,42 |
|  |  | 206,617 | 18,388 |  |  |
| 6 | 229,534 |  |  | 997756,94 | 5266581,18 |
|  |  | 256,151 | 9,275 |  |  |
| 7 | 180,017 |  |  | 997754,72 | 5266572,18 |
|  |  | 256,168 | 3,031 |  |  |
| 8 | 179,984 |  |  | 997754,00 | 5266569,23 |
|  |  | 256,152 | 64,89 |  |  |
| 9 | 265,821 |  |  | 997738,47 | 5266506,23 |
|  |  | 341,973 | 19,82 |  |  |
| 10 | 180,003 |  |  | 997757,32 | 5266500,10 |
|  |  | 341,976 | 4,737 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 39 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 246,751 |  |  | 997701,59 | 5266458,08 |
|  |  | 346,628 | 44,383 |  |  |
| 2 | 179,477 |  |  | 997744,77 | 5266447,81 |
|  |  | 346,105 | 36,313 |  |  |
| 3 | 270,526 |  |  | 997780,02 | 5266439,09 |
|  |  | 76,631 | 19,283 |  |  |
| 4 | 180,277 |  |  | 997784,48 | 5266457,85 |
|  |  | 76,907 | 27,788 |  |  |
| 5 | 268,546 |  |  | 997790,77 | 5266484,92 |
|  |  | 165,453 | 14,646 |  |  |
| 6 | 179,993 |  |  | 997776,60 | 5266488,60 |
|  |  | 165,446 | 17,009 |  |  |
| 7 | 176,526 |  |  | 997760,14 | 5266492,87 |
|  |  | 161,972 | 32,843 |  |  |
| 8 | 94,526 |  |  | 997728,91 | 5266503,03 |
|  |  | 76,498 | 40,253 |  |  |
| 9 | 180 |  |  | 997738,30 | 5266542,17 |
|  |  | 76,498 | 21,612 |  |  |
| 10 | 281,297 |  |  | 997743,35 | 5266563,19 |
|  |  | 177,795 | 59,622 |  |  |
| 11 | 270,008 |  |  | 997683,77 | 5266565,48 |
|  |  | 267,803 | 4,154 |  |  |
| 12 | 192,074 |  |  | 997683,61 | 5266561,33 |
|  |  | 279,877 | 104,808 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 40 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 257,918 |  |  | 997673,69 | 5266565,87 |
|  |  | 177,796 | 69,889 |  |  |
| 2 | 282,082 |  |  | 997603,85 | 5266568,56 |
|  |  | 279,877 | 92,382 |  |  |
| 3 | 246,75 |  |  | 997619,70 | 5266477,55 |
|  |  | 346,627 | 74,382 |  |  |
| 4 | 293,25 |  |  | 997692,06 | 5266460,34 |
|  |  | 99,877 | 3,331 |  |  |
| 5 | 180,001 |  |  | 997691,49 | 5266463,62 |
|  |  | 99,878 | 0,624 |  |  |
| 6 | 179,999 |  |  | 997691,38 | 5266464,24 |
|  |  | 99,877 | 103,161 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 41 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 270 |  |  | 997691,92 | 5266451,13 |
|  |  | 166,627 | 72,505 |  |  |
| 2 | 293,249 |  |  | 997621,38 | 5266467,90 |
|  |  | 279,876 | 25,632 |  |  |
| 3 | 156,751 |  |  | 997625,77 | 5266442,64 |
|  |  | 256,627 | 59,449 |  |  |
| 4 | 270 |  |  | 997612,02 | 5266384,81 |
|  |  | 346,627 | 62,387 |  |  |
| 5 | 270 |  |  | 997672,72 | 5266370,38 |
|  |  | 76,627 | 4,776 |  |  |
| 6 | 180,001 |  |  | 997673,82 | 5266375,02 |
|  |  | 76,628 | 2,365 |  |  |
| 7 | 179,999 |  |  | 997674,37 | 5266377,32 |
|  |  | 76,627 | 75,859 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 42 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 198,02 |  |  | 997505,97 | 5266512,23 |
|  |  | 238,009 | 18,275 |  |  |
| 2 | 179,984 |  |  | 997496,29 | 5266496,74 |
|  |  | 237,993 | 12,423 |  |  |
| 3 | 138,724 |  |  | 997489,70 | 5266486,20 |
|  |  | 196,716 | 39,322 |  |  |
| 4 | 268,277 |  |  | 997452,04 | 5266474,89 |
|  |  | 284,993 | 59,525 |  |  |
| 5 | 174,4 |  |  | 997467,44 | 5266417,39 |
|  |  | 279,393 | 17,295 |  |  |
| 6 | 175,209 |  |  | 997470,26 | 5266400,33 |
|  |  | 274,602 | 9,216 |  |  |
| 7 | 175,31 |  |  | 997471,00 | 5266391,14 |
|  |  | 269,911 | 9,708 |  |  |
| 8 | 281,589 |  |  | 997470,99 | 5266381,44 |
|  |  | 11,5 | 24,868 |  |  |
| 9 | 180,018 |  |  | 997495,36 | 5266386,39 |
|  |  | 11,518 | 30,002 |  |  |
| 10 | 180,001 |  |  | 997524,75 | 5266392,38 |
|  |  | 11,519 | 33,835 |  |  |
| 11 | 272,079 |  |  | 997557,91 | 5266399,14 |
|  |  | 103,597 | 58,213 |  |  |
| 12 | 180,002 |  |  | 997544,22 | 5266455,72 |
|  |  | 103,599 | 27,943 |  |  |
| 13 | 180,001 |  |  | 997537,65 | 5266482,88 |
|  |  | 103,601 | 36,273 |  |  |
| 14 | 206,392 |  |  | 997529,12 | 5266518,14 |
|  |  | 129,993 | 10,358 |  |  |
| 15 | 269,996 |  |  | 997522,47 | 5266526,07 |
|  |  | 219,989 | 21,533 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 43 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 143,356 |  |  | 997812,00 | 5266835,48 |
|  |  | 134,374 | 178,061 |  |  |
| 2 | 270 |  |  | 997687,47 | 5266962,76 |
|  |  | 224,373 | 105 |  |  |
| 3 | 270 |  |  | 997612,42 | 5266889,33 |
|  |  | 314,374 | 125,011 |  |  |
| 4 | 172,203 |  |  | 997699,84 | 5266799,97 |
|  |  | 306,577 | 18,076 |  |  |
| 5 | 165,679 |  |  | 997710,62 | 5266785,46 |
|  |  | 292,256 | 18,738 |  |  |
| 6 | 165,666 |  |  | 997717,71 | 5266768,12 |
|  |  | 277,922 | 18,738 |  |  |
| 7 | 165,673 |  |  | 997720,30 | 5266749,56 |
|  |  | 263,595 | 18,076 |  |  |
| 8 | 172,207 |  |  | 997718,28 | 5266731,59 |
|  |  | 255,801 | 37,012 |  |  |
| 9 | 179,999 |  |  | 997709,20 | 5266695,71 |
|  |  | 255,8 | 30,987 |  |  |
| 10 | 180,076 |  |  | 997701,60 | 5266665,67 |
|  |  | 255,876 | 35,007 |  |  |
| 11 | 179,851 |  |  | 997693,06 | 5266631,72 |
|  |  | 255,727 | 32,184 |  |  |
| 12 | 192,067 |  |  | 997685,12 | 5266600,53 |
|  |  | 267,794 | 23,077 |  |  |
| 13 | 270,002 |  |  | 997684,23 | 5266577,47 |
|  |  | 357,796 | 39,452 |  |  |
| 14 | 213,66 |  |  | 997723,66 | 5266575,96 |
|  |  | 31,455 | 14,928 |  |  |
| 15 | 175,151 |  |  | 997736,39 | 5266583,75 |
|  |  | 26,606 | 5,1 |  |  |
| 16 | 180,03 |  |  | 997740,95 | 5266586,03 |
|  |  | 26,636 | 5,001 |  |  |
| 17 | 179,969 |  |  | 997745,42 | 5266588,27 |
|  |  | 26,605 | 5 |  |  |
| 18 | 180,003 |  |  | 997749,89 | 5266590,51 |
|  |  | 26,608 | 4,999 |  |  |
| 19 | 180,028 |  |  | 997754,36 | 5266592,75 |
|  |  | 26,636 | 5,001 |  |  |
| 20 | 179,972 |  |  | 997758,83 | 5266594,99 |
|  |  | 26,608 | 5 |  |  |
| 21 | 180,076 |  |  | 997763,30 | 5266597,23 |
|  |  | 26,684 | 5,02 |  |  |
| 22 | 185,401 |  |  | 997767,79 | 5266599,48 |
|  |  | 32,085 | 33,058 |  |  |
| 23 | 137,842 |  |  | 997795,80 | 5266617,04 |
|  |  | 349,927 | 22,516 |  |  |
| 24 | 270 |  |  | 997817,96 | 5266613,11 |
|  |  | 79,927 | 125,579 |  |  |
| 25 | 181,091 |  |  | 997839,93 | 5266736,75 |
|  |  | 81,018 | 93,162 |  |  |
| 26 | 269,999 |  |  | 997854,47 | 5266828,77 |
|  |  | 171,017 | 43,002 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 44 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 194,336 |  |  | 997706,52 | 5266765,10 |
|  |  | 112,257 | 15,846 |  |  |
| 2 | 194,317 |  |  | 997700,52 | 5266779,77 |
|  |  | 126,574 | 15,847 |  |  |
| 3 | 187,8 |  |  | 997691,08 | 5266792,49 |
|  |  | 134,374 | 50,712 |  |  |
| 4 | 179,999 |  |  | 997655,61 | 5266828,74 |
|  |  | 134,373 | 73,518 |  |  |
| 5 | 270,002 |  |  | 997604,20 | 5266881,29 |
|  |  | 224,375 | 58,948 |  |  |
| 6 | 241,286 |  |  | 997562,06 | 5266840,07 |
|  |  | 285,661 | 36,798 |  |  |
| 7 | 180,036 |  |  | 997572,00 | 5266804,63 |
|  |  | 285,697 | 56,611 |  |  |
| 8 | 183,841 |  |  | 997587,31 | 5266750,13 |
|  |  | 289,538 | 16,091 |  |  |
| 9 | 171,171 |  |  | 997592,70 | 5266734,97 |
|  |  | 280,709 | 70,219 |  |  |
| 10 | 143,046 |  |  | 997605,74 | 5266665,97 |
|  |  | 243,755 | 22,178 |  |  |
| 11 | 127,898 |  |  | 997595,94 | 5266646,08 |
|  |  | 191,654 | 23,431 |  |  |
| 12 | 158,359 |  |  | 997572,99 | 5266641,35 |
|  |  | 170,013 | 12,91 |  |  |
| 13 | 201,384 |  |  | 997560,27 | 5266643,59 |
|  |  | 191,397 | 53,611 |  |  |
| 14 | 179,988 |  |  | 997507,72 | 5266632,99 |
|  |  | 191,385 | 5,767 |  |  |
| 15 | 274,232 |  |  | 997502,07 | 5266631,85 |
|  |  | 285,617 | 29,255 |  |  |
| 16 | 177,695 |  |  | 997509,94 | 5266603,68 |
|  |  | 283,312 | 20,797 |  |  |
| 17 | 179,841 |  |  | 997514,73 | 5266583,44 |
|  |  | 283,153 | 2,508 |  |  |
| 18 | 186,497 |  |  | 997515,30 | 5266581,00 |
|  |  | 289,65 | 36,994 |  |  |
| 19 | 290,343 |  |  | 997527,74 | 5266546,16 |
|  |  | 39,994 | 58,561 |  |  |
| 20 | 128,85 |  |  | 997572,61 | 5266583,80 |
|  |  | 348,843 | 13,018 |  |  |
| 21 | 188,952 |  |  | 997585,38 | 5266581,28 |
|  |  | 357,796 | 82,27 |  |  |
| 22 | 258,007 |  |  | 997667,59 | 5266578,11 |
|  |  | 75,802 | 160,442 |  |  |
| 23 | 187,797 |  |  | 997706,94 | 5266733,65 |
|  |  | 83,599 | 15,846 |  |  |
| 24 | 194,322 |  |  | 997708,71 | 5266749,40 |
|  |  | 97,921 | 15,848 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 45 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 188,83 |  |  | 997583,01 | 5266732,35 |
|  |  | 109,54 | 14,015 |  |  |
| 2 | 176,4 |  |  | 997578,33 | 5266745,56 |
|  |  | 105,939 | 25,883 |  |  |
| 3 | 179,756 |  |  | 997571,22 | 5266770,45 |
|  |  | 105,696 | 32,699 |  |  |
| 4 | 179,971 |  |  | 997562,37 | 5266801,93 |
|  |  | 105,667 | 6,208 |  |  |
| 5 | 179,995 |  |  | 997560,70 | 5266807,90 |
|  |  | 105,662 | 25,12 |  |  |
| 6 | 298,713 |  |  | 997553,91 | 5266832,09 |
|  |  | 224,375 | 52,341 |  |  |
| 7 | 177,757 |  |  | 997516,50 | 5266795,49 |
|  |  | 222,132 | 4,309 |  |  |
| 8 | 180,47 |  |  | 997513,31 | 5266792,60 |
|  |  | 222,601 | 7,215 |  |  |
| 9 | 165,634 |  |  | 997508,00 | 5266787,71 |
|  |  | 208,236 | 11,355 |  |  |
| 10 | 170,707 |  |  | 997497,99 | 5266782,34 |
|  |  | 198,943 | 10,818 |  |  |
| 11 | 170,734 |  |  | 997487,76 | 5266778,83 |
|  |  | 189,677 | 1,986 |  |  |
| 12 | 179,98 |  |  | 997485,80 | 5266778,50 |
|  |  | 189,657 | 5,65 |  |  |
| 13 | 179,99 |  |  | 997480,23 | 5266777,55 |
|  |  | 189,647 | 3,183 |  |  |
| 14 | 170,722 |  |  | 997477,09 | 5266777,01 |
|  |  | 180,37 | 15,539 |  |  |
| 15 | 285,234 |  |  | 997461,56 | 5266776,91 |
|  |  | 285,604 | 145,994 |  |  |
| 16 | 267,134 |  |  | 997500,83 | 5266636,30 |
|  |  | 12,738 | 17,406 |  |  |
| 17 | 179,999 |  |  | 997517,80 | 5266640,14 |
|  |  | 12,737 | 4,6 |  |  |
| 18 | 180,009 |  |  | 997522,29 | 5266641,15 |
|  |  | 12,747 | 2,842 |  |  |
| 19 | 179,988 |  |  | 997525,06 | 5266641,78 |
|  |  | 12,734 | 29,935 |  |  |
| 20 | 190,189 |  |  | 997554,26 | 5266648,38 |
|  |  | 22,923 | 6,811 |  |  |
| 21 | 168,73 |  |  | 997560,53 | 5266651,03 |
|  |  | 11,653 | 27,807 |  |  |
| 22 | 232,099 |  |  | 997587,77 | 5266656,65 |
|  |  | 63,752 | 15,628 |  |  |
| 23 | 216,958 |  |  | 997594,68 | 5266670,67 |
|  |  | 100,71 | 62,78 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 46 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 179,389 |  |  | 997398,45 | 5266657,62 |
|  |  | 286,245 | 125,893 |  |  |
| 2 | 180,476 |  |  | 997433,67 | 5266536,75 |
|  |  | 286,721 | 38,529 |  |  |
| 3 | 179,975 |  |  | 997444,76 | 5266499,85 |
|  |  | 286,696 | 14,016 |  |  |
| 4 | 270,044 |  |  | 997448,78 | 5266486,43 |
|  |  | 16,74 | 34,603 |  |  |
| 5 | 221,262 |  |  | 997481,92 | 5266496,39 |
|  |  | 58,002 | 28,079 |  |  |
| 6 | 161,99 |  |  | 997496,80 | 5266520,21 |
|  |  | 39,992 | 26,759 |  |  |
| 7 | 245,76 |  |  | 997517,30 | 5266537,40 |
|  |  | 105,752 | 37,941 |  |  |
| 8 | 177,935 |  |  | 997507,00 | 5266573,92 |
|  |  | 103,687 | 38,35 |  |  |
| 9 | 181,82 |  |  | 997497,93 | 5266611,18 |
|  |  | 105,507 | 15,895 |  |  |
| 10 | 179,996 |  |  | 997493,68 | 5266626,50 |
|  |  | 105,503 | 33,136 |  |  |
| 11 | 179,994 |  |  | 997484,82 | 5266658,43 |
|  |  | 105,496 | 32,388 |  |  |
| 12 | 180,003 |  |  | 997476,17 | 5266689,64 |
|  |  | 105,499 | 30,019 |  |  |
| 13 | 190,928 |  |  | 997468,14 | 5266718,56 |
|  |  | 116,427 | 11,137 |  |  |
| 14 | 170,439 |  |  | 997463,19 | 5266728,54 |
|  |  | 106,866 | 30,241 |  |  |
| 15 | 180,58 |  |  | 997454,41 | 5266757,48 |
|  |  | 107,445 | 25,601 |  |  |
| 16 | 236,785 |  |  | 997446,74 | 5266781,90 |
|  |  | 164,23 | 47,895 |  |  |
| 17 | 180 |  |  | 997400,65 | 5266794,92 |
|  |  | 164,23 | 40,34 |  |  |
| 18 | 283,439 |  |  | 997361,83 | 5266805,88 |
|  |  | 267,669 | 10,449 |  |  |
| 19 | 186,932 |  |  | 997361,40 | 5266795,44 |
|  |  | 274,601 | 18,675 |  |  |
| 20 | 185,495 |  |  | 997362,90 | 5266776,83 |
|  |  | 280,096 | 2,006 |  |  |
| 21 | 180,025 |  |  | 997363,25 | 5266774,85 |
|  |  | 280,121 | 4,958 |  |  |
| 22 | 186,767 |  |  | 997364,12 | 5266769,97 |
|  |  | 286,888 | 27,37 |  |  |
| 23 | 180,022 |  |  | 997372,07 | 5266743,78 |
|  |  | 286,91 | 7,522 |  |  |
| 24 | 269,943 |  |  | 997374,26 | 5266736,58 |
|  |  | 16,854 | 0,252 |  |  |
| 25 | 90,075 |  |  | 997374,50 | 5266736,66 |
|  |  | 286,928 | 8,332 |  |  |
| 26 | 179,916 |  |  | 997376,93 | 5266728,69 |
|  |  | 286,845 | 25,157 |  |  |
| 27 | 180,001 |  |  | 997384,22 | 5266704,61 |
|  |  | 286,845 | 8,332 |  |  |
| 28 | 180,011 |  |  | 997386,63 | 5266696,63 |
|  |  | 286,856 | 40,768 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 47 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 177,101 |  |  | 996974,75 | 5265991,45 |
|  |  | 109,182 | 32,801 |  |  |
| 2 | 159,992 |  |  | 996963,97 | 5266022,43 |
|  |  | 89,175 | 166,669 |  |  |
| 3 | 181,054 |  |  | 996966,37 | 5266189,08 |
|  |  | 90,229 | 39,889 |  |  |
| 4 | 189,294 |  |  | 996966,21 | 5266228,97 |
|  |  | 99,523 | 48,541 |  |  |
| 5 | 173,391 |  |  | 996958,18 | 5266276,84 |
|  |  | 92,914 | 87,562 |  |  |
| 6 | 172,133 |  |  | 996953,73 | 5266364,29 |
|  |  | 85,047 | 13,57 |  |  |
| 7 | 186,511 |  |  | 996954,90 | 5266377,81 |
|  |  | 91,558 | 78,78 |  |  |
| 8 | 181,351 |  |  | 996952,76 | 5266456,56 |
|  |  | 92,909 | 16,942 |  |  |
| 9 | 175,448 |  |  | 996951,90 | 5266473,48 |
|  |  | 88,357 | 23,349 |  |  |
| 10 | 178,891 |  |  | 996952,57 | 5266496,82 |
|  |  | 87,248 | 37,713 |  |  |
| 11 | 180,103 |  |  | 996954,38 | 5266534,49 |
|  |  | 87,35 | 77,033 |  |  |
| 12 | 189,809 |  |  | 996957,94 | 5266611,44 |
|  |  | 97,159 | 75,278 |  |  |
| 13 | 169,585 |  |  | 996948,56 | 5266686,13 |
|  |  | 86,744 | 53,176 |  |  |
| 14 | 248,345 |  |  | 996951,58 | 5266739,22 |
|  |  | 155,088 | 28,557 |  |  |
| 15 | 172,336 |  |  | 996925,68 | 5266751,25 |
|  |  | 147,424 | 1,305 |  |  |
| 16 | 180,001 |  |  | 996924,58 | 5266751,95 |
|  |  | 147,425 | 13,014 |  |  |
| 17 | 180 |  |  | 996913,61 | 5266758,96 |
|  |  | 147,425 | 13,581 |  |  |
| 18 | 187,348 |  |  | 996902,17 | 5266766,27 |
|  |  | 154,773 | 33,483 |  |  |
| 19 | 185,488 |  |  | 996871,88 | 5266780,54 |
|  |  | 160,261 | 42,253 |  |  |
| 20 | 171,874 |  |  | 996832,11 | 5266794,81 |
|  |  | 152,135 | 34,486 |  |  |
| 21 | 180,274 |  |  | 996801,62 | 5266810,93 |
|  |  | 152,409 | 22,952 |  |  |
| 22 | 136,953 |  |  | 996781,28 | 5266821,56 |
|  |  | 109,362 | 58,339 |  |  |
| 23 | 182,151 |  |  | 996761,94 | 5266876,60 |
|  |  | 111,513 | 116,024 |  |  |
| 24 | 340,015 |  |  | 996719,39 | 5266984,54 |
|  |  | 271,528 | 11,554 |  |  |
| 25 | 199,961 |  |  | 996719,70 | 5266972,99 |
|  |  | 291,489 | 105,098 |  |  |
| 26 | 177,855 |  |  | 996758,20 | 5266875,20 |
|  |  | 289,344 | 59,838 |  |  |
| 27 | 223,094 |  |  | 996778,02 | 5266818,74 |
|  |  | 332,438 | 24,525 |  |  |
| 28 | 179,701 |  |  | 996799,76 | 5266807,39 |
|  |  | 332,139 | 34,756 |  |  |
| 29 | 188,108 |  |  | 996830,49 | 5266791,15 |
|  |  | 340,247 | 42,342 |  |  |
| 30 | 174,549 |  |  | 996870,34 | 5266776,84 |
|  |  | 334,796 | 33,036 |  |  |
| 31 | 172,617 |  |  | 996900,23 | 5266762,77 |
|  |  | 327,412 | 15,01 |  |  |
| 32 | 180,002 |  |  | 996912,88 | 5266754,69 |
|  |  | 327,414 | 12,917 |  |  |
| 33 | 187,685 |  |  | 996923,76 | 5266747,73 |
|  |  | 335,099 | 0,093 |  |  |
| 34 | 180,004 |  |  | 996923,84 | 5266747,69 |
|  |  | 335,103 | 26,014 |  |  |
| 35 | 111,623 |  |  | 996947,44 | 5266736,74 |
|  |  | 266,727 | 50,833 |  |  |
| 36 | 190,431 |  |  | 996944,54 | 5266685,99 |
|  |  | 277,157 | 75,295 |  |  |
| 37 | 170,199 |  |  | 996953,92 | 5266611,28 |
|  |  | 267,356 | 76,694 |  |  |
| 38 | 179,893 |  |  | 996950,38 | 5266534,67 |
|  |  | 267,249 | 37,732 |  |  |
| 39 | 181,122 |  |  | 996948,57 | 5266496,98 |
|  |  | 268,371 | 23,549 |  |  |
| 40 | 184,517 |  |  | 996947,90 | 5266473,44 |
|  |  | 272,888 | 17,063 |  |  |
| 41 | 178,672 |  |  | 996948,76 | 5266456,40 |
|  |  | 271,561 | 78,498 |  |  |
| 42 | 173,516 |  |  | 996950,90 | 5266377,93 |
|  |  | 265,077 | 13,609 |  |  |
| 43 | 187,832 |  |  | 996949,73 | 5266364,37 |
|  |  | 272,909 | 88,085 |  |  |
| 44 | 186,607 |  |  | 996954,20 | 5266276,40 |
|  |  | 279,516 | 48,437 |  |  |
| 45 | 170,715 |  |  | 996962,21 | 5266228,63 |
|  |  | 270,232 | 39,529 |  |  |
| 46 | 178,946 |  |  | 996962,37 | 5266189,10 |
|  |  | 269,178 | 167,327 |  |  |
| 47 | 200,002 |  |  | 996959,97 | 5266021,79 |
|  |  | 289,18 | 33,605 |  |  |
| 48 | 182,889 |  |  | 996971,01 | 5265990,05 |
|  |  | 292,069 | 51,214 |  |  |
| 49 | 189,847 |  |  | 996990,25 | 5265942,59 |
|  |  | 301,916 | 72,534 |  |  |
| 50 | 151,063 |  |  | 997028,60 | 5265881,02 |
|  |  | 272,98 | 8,121 |  |  |
| 51 | 187,555 |  |  | 997029,02 | 5265872,91 |
|  |  | 280,535 | 47,897 |  |  |
| 52 | 240,215 |  |  | 997037,78 | 5265825,82 |
|  |  | 340,751 | 4,642 |  |  |
| 53 | 299,818 |  |  | 997042,16 | 5265824,29 |
|  |  | 100,569 | 49,946 |  |  |
| 54 | 172,403 |  |  | 997033,00 | 5265873,39 |
|  |  | 92,971 | 8,882 |  |  |
| 55 | 208,944 |  |  | 997032,54 | 5265882,26 |
|  |  | 121,916 | 73,22 |  |  |
| 56 | 170,165 |  |  | 996993,83 | 5265944,41 |
|  |  | 112,081 | 50,763 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 48 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 183,675 |  |  | 996924,73 | 5266675,75 |
|  |  | 91,846 | 56,315 |  |  |
| 2 | 176,124 |  |  | 996922,91 | 5266732,03 |
|  |  | 87,969 | 12,936 |  |  |
| 3 | 172,222 |  |  | 996923,37 | 5266744,96 |
|  |  | 80,192 | 2,773 |  |  |
| 4 | 254,907 |  |  | 996923,84 | 5266747,69 |
|  |  | 155,099 | 0,093 |  |  |
| 5 | 172,315 |  |  | 996923,76 | 5266747,73 |
|  |  | 147,414 | 12,917 |  |  |
| 6 | 292,785 |  |  | 996912,88 | 5266754,69 |
|  |  | 260,199 | 8,613 |  |  |
| 7 | 187,76 |  |  | 996911,41 | 5266746,20 |
|  |  | 267,96 | 14,158 |  |  |
| 8 | 183,887 |  |  | 996910,91 | 5266732,05 |
|  |  | 271,847 | 56,336 |  |  |
| 9 | 176,328 |  |  | 996912,72 | 5266675,74 |
|  |  | 268,174 | 9,681 |  |  |
| 10 | 172,645 |  |  | 996912,41 | 5266666,07 |
|  |  | 260,819 | 9,487 |  |  |
| 11 | 172,649 |  |  | 996910,90 | 5266656,70 |
|  |  | 253,468 | 9,487 |  |  |
| 12 | 172,646 |  |  | 996908,20 | 5266647,61 |
|  |  | 246,114 | 9,68 |  |  |
| 13 | 176,329 |  |  | 996904,28 | 5266638,76 |
|  |  | 242,443 | 6,647 |  |  |
| 14 | 288,867 |  |  | 996901,21 | 5266632,87 |
|  |  | 351,31 | 12,682 |  |  |
| 15 | 251,152 |  |  | 996913,74 | 5266630,95 |
|  |  | 62,461 | 2,932 |  |  |
| 16 | 183,655 |  |  | 996915,10 | 5266633,55 |
|  |  | 66,116 | 10,835 |  |  |
| 17 | 187,345 |  |  | 996919,48 | 5266643,46 |
|  |  | 73,462 | 11,029 |  |  |
| 18 | 187,365 |  |  | 996922,62 | 5266654,03 |
|  |  | 80,827 | 11,029 |  |  |
| 19 | 187,343 |  |  | 996924,38 | 5266664,92 |
|  |  | 88,17 | 10,835 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 49 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 183,892 |  |  | 996913,82 | 5266760,15 |
|  |  | 260,204 | 1,209 |  |  |
| 2 | 247,22 |  |  | 996913,61 | 5266758,96 |
|  |  | 327,425 | 13,014 |  |  |
| 3 | 292,768 |  |  | 996924,58 | 5266751,95 |
|  |  | 80,193 | 5,839 |  |  |
| 4 | 176,119 |  |  | 996925,58 | 5266757,71 |
|  |  | 76,312 | 203,695 |  |  |
| 5 | 172,728 |  |  | 996973,78 | 5266955,62 |
|  |  | 69,04 | 13,734 |  |  |
| 6 | 165,452 |  |  | 996978,69 | 5266968,44 |
|  |  | 54,491 | 13,67 |  |  |
| 7 | 165,461 |  |  | 996986,63 | 5266979,57 |
|  |  | 39,952 | 13,67 |  |  |
| 8 | 165,451 |  |  | 996997,11 | 5266988,35 |
|  |  | 25,403 | 6,198 |  |  |
| 9 | 236,195 |  |  | 997002,71 | 5266991,01 |
|  |  | 81,599 | 14,441 |  |  |
| 10 | 303,808 |  |  | 997004,82 | 5267005,29 |
|  |  | 205,407 | 15,764 |  |  |
| 11 | 194,538 |  |  | 996990,58 | 5266998,53 |
|  |  | 219,945 | 16,732 |  |  |
| 12 | 194,55 |  |  | 996977,75 | 5266987,79 |
|  |  | 234,495 | 16,734 |  |  |
| 13 | 194,542 |  |  | 996968,03 | 5266974,16 |
|  |  | 249,037 | 16,027 |  |  |
| 14 | 187,275 |  |  | 996962,30 | 5266959,20 |
|  |  | 256,312 | 204,865 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 50 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 186,669 |  |  | 997867,26 | 5266992,77 |
|  |  | 134,373 | 176,03 |  |  |
| 2 | 67,541 |  |  | 997744,16 | 5267118,60 |
|  |  | 21,914 | 22,971 |  |  |
| 3 | 190,882 |  |  | 997765,47 | 5267127,17 |
|  |  | 32,796 | 25,256 |  |  |
| 4 | 190,442 |  |  | 997786,70 | 5267140,85 |
|  |  | 43,238 | 21,649 |  |  |
| 5 | 186,76 |  |  | 997802,47 | 5267155,68 |
|  |  | 49,998 | 26,787 |  |  |
| 6 | 187,385 |  |  | 997819,69 | 5267176,20 |
|  |  | 57,384 | 15,102 |  |  |
| 7 | 89,917 |  |  | 997827,83 | 5267188,92 |
|  |  | 327,301 | 5,775 |  |  |
| 8 | 271,677 |  |  | 997832,69 | 5267185,80 |
|  |  | 58,978 | 10,595 |  |  |
| 9 | 268,313 |  |  | 997838,15 | 5267194,88 |
|  |  | 147,292 | 5,349 |  |  |
| 10 | 99,977 |  |  | 997833,65 | 5267197,77 |
|  |  | 67,269 | 14,962 |  |  |
| 11 | 185,875 |  |  | 997839,43 | 5267211,57 |
|  |  | 73,144 | 22,998 |  |  |
| 12 | 184,909 |  |  | 997846,10 | 5267233,58 |
|  |  | 78,053 | 22,804 |  |  |
| 13 | 165,916 |  |  | 997850,82 | 5267255,89 |
|  |  | 63,968 | 24,338 |  |  |
| 14 | 259,647 |  |  | 997861,50 | 5267277,76 |
|  |  | 143,615 | 9,678 |  |  |
| 15 | 233,625 |  |  | 997853,71 | 5267283,50 |
|  |  | 197,241 | 28,962 |  |  |
| 16 | 257,429 |  |  | 997826,05 | 5267274,92 |
|  |  | 274,67 | 14,133 |  |  |
| 17 | 161,13 |  |  | 997827,20 | 5267260,83 |
|  |  | 255,8 | 22,828 |  |  |
| 18 | 169,512 |  |  | 997821,60 | 5267238,70 |
|  |  | 245,312 | 40,557 |  |  |
| 19 | 92,711 |  |  | 997804,66 | 5267201,85 |
|  |  | 158,022 | 6,254 |  |  |
| 20 | 256,605 |  |  | 997798,86 | 5267204,19 |
|  |  | 234,628 | 6,842 |  |  |
| 21 | 115,873 |  |  | 997794,90 | 5267198,61 |
|  |  | 170,501 | 11,506 |  |  |
| 22 | 166,186 |  |  | 997783,55 | 5267200,51 |
|  |  | 156,687 | 14,658 |  |  |
| 23 | 158,224 |  |  | 997770,09 | 5267206,31 |
|  |  | 134,911 | 13,272 |  |  |
| 24 | 156,654 |  |  | 997760,72 | 5267215,71 |
|  |  | 111,566 | 14,635 |  |  |
| 25 | 269,08 |  |  | 997755,34 | 5267229,32 |
|  |  | 200,646 | 8,111 |  |  |
| 26 | 268,556 |  |  | 997747,75 | 5267226,46 |
|  |  | 289,202 | 15,874 |  |  |
| 27 | 205,197 |  |  | 997752,97 | 5267211,47 |
|  |  | 314,399 | 14,835 |  |  |
| 28 | 196,369 |  |  | 997763,35 | 5267200,87 |
|  |  | 330,767 | 14,519 |  |  |
| 29 | 199,949 |  |  | 997776,02 | 5267193,78 |
|  |  | 350,716 | 16,922 |  |  |
| 30 | 151,545 |  |  | 997792,72 | 5267191,05 |
|  |  | 322,261 | 4,084 |  |  |
| 31 | 84,028 |  |  | 997795,95 | 5267188,55 |
|  |  | 226,289 | 15,702 |  |  |
| 32 | 169,028 |  |  | 997785,10 | 5267177,20 |
|  |  | 215,317 | 40,564 |  |  |
| 33 | 168,567 |  |  | 997752,00 | 5267153,75 |
|  |  | 203,884 | 29,639 |  |  |
| 34 | 86,962 |  |  | 997724,90 | 5267141,75 |
|  |  | 110,847 | 4,045 |  |  |
| 35 | 269,407 |  |  | 997723,46 | 5267145,53 |
|  |  | 200,254 | 12,248 |  |  |
| 36 | 270,13 |  |  | 997711,97 | 5267141,29 |
|  |  | 290,384 | 3,904 |  |  |
| 37 | 88,413 |  |  | 997713,33 | 5267137,63 |
|  |  | 198,797 | 12,011 |  |  |
| 38 | 183,766 |  |  | 997701,96 | 5267133,76 |
|  |  | 202,563 | 24,862 |  |  |
| 39 | 163,332 |  |  | 997679,00 | 5267124,22 |
|  |  | 185,896 | 21,906 |  |  |
| 40 | 189,938 |  |  | 997657,21 | 5267121,97 |
|  |  | 195,834 | 28,729 |  |  |
| 41 | 89,037 |  |  | 997629,57 | 5267114,13 |
|  |  | 104,871 | 4,758 |  |  |
| 42 | 271,257 |  |  | 997628,35 | 5267118,73 |
|  |  | 196,128 | 12,169 |  |  |
| 43 | 270,228 |  |  | 997616,66 | 5267115,35 |
|  |  | 286,355 | 5,044 |  |  |
| 44 | 92,131 |  |  | 997618,08 | 5267110,51 |
|  |  | 198,486 | 102,183 |  |  |
| 45 | 189,639 |  |  | 997521,17 | 5267078,11 |
|  |  | 208,125 | 45,503 |  |  |
| 46 | 192,895 |  |  | 997481,04 | 5267056,66 |
|  |  | 221,021 | 29,345 |  |  |
| 47 | 187,754 |  |  | 997458,90 | 5267037,40 |
|  |  | 228,775 | 26,099 |  |  |
| 48 | 193,982 |  |  | 997441,70 | 5267017,77 |
|  |  | 242,757 | 44,559 |  |  |
| 49 | 79,529 |  |  | 997421,30 | 5266978,15 |
|  |  | 142,286 | 142,589 |  |  |
| 50 | 216,317 |  |  | 997308,50 | 5267065,38 |
|  |  | 178,603 | 111,98 |  |  |
| 51 | 199,526 |  |  | 997196,56 | 5267068,11 |
|  |  | 198,13 | 176,607 |  |  |
| 52 | 243,369 |  |  | 997028,72 | 5267013,15 |
|  |  | 261,499 | 13,425 |  |  |
| 53 | 296,63 |  |  | 997026,73 | 5266999,88 |
|  |  | 18,129 | 16,695 |  |  |
| 54 | 58,715 |  |  | 997042,60 | 5267005,07 |
|  |  | 256,843 | 183,868 |  |  |
| 55 | 184,656 |  |  | 997000,75 | 5266826,03 |
|  |  | 261,499 | 89,148 |  |  |
| 56 | 189,954 |  |  | 996987,57 | 5266737,86 |
|  |  | 271,453 | 1,743 |  |  |
| 57 | 255,395 |  |  | 996987,61 | 5266736,12 |
|  |  | 346,848 | 16,375 |  |  |
| 58 | 180,003 |  |  | 997003,56 | 5266732,39 |
|  |  | 346,851 | 49,983 |  |  |
| 59 | 90,004 |  |  | 997052,23 | 5266721,02 |
|  |  | 256,855 | 60,022 |  |  |
| 60 | 179,987 |  |  | 997038,58 | 5266662,57 |
|  |  | 256,842 | 19,575 |  |  |
| 61 | 180,001 |  |  | 997034,13 | 5266643,51 |
|  |  | 256,844 | 21,427 |  |  |
| 62 | 180,041 |  |  | 997029,25 | 5266622,65 |
|  |  | 256,884 | 29,6 |  |  |
| 63 | 90,237 |  |  | 997022,53 | 5266593,82 |
|  |  | 167,121 | 32,307 |  |  |
| 64 | 284,33 |  |  | 996991,04 | 5266601,02 |
|  |  | 271,451 | 10,321 |  |  |
| 65 | 255,67 |  |  | 996991,30 | 5266590,70 |
|  |  | 347,121 | 28,976 |  |  |
| 66 | 180 |  |  | 997019,55 | 5266584,24 |
|  |  | 347,121 | 11,494 |  |  |
| 67 | 178,782 |  |  | 997030,75 | 5266581,68 |
|  |  | 345,903 | 36,615 |  |  |
| 68 | 180,92 |  |  | 997066,26 | 5266572,76 |
|  |  | 346,823 | 36,292 |  |  |
| 69 | 180,015 |  |  | 997101,60 | 5266564,49 |
|  |  | 346,838 | 36,233 |  |  |
| 70 | 180,007 |  |  | 997136,88 | 5266556,24 |
|  |  | 346,845 | 36,24 |  |  |
| 71 | 179,993 |  |  | 997172,17 | 5266547,99 |
|  |  | 346,838 | 36,233 |  |  |
| 72 | 180,003 |  |  | 997207,45 | 5266539,74 |
|  |  | 346,841 | 36,24 |  |  |
| 73 | 178,393 |  |  | 997242,74 | 5266531,49 |
|  |  | 345,234 | 35,918 |  |  |
| 74 | 180 |  |  | 997277,47 | 5266522,34 |
|  |  | 345,234 | 52,588 |  |  |
| 75 | 60,826 |  |  | 997328,32 | 5266508,93 |
|  |  | 226,06 | 0,154 |  |  |
| 76 | 299,093 |  |  | 997328,22 | 5266508,82 |
|  |  | 345,154 | 7,732 |  |  |
| 77 | 155,601 |  |  | 997335,69 | 5266506,84 |
|  |  | 320,755 | 14,583 |  |  |
| 78 | 179,999 |  |  | 997346,99 | 5266497,62 |
|  |  | 320,754 | 38,882 |  |  |
| 79 | 81,907 |  |  | 997377,10 | 5266473,02 |
|  |  | 222,662 | 30,302 |  |  |
| 80 | 180 |  |  | 997354,81 | 5266452,48 |
|  |  | 222,661 | 13,406 |  |  |
| 81 | 180 |  |  | 997344,96 | 5266443,40 |
|  |  | 222,662 | 199,034 |  |  |
| 82 | 230,019 |  |  | 997198,59 | 5266308,52 |
|  |  | 272,681 | 181,765 |  |  |
| 83 | 176,901 |  |  | 997207,09 | 5266126,95 |
|  |  | 269,582 | 0,878 |  |  |
| 84 | 179,995 |  |  | 997207,09 | 5266126,07 |
|  |  | 269,577 | 9,522 |  |  |
| 85 | 173,793 |  |  | 997207,02 | 5266116,55 |
|  |  | 263,37 | 10,259 |  |  |
| 86 | 173,794 |  |  | 997205,83 | 5266106,36 |
|  |  | 257,164 | 10,259 |  |  |
| 87 | 173,791 |  |  | 997203,55 | 5266096,36 |
|  |  | 250,955 | 10,401 |  |  |
| 88 | 176,897 |  |  | 997200,16 | 5266086,53 |
|  |  | 247,853 | 111,746 |  |  |
| 89 | 184,806 |  |  | 997158,03 | 5265983,03 |
|  |  | 252,658 | 12,389 |  |  |
| 90 | 189,612 |  |  | 997154,34 | 5265971,20 |
|  |  | 262,271 | 12,61 |  |  |
| 91 | 189,608 |  |  | 997152,64 | 5265958,71 |
|  |  | 271,879 | 12,61 |  |  |
| 92 | 189,606 |  |  | 997153,06 | 5265946,10 |
|  |  | 281,484 | 12,61 |  |  |
| 93 | 189,621 |  |  | 997155,57 | 5265933,74 |
|  |  | 291,105 | 12,61 |  |  |
| 94 | 189,6 |  |  | 997160,11 | 5265921,98 |
|  |  | 300,705 | 12,611 |  |  |
| 95 | 189,612 |  |  | 997166,55 | 5265911,14 |
|  |  | 310,317 | 12,61 |  |  |
| 96 | 189,612 |  |  | 997174,71 | 5265901,52 |
|  |  | 319,93 | 21,343 |  |  |
| 97 | 184,805 |  |  | 997191,04 | 5265887,78 |
|  |  | 324,735 | 201,449 |  |  |
| 98 | 84,316 |  |  | 997355,52 | 5265771,48 |
|  |  | 229,051 | 3,582 |  |  |
| 99 | 212,377 |  |  | 997353,17 | 5265768,77 |
|  |  | 261,428 | 30,187 |  |  |
| 100 | 116,77 |  |  | 997348,67 | 5265738,92 |
|  |  | 198,198 | 37,717 |  |  |
| 101 | 212,961 |  |  | 997312,84 | 5265727,14 |
|  |  | 231,158 | 12,005 |  |  |
| 102 | 223,73 |  |  | 997305,31 | 5265717,79 |
|  |  | 274,889 | 22,754 |  |  |
| 103 | 129,136 |  |  | 997307,25 | 5265695,12 |
|  |  | 224,025 | 18,319 |  |  |
| 104 | 281,668 |  |  | 997294,08 | 5265682,39 |
|  |  | 325,693 | 22,207 |  |  |
| 105 | 262,692 |  |  | 997312,42 | 5265669,87 |
|  |  | 48,385 | 116,753 |  |  |
| 106 | 187,096 |  |  | 997389,96 | 5265757,16 |
|  |  | 55,481 | 76,111 |  |  |
| 107 | 180,499 |  |  | 997433,09 | 5265819,87 |
|  |  | 55,98 | 149,552 |  |  |
| 108 | 269,162 |  |  | 997516,76 | 5265943,83 |
|  |  | 145,142 | 2,665 |  |  |
| 109 | 86,532 |  |  | 997514,58 | 5265945,35 |
|  |  | 51,674 | 28,278 |  |  |
| 110 | 178,982 |  |  | 997532,11 | 5265967,53 |
|  |  | 50,656 | 26,5 |  |  |
| 111 | 187,038 |  |  | 997548,91 | 5265988,03 |
|  |  | 57,694 | 33,762 |  |  |
| 112 | 84,088 |  |  | 997566,96 | 5266016,56 |
|  |  | 321,783 | 11,778 |  |  |
| 113 | 179,603 |  |  | 997576,21 | 5266009,28 |
|  |  | 321,386 | 19,076 |  |  |
| 114 | 179,988 |  |  | 997591,12 | 5265997,37 |
|  |  | 321,374 | 8,466 |  |  |
| 115 | 87,286 |  |  | 997597,73 | 5265992,09 |
|  |  | 228,66 | 11,597 |  |  |
| 116 | 270,002 |  |  | 997590,07 | 5265983,38 |
|  |  | 318,662 | 9,423 |  |  |
| 117 | 269,999 |  |  | 997597,14 | 5265977,16 |
|  |  | 48,661 | 23,993 |  |  |
| 118 | 266,583 |  |  | 997612,99 | 5265995,17 |
|  |  | 135,244 | 3,05 |  |  |
| 119 | 185,194 |  |  | 997610,83 | 5265997,32 |
|  |  | 140,438 | 6,91 |  |  |
| 120 | 270,595 |  |  | 997605,50 | 5266001,72 |
|  |  | 231,034 | 6,069 |  |  |
| 121 | 90,151 |  |  | 997601,68 | 5265997,00 |
|  |  | 141,184 | 17,983 |  |  |
| 122 | 89,974 |  |  | 997587,67 | 5266008,27 |
|  |  | 51,158 | 5,945 |  |  |
| 123 | 90,53 |  |  | 997591,40 | 5266012,90 |
|  |  | 321,688 | 0,372 |  |  |
| 124 | 258,668 |  |  | 997591,69 | 5266012,67 |
|  |  | 40,356 | 28,477 |  |  |
| 125 | 174,311 |  |  | 997613,39 | 5266031,11 |
|  |  | 34,667 | 2,639 |  |  |
| 126 | 188,421 |  |  | 997615,56 | 5266032,61 |
|  |  | 43,088 | 22,377 |  |  |
| 127 | 186,767 |  |  | 997631,90 | 5266047,90 |
|  |  | 49,855 | 48,717 |  |  |
| 128 | 191,743 |  |  | 997663,31 | 5266085,14 |
|  |  | 61,599 | 9,054 |  |  |
| 129 | 179,717 |  |  | 997667,62 | 5266093,10 |
|  |  | 61,316 | 5,171 |  |  |
| 130 | 174,589 |  |  | 997670,10 | 5266097,64 |
|  |  | 55,905 | 49,557 |  |  |
| 131 | 270,07 |  |  | 997697,88 | 5266138,68 |
|  |  | 145,975 | 0,026 |  |  |
| 132 | 89,82 |  |  | 997697,86 | 5266138,69 |
|  |  | 55,795 | 6,551 |  |  |
| 133 | 183,426 |  |  | 997701,54 | 5266144,11 |
|  |  | 59,221 | 6,951 |  |  |
| 134 | 189,236 |  |  | 997705,10 | 5266150,08 |
|  |  | 68,458 | 6,3 |  |  |
| 135 | 180,032 |  |  | 997707,41 | 5266155,94 |
|  |  | 68,49 | 15,282 |  |  |
| 136 | 197,376 |  |  | 997713,02 | 5266170,16 |
|  |  | 85,865 | 5,784 |  |  |
| 137 | 181,656 |  |  | 997713,43 | 5266175,93 |
|  |  | 87,521 | 10,851 |  |  |
| 138 | 155,475 |  |  | 997713,90 | 5266186,77 |
|  |  | 62,996 | 16,714 |  |  |
| 139 | 182,45 |  |  | 997721,49 | 5266201,66 |
|  |  | 65,446 | 24,611 |  |  |
| 140 | 298,657 |  |  | 997731,72 | 5266224,05 |
|  |  | 184,104 | 7,605 |  |  |
| 141 | 231,106 |  |  | 997724,13 | 5266223,50 |
|  |  | 235,209 | 48,499 |  |  |
| 142 | 90,141 |  |  | 997696,46 | 5266183,67 |
|  |  | 145,35 | 28,542 |  |  |
| 143 | 179,989 |  |  | 997672,98 | 5266199,90 |
|  |  | 145,339 | 9,488 |  |  |
| 144 | 97,291 |  |  | 997665,17 | 5266205,30 |
|  |  | 62,63 | 17,659 |  |  |
| 145 | 164,49 |  |  | 997673,29 | 5266220,98 |
|  |  | 47,12 | 35,023 |  |  |
| 146 | 159,667 |  |  | 997697,13 | 5266246,64 |
|  |  | 26,787 | 39,724 |  |  |
| 147 | 217,243 |  |  | 997732,59 | 5266264,54 |
|  |  | 64,029 | 79,272 |  |  |
| 148 | 192,783 |  |  | 997767,30 | 5266335,81 |
|  |  | 76,813 | 97,66 |  |  |
| 149 | 180,003 |  |  | 997789,58 | 5266430,90 |
|  |  | 76,815 | 5,585 |  |  |
| 150 | 179,997 |  |  | 997790,85 | 5266436,33 |
|  |  | 76,813 | 23,918 |  |  |
| 151 | 179,843 |  |  | 997796,31 | 5266459,62 |
|  |  | 76,656 | 54,016 |  |  |
| 152 | 180 |  |  | 997808,78 | 5266512,18 |
|  |  | 76,657 | 7,132 |  |  |
| 153 | 179,999 |  |  | 997810,42 | 5266519,12 |
|  |  | 76,656 | 31,52 |  |  |
| 154 | 180,555 |  |  | 997817,70 | 5266549,79 |
|  |  | 77,211 | 9,652 |  |  |
| 155 | 179,933 |  |  | 997819,83 | 5266559,20 |
|  |  | 77,144 | 2,014 |  |  |
| 156 | 181,937 |  |  | 997820,28 | 5266561,16 |
|  |  | 79,081 | 2,348 |  |  |
| 157 | 178,429 |  |  | 997820,73 | 5266563,47 |
|  |  | 77,51 | 38,016 |  |  |
| 158 | 183,77 |  |  | 997828,95 | 5266600,59 |
|  |  | 81,28 | 40,028 |  |  |
| 159 | 178,05 |  |  | 997835,02 | 5266640,15 |
|  |  | 79,329 | 9,988 |  |  |
| 160 | 180,02 |  |  | 997836,87 | 5266649,97 |
|  |  | 79,349 | 38,034 |  |  |
| 161 | 180,088 |  |  | 997843,90 | 5266687,34 |
|  |  | 79,437 | 38 |  |  |
| 162 | 179,758 |  |  | 997850,86 | 5266724,70 |
|  |  | 79,195 | 10 |  |  |
| 163 | 181,824 |  |  | 997852,74 | 5266734,52 |
|  |  | 81,019 | 55,173 |  |  |
| 164 | 179,998 |  |  | 997861,35 | 5266789,02 |
|  |  | 81,017 | 51,947 |  |  |
| 165 | 180,001 |  |  | 997869,46 | 5266840,33 |
|  |  | 81,019 | 98,542 |  |  |
| 166 | 186,669 |  |  | 997884,84 | 5266937,66 |
|  |  | 87,687 | 14,814 |  |  |
| 167 | 193,337 |  |  | 997885,44 | 5266952,46 |
|  |  | 101,024 | 15,105 |  |  |
| 168 | 193,345 |  |  | 997882,55 | 5266967,29 |
|  |  | 114,369 | 15,106 |  |  |
| 169 | 193,335 |  |  | 997876,32 | 5266981,05 |
|  |  | 127,704 | 14,813 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 51 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 172,828 |  |  | 997449,30 | 5266013,30 |
|  |  | 109,549 | 37,12 |  |  |
| 2 | 172,27 |  |  | 997436,88 | 5266048,28 |
|  |  | 101,819 | 32,611 |  |  |
| 3 | 173,148 |  |  | 997430,20 | 5266080,20 |
|  |  | 94,968 | 28,528 |  |  |
| 4 | 175,141 |  |  | 997427,73 | 5266108,62 |
|  |  | 90,109 | 15,77 |  |  |
| 5 | 175,192 |  |  | 997427,70 | 5266124,39 |
|  |  | 85,301 | 25,024 |  |  |
| 6 | 175,132 |  |  | 997429,75 | 5266149,33 |
|  |  | 80,433 | 20,222 |  |  |
| 7 | 179,312 |  |  | 997433,11 | 5266169,27 |
|  |  | 79,745 | 23,073 |  |  |
| 8 | 282,936 |  |  | 997437,22 | 5266191,98 |
|  |  | 182,681 | 20,171 |  |  |
| 9 | 180 |  |  | 997417,07 | 5266191,03 |
|  |  | 182,681 | 202,244 |  |  |
| 10 | 270 |  |  | 997215,05 | 5266181,57 |
|  |  | 272,681 | 54,473 |  |  |
| 11 | 176,897 |  |  | 997217,59 | 5266127,16 |
|  |  | 269,577 | 11,255 |  |  |
| 12 | 173,792 |  |  | 997217,51 | 5266115,91 |
|  |  | 263,37 | 11,397 |  |  |
| 13 | 173,795 |  |  | 997216,20 | 5266104,58 |
|  |  | 257,164 | 11,397 |  |  |
| 14 | 173,793 |  |  | 997213,66 | 5266093,47 |
|  |  | 250,957 | 11,255 |  |  |
| 15 | 176,896 |  |  | 997209,99 | 5266082,83 |
|  |  | 247,853 | 111,59 |  |  |
| 16 | 184,799 |  |  | 997167,92 | 5265979,48 |
|  |  | 252,652 | 11,066 |  |  |
| 17 | 189,616 |  |  | 997164,62 | 5265968,91 |
|  |  | 262,268 | 10,844 |  |  |
| 18 | 189,615 |  |  | 997163,16 | 5265958,17 |
|  |  | 271,883 | 10,845 |  |  |
| 19 | 189,6 |  |  | 997163,52 | 5265947,33 |
|  |  | 281,483 | 10,845 |  |  |
| 20 | 189,618 |  |  | 997165,68 | 5265936,70 |
|  |  | 291,101 | 10,845 |  |  |
| 21 | 189,606 |  |  | 997169,58 | 5265926,58 |
|  |  | 300,708 | 10,844 |  |  |
| 22 | 189,611 |  |  | 997175,12 | 5265917,26 |
|  |  | 310,319 | 10,845 |  |  |
| 23 | 189,618 |  |  | 997182,14 | 5265908,99 |
|  |  | 319,937 | 3,72 |  |  |
| 24 | 186,16 |  |  | 997184,99 | 5265906,60 |
|  |  | 326,098 | 13,085 |  |  |
| 25 | 180,004 |  |  | 997195,85 | 5265899,30 |
|  |  | 326,101 | 100,576 |  |  |
| 26 | 179,99 |  |  | 997279,33 | 5265843,20 |
|  |  | 326,092 | 121,852 |  |  |
| 27 | 270,051 |  |  | 997380,46 | 5265775,23 |
|  |  | 56,143 | 177,757 |  |  |
| 28 | 215,079 |  |  | 997479,49 | 5265922,84 |
|  |  | 91,222 | 31,847 |  |  |
| 29 | 205,499 |  |  | 997478,81 | 5265954,68 |
|  |  | 116,721 | 65,628 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 52 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 205,65 |  |  | 997366,79 | 5266449,24 |
|  |  | 222,661 | 202,169 |  |  |
| 2 | 205,011 |  |  | 997218,13 | 5266312,24 |
|  |  | 247,672 | 21,728 |  |  |
| 3 | 205,009 |  |  | 997209,87 | 5266292,14 |
|  |  | 272,681 | 98,69 |  |  |
| 4 | 270 |  |  | 997214,49 | 5266193,56 |
|  |  | 2,681 | 225,17 |  |  |
| 5 | 257,065 |  |  | 997439,41 | 5266204,09 |
|  |  | 79,746 | 80,669 |  |  |
| 6 | 183,316 |  |  | 997453,77 | 5266283,47 |
|  |  | 83,062 | 17,387 |  |  |
| 7 | 186,855 |  |  | 997455,87 | 5266300,73 |
|  |  | 89,917 | 89,821 |  |  |
| 8 | 184,686 |  |  | 997456,00 | 5266390,55 |
|  |  | 94,603 | 7,975 |  |  |
| 9 | 184,788 |  |  | 997455,36 | 5266398,50 |
|  |  | 99,391 | 15,934 |  |  |
| 10 | 185,601 |  |  | 997452,76 | 5266414,22 |
|  |  | 104,993 | 57,984 |  |  |
| 11 | 180,698 |  |  | 997437,76 | 5266470,23 |
|  |  | 105,691 | 0,692 |  |  |
| 12 | 271,321 |  |  | 997437,57 | 5266470,90 |
|  |  | 197,011 | 74,017 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 53 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 270,081 |  |  | 997226,00 | 5266826,67 |
|  |  | 166,888 | 36,245 |  |  |
| 2 | 179,907 |  |  | 997190,70 | 5266834,89 |
|  |  | 166,795 | 36,24 |  |  |
| 3 | 180,094 |  |  | 997155,42 | 5266843,17 |
|  |  | 166,888 | 36,233 |  |  |
| 4 | 179,905 |  |  | 997120,13 | 5266851,39 |
|  |  | 166,793 | 36,248 |  |  |
| 5 | 180,053 |  |  | 997084,84 | 5266859,67 |
|  |  | 166,846 | 36,244 |  |  |
| 6 | 180,004 |  |  | 997049,55 | 5266867,92 |
|  |  | 166,85 | 29,984 |  |  |
| 7 | 269,99 |  |  | 997020,35 | 5266874,74 |
|  |  | 256,84 | 30,01 |  |  |
| 8 | 180,006 |  |  | 997013,52 | 5266845,52 |
|  |  | 256,846 | 30,006 |  |  |
| 9 | 269,99 |  |  | 997006,69 | 5266816,30 |
|  |  | 346,836 | 29,99 |  |  |
| 10 | 180,009 |  |  | 997035,89 | 5266809,47 |
|  |  | 346,845 | 36,252 |  |  |
| 11 | 179,996 |  |  | 997071,19 | 5266801,22 |
|  |  | 346,84 | 36,24 |  |  |
| 12 | 180 |  |  | 997106,48 | 5266792,97 |
|  |  | 346,841 | 36,229 |  |  |
| 13 | 180,001 |  |  | 997141,76 | 5266784,72 |
|  |  | 346,842 | 36,244 |  |  |
| 14 | 179,982 |  |  | 997177,05 | 5266776,47 |
|  |  | 346,824 | 36,231 |  |  |
| 15 | 270,041 |  |  | 997212,33 | 5266768,21 |
|  |  | 76,865 | 30,016 |  |  |
| 16 | 179,942 |  |  | 997219,15 | 5266797,44 |
|  |  | 76,807 | 30,02 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 54 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 270,077 |  |  | 997241,90 | 5266894,41 |
|  |  | 166,892 | 36,245 |  |  |
| 2 | 209,755 |  |  | 997206,60 | 5266902,63 |
|  |  | 196,647 | 7,993 |  |  |
| 3 | 150,21 |  |  | 997198,94 | 5266900,34 |
|  |  | 166,857 | 42,001 |  |  |
| 4 | 179,974 |  |  | 997158,04 | 5266909,89 |
|  |  | 166,831 | 42,005 |  |  |
| 5 | 180,011 |  |  | 997117,14 | 5266919,46 |
|  |  | 166,842 | 42,003 |  |  |
| 6 | 180,004 |  |  | 997076,24 | 5266929,02 |
|  |  | 166,846 | 42,002 |  |  |
| 7 | 269,996 |  |  | 997035,34 | 5266938,58 |
|  |  | 256,841 | 26,003 |  |  |
| 8 | 180,004 |  |  | 997029,42 | 5266913,26 |
|  |  | 256,845 | 30,006 |  |  |
| 9 | 269,989 |  |  | 997022,59 | 5266884,04 |
|  |  | 346,834 | 29,986 |  |  |
| 10 | 180,01 |  |  | 997051,79 | 5266877,21 |
|  |  | 346,845 | 36,252 |  |  |
| 11 | 179,996 |  |  | 997087,09 | 5266868,96 |
|  |  | 346,841 | 36,241 |  |  |
| 12 | 180,002 |  |  | 997122,38 | 5266860,71 |
|  |  | 346,842 | 36,232 |  |  |
| 13 | 179,998 |  |  | 997157,66 | 5266852,46 |
|  |  | 346,841 | 36,241 |  |  |
| 14 | 179,98 |  |  | 997192,95 | 5266844,21 |
|  |  | 346,821 | 36,236 |  |  |
| 15 | 270,044 |  |  | 997228,23 | 5266835,95 |
|  |  | 76,864 | 30,016 |  |  |
| 16 | 179,95 |  |  | 997235,05 | 5266865,18 |
|  |  | 76,815 | 30,021 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 55 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 179,996 |  |  | 997079,50 | 5266787,82 |
|  |  | 166,849 | 40,002 |  |  |
| 2 | 179,997 |  |  | 997040,55 | 5266796,92 |
|  |  | 166,846 | 31,227 |  |  |
| 3 | 180,005 |  |  | 997010,14 | 5266804,03 |
|  |  | 166,851 | 3,552 |  |  |
| 4 | 274,648 |  |  | 997006,68 | 5266804,83 |
|  |  | 261,499 | 27,421 |  |  |
| 5 | 179,994 |  |  | 997002,63 | 5266777,71 |
|  |  | 261,494 | 1,766 |  |  |
| 6 | 180,005 |  |  | 997002,37 | 5266775,97 |
|  |  | 261,499 | 25,024 |  |  |
| 7 | 222,678 |  |  | 996998,67 | 5266751,22 |
|  |  | 304,176 | 8,815 |  |  |
| 8 | 222,669 |  |  | 997003,62 | 5266743,93 |
|  |  | 346,846 | 4,339 |  |  |
| 9 | 179,998 |  |  | 997007,84 | 5266742,94 |
|  |  | 346,844 | 19,595 |  |  |
| 10 | 180 |  |  | 997026,92 | 5266738,48 |
|  |  | 346,844 | 36,246 |  |  |
| 11 | 180,008 |  |  | 997062,22 | 5266730,23 |
|  |  | 346,852 | 36,233 |  |  |
| 12 | 180,009 |  |  | 997097,50 | 5266721,99 |
|  |  | 346,861 | 36,243 |  |  |
| 13 | 179,978 |  |  | 997132,80 | 5266713,75 |
|  |  | 346,84 | 36,247 |  |  |
| 14 | 180,001 |  |  | 997168,09 | 5266705,50 |
|  |  | 346,841 | 36,239 |  |  |
| 15 | 180,016 |  |  | 997203,38 | 5266697,25 |
|  |  | 346,857 | 36,244 |  |  |
| 16 | 179,983 |  |  | 997238,68 | 5266689,00 |
|  |  | 346,84 | 47,433 |  |  |
| 17 | 300,156 |  |  | 997284,86 | 5266678,21 |
|  |  | 106,996 | 34,707 |  |  |
| 18 | 180,013 |  |  | 997274,72 | 5266711,40 |
|  |  | 107,009 | 34,709 |  |  |
| 19 | 239,844 |  |  | 997264,57 | 5266744,59 |
|  |  | 166,853 | 30,003 |  |  |
| 20 | 179,996 |  |  | 997235,35 | 5266751,41 |
|  |  | 166,849 | 40,01 |  |  |
| 21 | 180 |  |  | 997196,39 | 5266760,51 |
|  |  | 166,849 | 40,002 |  |  |
| 22 | 180,004 |  |  | 997157,44 | 5266769,62 |
|  |  | 166,853 | 40,021 |  |  |
| 23 | 180,001 |  |  | 997118,46 | 5266778,72 |
|  |  | 166,853 | 40,013 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 56 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 179,871 |  |  | 997258,71 | 5266599,68 |
|  |  | 166,84 | 36,247 |  |  |
| 2 | 180,001 |  |  | 997223,41 | 5266607,93 |
|  |  | 166,841 | 36,239 |  |  |
| 3 | 179,998 |  |  | 997188,12 | 5266616,18 |
|  |  | 166,839 | 36,236 |  |  |
| 4 | 179,995 |  |  | 997152,84 | 5266624,43 |
|  |  | 166,834 | 36,264 |  |  |
| 5 | 180,02 |  |  | 997117,53 | 5266632,69 |
|  |  | 166,854 | 36,227 |  |  |
| 6 | 179,971 |  |  | 997082,25 | 5266640,93 |
|  |  | 166,825 | 36,235 |  |  |
| 7 | 270,021 |  |  | 997046,97 | 5266649,19 |
|  |  | 256,846 | 30,006 |  |  |
| 8 | 180,04 |  |  | 997040,14 | 5266619,97 |
|  |  | 256,886 | 30,013 |  |  |
| 9 | 269,948 |  |  | 997033,33 | 5266590,74 |
|  |  | 346,834 | 36,222 |  |  |
| 10 | 157,224 |  |  | 997068,60 | 5266582,49 |
|  |  | 324,058 | 0,017 |  |  |
| 11 | 202,777 |  |  | 997068,62 | 5266582,48 |
|  |  | 346,835 | 36,236 |  |  |
| 12 | 180,006 |  |  | 997103,90 | 5266574,23 |
|  |  | 346,841 | 36,239 |  |  |
| 13 | 179,999 |  |  | 997139,19 | 5266565,98 |
|  |  | 346,84 | 36,235 |  |  |
| 14 | 180 |  |  | 997174,47 | 5266557,73 |
|  |  | 346,839 | 36,235 |  |  |
| 15 | 180,002 |  |  | 997209,76 | 5266549,48 |
|  |  | 346,841 | 36,239 |  |  |
| 16 | 176,937 |  |  | 997245,04 | 5266541,23 |
|  |  | 343,778 | 6,394 |  |  |
| 17 | 181,145 |  |  | 997251,18 | 5266539,44 |
|  |  | 344,923 | 31,059 |  |  |
| 18 | 180,005 |  |  | 997281,17 | 5266531,36 |
|  |  | 344,927 | 54,575 |  |  |
| 19 | 302,059 |  |  | 997333,87 | 5266517,17 |
|  |  | 106,986 | 35,29 |  |  |
| 20 | 179,733 |  |  | 997323,56 | 5266550,92 |
|  |  | 106,72 | 37,819 |  |  |
| 21 | 240,133 |  |  | 997312,68 | 5266587,14 |
|  |  | 166,853 | 22,335 |  |  |
| 22 | 180,116 |  |  | 997290,93 | 5266592,22 |
|  |  | 166,969 | 33,075 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 57 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 300,222 |  |  | 997308,97 | 5266599,33 |
|  |  | 107,009 | 69,459 |  |  |
| 2 | 239,795 |  |  | 997288,65 | 5266665,75 |
|  |  | 166,804 | 8,022 |  |  |
| 3 | 180,113 |  |  | 997280,84 | 5266667,58 |
|  |  | 166,917 | 6,14 |  |  |
| 4 | 179,975 |  |  | 997274,86 | 5266668,97 |
|  |  | 166,892 | 36,245 |  |  |
| 5 | 179,902 |  |  | 997239,56 | 5266677,19 |
|  |  | 166,795 | 36,239 |  |  |
| 6 | 180,093 |  |  | 997204,28 | 5266685,47 |
|  |  | 166,888 | 36,234 |  |  |
| 7 | 179,905 |  |  | 997168,99 | 5266693,69 |
|  |  | 166,793 | 36,248 |  |  |
| 8 | 180,062 |  |  | 997133,70 | 5266701,97 |
|  |  | 166,855 | 36,231 |  |  |
| 9 | 179,969 |  |  | 997098,42 | 5266710,21 |
|  |  | 166,824 | 36,231 |  |  |
| 10 | 270,015 |  |  | 997063,14 | 5266718,47 |
|  |  | 256,838 | 30,007 |  |  |
| 11 | 180,026 |  |  | 997056,31 | 5266689,25 |
|  |  | 256,865 | 30,015 |  |  |
| 12 | 270,003 |  |  | 997049,49 | 5266660,02 |
|  |  | 346,868 | 36,229 |  |  |
| 13 | 179,944 |  |  | 997084,77 | 5266651,79 |
|  |  | 346,812 | 36,237 |  |  |
| 14 | 180,029 |  |  | 997120,05 | 5266643,52 |
|  |  | 346,841 | 36,241 |  |  |
| 15 | 179,997 |  |  | 997155,34 | 5266635,27 |
|  |  | 346,837 | 36,233 |  |  |
| 16 | 180,003 |  |  | 997190,62 | 5266627,02 |
|  |  | 346,841 | 36,241 |  |  |
| 17 | 179,984 |  |  | 997225,91 | 5266618,77 |
|  |  | 346,825 | 36,235 |  |  |
| 18 | 180,288 |  |  | 997261,19 | 5266610,51 |
|  |  | 347,113 | 6,143 |  |  |
| 19 | 179,674 |  |  | 997267,18 | 5266609,14 |
|  |  | 346,787 | 42,927 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 58 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 179,944 |  |  | 997416,29 | 5266542,62 |
|  |  | 106,997 | 30 |  |  |
| 2 | 180,026 |  |  | 997407,52 | 5266571,31 |
|  |  | 107,023 | 40,005 |  |  |
| 3 | 174,328 |  |  | 997395,81 | 5266609,56 |
|  |  | 101,352 | 33,75 |  |  |
| 4 | 185,616 |  |  | 997389,16 | 5266642,65 |
|  |  | 106,967 | 40,004 |  |  |
| 5 | 180,011 |  |  | 997377,49 | 5266680,91 |
|  |  | 106,978 | 40,006 |  |  |
| 6 | 179,981 |  |  | 997365,81 | 5266719,18 |
|  |  | 106,959 | 36,01 |  |  |
| 7 | 180,002 |  |  | 997355,31 | 5266753,62 |
|  |  | 106,961 | 30,004 |  |  |
| 8 | 164,715 |  |  | 997346,55 | 5266782,32 |
|  |  | 91,676 | 12,866 |  |  |
| 9 | 175,937 |  |  | 997346,18 | 5266795,18 |
|  |  | 87,613 | 16,494 |  |  |
| 10 | 226,265 |  |  | 997346,86 | 5266811,66 |
|  |  | 133,878 | 28,181 |  |  |
| 11 | 180,003 |  |  | 997327,33 | 5266831,97 |
|  |  | 133,881 | 19,507 |  |  |
| 12 | 179,998 |  |  | 997313,81 | 5266846,03 |
|  |  | 133,879 | 33,211 |  |  |
| 13 | 179,993 |  |  | 997290,79 | 5266869,97 |
|  |  | 133,872 | 21,895 |  |  |
| 14 | 212,827 |  |  | 997275,61 | 5266885,75 |
|  |  | 166,699 | 23,602 |  |  |
| 15 | 269,998 |  |  | 997252,65 | 5266891,18 |
|  |  | 256,697 | 11,881 |  |  |
| 16 | 179,992 |  |  | 997249,91 | 5266879,62 |
|  |  | 256,69 | 17,995 |  |  |
| 17 | 180,134 |  |  | 997245,77 | 5266862,11 |
|  |  | 256,824 | 100,156 |  |  |
| 18 | 270,019 |  |  | 997222,94 | 5266764,59 |
|  |  | 346,843 | 51,007 |  |  |
| 19 | 120,457 |  |  | 997272,61 | 5266752,98 |
|  |  | 287,301 | 15,041 |  |  |
| 20 | 179,023 |  |  | 997277,08 | 5266738,62 |
|  |  | 286,323 | 18,095 |  |  |
| 21 | 180,668 |  |  | 997282,17 | 5266721,26 |
|  |  | 286,992 | 30,011 |  |  |
| 22 | 180,026 |  |  | 997290,94 | 5266692,56 |
|  |  | 287,017 | 30,005 |  |  |
| 23 | 179,983 |  |  | 997299,72 | 5266663,86 |
|  |  | 287,001 | 30,023 |  |  |
| 24 | 179,997 |  |  | 997308,50 | 5266635,15 |
|  |  | 286,997 | 29,987 |  |  |
| 25 | 90,336 |  |  | 997317,26 | 5266606,47 |
|  |  | 197,333 | 0,01 |  |  |
| 26 | 269,662 |  |  | 997317,25 | 5266606,47 |
|  |  | 286,996 | 29,88 |  |  |
| 27 | 179,663 |  |  | 997325,99 | 5266577,90 |
|  |  | 286,659 | 5,832 |  |  |
| 28 | 179,998 |  |  | 997327,66 | 5266572,31 |
|  |  | 286,657 | 3,485 |  |  |
| 29 | 179,999 |  |  | 997328,66 | 5266568,97 |
|  |  | 286,656 | 20,825 |  |  |
| 30 | 180,001 |  |  | 997334,63 | 5266549,02 |
|  |  | 286,656 | 30 |  |  |
| 31 | 180,003 |  |  | 997343,22 | 5266520,28 |
|  |  | 286,659 | 3,86 |  |  |
| 32 | 214,12 |  |  | 997344,33 | 5266516,58 |
|  |  | 320,779 | 31,171 |  |  |
| 33 | 178,336 |  |  | 997368,48 | 5266496,87 |
|  |  | 319,115 | 35,478 |  |  |
| 34 | 237,898 |  |  | 997395,30 | 5266473,65 |
|  |  | 17,013 | 39,852 |  |  |
| 35 | 269,71 |  |  | 997433,41 | 5266485,31 |
|  |  | 106,723 | 29,802 |  |  |
| 36 | 90,286 |  |  | 997424,83 | 5266513,85 |
|  |  | 17,009 | 0,267 |  |  |
| 37 | 270,044 |  |  | 997425,09 | 5266513,93 |
|  |  | 107,053 | 30,01 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 59 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 302,556 |  |  | 997349,03 | 5266826,71 |
|  |  | 76,433 | 18,26 |  |  |
| 2 | 172,597 |  |  | 997353,32 | 5266844,46 |
|  |  | 69,03 | 22,225 |  |  |
| 3 | 172,593 |  |  | 997361,27 | 5266865,22 |
|  |  | 61,623 | 97,149 |  |  |
| 4 | 179,992 |  |  | 997407,44 | 5266950,69 |
|  |  | 61,615 | 16,42 |  |  |
| 5 | 260,671 |  |  | 997415,25 | 5266965,14 |
|  |  | 142,286 | 21,017 |  |  |
| 6 | 180,001 |  |  | 997398,62 | 5266977,99 |
|  |  | 142,287 | 60,163 |  |  |
| 7 | 262,766 |  |  | 997351,03 | 5267014,80 |
|  |  | 225,053 | 34,156 |  |  |
| 8 | 180,001 |  |  | 997326,90 | 5266990,62 |
|  |  | 225,054 | 29,996 |  |  |
| 9 | 180,141 |  |  | 997305,71 | 5266969,39 |
|  |  | 225,196 | 30,001 |  |  |
| 10 | 89,804 |  |  | 997284,57 | 5266948,10 |
|  |  | 135 | 0,08 |  |  |
| 11 | 270,012 |  |  | 997284,51 | 5266948,16 |
|  |  | 225,012 | 30,005 |  |  |
| 12 | 179,996 |  |  | 997263,30 | 5266926,94 |
|  |  | 225,008 | 4,077 |  |  |
| 13 | 211,69 |  |  | 997260,42 | 5266924,06 |
|  |  | 256,698 | 22,778 |  |  |
| 14 | 270,001 |  |  | 997255,18 | 5266901,89 |
|  |  | 346,699 | 28,688 |  |  |
| 15 | 147,178 |  |  | 997283,09 | 5266895,29 |
|  |  | 313,877 | 95,136 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 60 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 213,143 |  |  | 997517,51 | 5266290,77 |
|  |  | 185,071 | 48,451 |  |  |
| 2 | 257,993 |  |  | 997469,25 | 5266286,49 |
|  |  | 263,064 | 5,301 |  |  |
| 3 | 176,683 |  |  | 997468,61 | 5266281,23 |
|  |  | 259,747 | 34,927 |  |  |
| 4 | 257,899 |  |  | 997462,39 | 5266246,86 |
|  |  | 337,646 | 28,114 |  |  |
| 5 | 180,001 |  |  | 997488,39 | 5266236,17 |
|  |  | 337,647 | 32,978 |  |  |
| 6 | 269,088 |  |  | 997518,89 | 5266223,62 |
|  |  | 66,735 | 45,689 |  |  |
| 7 | 180,002 |  |  | 997536,94 | 5266265,60 |
|  |  | 66,737 | 13,117 |  |  |
| 8 | 265,192 |  |  | 997542,12 | 5266277,65 |
|  |  | 151,928 | 27,891 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 61 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 264,928 |  |  | 997429,72 | 5266960,37 |
|  |  | 241,614 | 19,106 |  |  |
| 2 | 180,009 |  |  | 997420,64 | 5266943,56 |
|  |  | 241,623 | 96,177 |  |  |
| 3 | 187,404 |  |  | 997374,93 | 5266858,94 |
|  |  | 249,027 | 20,284 |  |  |
| 4 | 187,409 |  |  | 997367,67 | 5266840,00 |
|  |  | 256,436 | 17,097 |  |  |
| 5 | 185,676 |  |  | 997363,66 | 5266823,38 |
|  |  | 262,112 | 5,391 |  |  |
| 6 | 262,118 |  |  | 997362,92 | 5266818,04 |
|  |  | 344,23 | 97,324 |  |  |
| 7 | 181,775 |  |  | 997456,58 | 5266791,59 |
|  |  | 346,005 | 10,916 |  |  |
| 8 | 194,363 |  |  | 997467,17 | 5266788,95 |
|  |  | 0,368 | 8,868 |  |  |
| 9 | 189,293 |  |  | 997476,04 | 5266789,01 |
|  |  | 9,661 | 8,869 |  |  |
| 10 | 189,279 |  |  | 997484,79 | 5266790,50 |
|  |  | 18,94 | 8,869 |  |  |
| 11 | 189,303 |  |  | 997493,17 | 5266793,37 |
|  |  | 28,243 | 8,867 |  |  |
| 12 | 194,347 |  |  | 997500,99 | 5266797,57 |
|  |  | 42,591 | 10,917 |  |  |
| 13 | 181,783 |  |  | 997509,02 | 5266804,96 |
|  |  | 44,373 | 120,348 |  |  |
| 14 | 292,313 |  |  | 997595,05 | 5266889,12 |
|  |  | 156,686 | 180,022 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 62 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 180,001 |  |  | 997704,52 | 5266996,23 |
|  |  | 44,374 | 5,628 |  |  |
| 2 | 179,999 |  |  | 997708,54 | 5267000,16 |
|  |  | 44,373 | 95,282 |  |  |
| 3 | 270,001 |  |  | 997776,65 | 5267066,80 |
|  |  | 134,374 | 62,277 |  |  |
| 4 | 244,927 |  |  | 997733,10 | 5267111,31 |
|  |  | 199,301 | 8,656 |  |  |
| 5 | 90,178 |  |  | 997724,93 | 5267108,45 |
|  |  | 109,479 | 3,659 |  |  |
| 6 | 266,31 |  |  | 997723,71 | 5267111,90 |
|  |  | 195,788 | 38,076 |  |  |
| 7 | 205,987 |  |  | 997687,07 | 5267101,54 |
|  |  | 221,775 | 11,693 |  |  |
| 8 | 159,471 |  |  | 997678,35 | 5267093,75 |
|  |  | 201,247 | 11,867 |  |  |
| 9 | 176,108 |  |  | 997667,29 | 5267089,45 |
|  |  | 197,354 | 29,503 |  |  |
| 10 | 269,687 |  |  | 997639,13 | 5267080,65 |
|  |  | 287,041 | 3,242 |  |  |
| 11 | 90,959 |  |  | 997640,08 | 5267077,55 |
|  |  | 198 | 11,293 |  |  |
| 12 | 89,123 |  |  | 997629,34 | 5267074,06 |
|  |  | 107,123 | 3,464 |  |  |
| 13 | 269,813 |  |  | 997628,32 | 5267077,37 |
|  |  | 196,936 | 18,27 |  |  |
| 14 | 270,165 |  |  | 997610,84 | 5267072,05 |
|  |  | 287,102 | 27,613 |  |  |
| 15 | 207,272 |  |  | 997618,96 | 5267045,66 |
|  |  | 314,373 | 95,165 |  |  |
| 16 | 270 |  |  | 997685,52 | 5266977,63 |
|  |  | 44,373 | 17,252 |  |  |
| 17 | 180 |  |  | 997697,85 | 5266989,70 |
|  |  | 44,373 | 9,339 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 63 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 179,93 |  |  | 997602,66 | 5266505,42 |
|  |  | 99,806 | 7,558 |  |  |
| 2 | 180,044 |  |  | 997601,37 | 5266512,87 |
|  |  | 99,85 | 35,585 |  |  |
| 3 | 180,001 |  |  | 997595,29 | 5266547,93 |
|  |  | 99,852 | 18,864 |  |  |
| 4 | 270 |  |  | 997592,06 | 5266566,51 |
|  |  | 189,852 | 27,375 |  |  |
| 5 | 210,141 |  |  | 997565,09 | 5266561,83 |
|  |  | 219,993 | 38,214 |  |  |
| 6 | 243,605 |  |  | 997535,81 | 5266537,27 |
|  |  | 283,599 | 150,763 |  |  |
| 7 | 249,758 |  |  | 997571,26 | 5266390,73 |
|  |  | 353,357 | 29,231 |  |  |
| 8 | 263,269 |  |  | 997600,29 | 5266387,35 |
|  |  | 76,626 | 49,276 |  |  |
| 9 | 180,007 |  |  | 997611,69 | 5266435,29 |
|  |  | 76,633 | 7,941 |  |  |
| 10 | 203,244 |  |  | 997613,53 | 5266443,02 |
|  |  | 99,877 | 56,185 |  |  |
| 11 | 179,999 |  |  | 997603,89 | 5266498,37 |
|  |  | 99,876 | 7,156 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 64 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 270,631 |  |  | 997618,74 | 5266248,12 |
|  |  | 62,636 | 27,01 |  |  |
| 2 | 265,838 |  |  | 997631,16 | 5266272,11 |
|  |  | 148,475 | 6,294 |  |  |
| 3 | 95,83 |  |  | 997625,79 | 5266275,40 |
|  |  | 64,305 | 7,246 |  |  |
| 4 | 176,535 |  |  | 997628,93 | 5266281,93 |
|  |  | 60,84 | 2,111 |  |  |
| 5 | 180 |  |  | 997629,96 | 5266283,77 |
|  |  | 60,841 | 7,479 |  |  |
| 6 | 180 |  |  | 997633,60 | 5266290,30 |
|  |  | 60,84 | 46,068 |  |  |
| 7 | 195,786 |  |  | 997656,05 | 5266330,53 |
|  |  | 76,627 | 30,618 |  |  |
| 8 | 270 |  |  | 997663,13 | 5266360,32 |
|  |  | 166,626 | 61,387 |  |  |
| 9 | 270 |  |  | 997603,41 | 5266374,52 |
|  |  | 256,626 | 42,768 |  |  |
| 10 | 164,145 |  |  | 997593,52 | 5266332,91 |
|  |  | 240,772 | 30,373 |  |  |
| 11 | 164,591 |  |  | 997578,69 | 5266306,41 |
|  |  | 225,363 | 6,965 |  |  |
| 12 | 194,802 |  |  | 997573,79 | 5266301,45 |
|  |  | 240,165 | 13,604 |  |  |
| 13 | 179,974 |  |  | 997567,03 | 5266289,65 |
|  |  | 240,138 | 6,619 |  |  |
| 14 | 180,025 |  |  | 997563,73 | 5266283,91 |
|  |  | 240,163 | 5,695 |  |  |
| 15 | 271,765 |  |  | 997560,90 | 5266278,97 |
|  |  | 331,929 | 41,866 |  |  |
| 16 | 179,998 |  |  | 997597,84 | 5266259,27 |
|  |  | 331,926 | 21,864 |  |  |
| 17 | 180,078 |  |  | 997617,13 | 5266248,98 |
|  |  | 332,005 | 1,825 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 65 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 270 |  |  | 997835,40 | 5267006,75 |
|  |  | 134,373 | 72 |  |  |
| 2 | 270 |  |  | 997785,04 | 5267058,22 |
|  |  | 224,373 | 127,5 |  |  |
| 3 | 270 |  |  | 997693,91 | 5266969,06 |
|  |  | 314,374 | 72 |  |  |
| 4 | 270 |  |  | 997744,26 | 5266917,59 |
|  |  | 44,373 | 127,5 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 66 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 270 |  |  | 997855,88 | 5266837,66 |
|  |  | 81,018 | 102,543 |  |  |
| 2 | 186,669 |  |  | 997871,89 | 5266938,95 |
|  |  | 87,687 | 12,534 |  |  |
| 3 | 193,34 |  |  | 997872,39 | 5266951,47 |
|  |  | 101,027 | 12,065 |  |  |
| 4 | 193,338 |  |  | 997870,08 | 5266963,31 |
|  |  | 114,365 | 12,066 |  |  |
| 5 | 193,335 |  |  | 997865,11 | 5266974,30 |
|  |  | 127,7 | 12,535 |  |  |
| 6 | 186,675 |  |  | 997857,44 | 5266984,22 |
|  |  | 134,375 | 22,523 |  |  |
| 7 | 269,999 |  |  | 997841,69 | 5267000,32 |
|  |  | 224,373 | 127,5 |  |  |
| 8 | 270 |  |  | 997750,55 | 5266911,16 |
|  |  | 314,373 | 94,08 |  |  |
| 9 | 216,646 |  |  | 997816,35 | 5266843,91 |
|  |  | 351,019 | 40,022 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 67 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 269,999 |  |  | 997758,82 | 5266349,91 |
|  |  | 76,626 | 83 |  |  |
| 2 | 270,001 |  |  | 997778,02 | 5266430,66 |
|  |  | 166,627 | 79,501 |  |  |
| 3 | 270 |  |  | 997700,67 | 5266449,04 |
|  |  | 256,627 | 83 |  |  |
| 4 | 270 |  |  | 997681,47 | 5266368,29 |
|  |  | 346,627 | 79,5 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 68 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 179,997 |  |  | 997613,94 | 5266907,60 |
|  |  | 44,372 | 5,978 |  |  |
| 2 | 180,001 |  |  | 997618,21 | 5266911,78 |
|  |  | 44,373 | 85,158 |  |  |
| 3 | 270 |  |  | 997679,08 | 5266971,34 |
|  |  | 134,373 | 91 |  |  |
| 4 | 270 |  |  | 997615,44 | 5267036,39 |
|  |  | 224,373 | 142,48 |  |  |
| 5 | 292,314 |  |  | 997513,60 | 5266936,75 |
|  |  | 336,687 | 98,365 |  |  |
| 6 | 247,686 |  |  | 997603,93 | 5266897,82 |
|  |  | 44,373 | 9,514 |  |  |
| 7 | 180,002 |  |  | 997610,73 | 5266904,47 |
|  |  | 44,375 | 4,482 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 69 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 242,728 |  |  | 997610,13 | 5267043,77 |
|  |  | 107,102 | 26,84 |  |  |
| 2 | 269,833 |  |  | 997602,23 | 5267069,43 |
|  |  | 196,935 | 74,211 |  |  |
| 3 | 186,694 |  |  | 997531,24 | 5267047,81 |
|  |  | 203,629 | 37,449 |  |  |
| 4 | 192,488 |  |  | 997496,93 | 5267032,80 |
|  |  | 216,117 | 23,582 |  |  |
| 5 | 192,277 |  |  | 997477,88 | 5267018,90 |
|  |  | 228,394 | 33,073 |  |  |
| 6 | 191,353 |  |  | 997455,92 | 5266994,17 |
|  |  | 239,747 | 30,13 |  |  |
| 7 | 276,939 |  |  | 997440,74 | 5266968,14 |
|  |  | 336,686 | 69,607 |  |  |
| 8 | 247,687 |  |  | 997504,66 | 5266940,60 |
|  |  | 44,373 | 147,539 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 70 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 282,098 |  |  | 997460,21 | 5266234,78 |
|  |  | 259,746 | 33,557 |  |  |
| 2 | 255,006 |  |  | 997454,23 | 5266201,76 |
|  |  | 334,752 | 50,701 |  |  |
| 3 | 270,868 |  |  | 997500,09 | 5266180,14 |
|  |  | 65,621 | 30,54 |  |  |
| 4 | 227,726 |  |  | 997512,70 | 5266207,95 |
|  |  | 113,346 | 6,947 |  |  |
| 5 | 224,301 |  |  | 997509,94 | 5266214,33 |
|  |  | 157,647 | 53,778 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 71 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 284,993 |  |  | 997453,59 | 5266198,19 |
|  |  | 259,745 | 32,017 |  |  |
| 2 | 180,691 |  |  | 997447,89 | 5266166,69 |
|  |  | 260,436 | 19,493 |  |  |
| 3 | 184,866 |  |  | 997444,65 | 5266147,47 |
|  |  | 265,302 | 6,662 |  |  |
| 4 | 246,444 |  |  | 997444,10 | 5266140,83 |
|  |  | 331,746 | 19,601 |  |  |
| 5 | 270,002 |  |  | 997461,37 | 5266131,55 |
|  |  | 61,748 | 25,06 |  |  |
| 6 | 130,977 |  |  | 997473,23 | 5266153,62 |
|  |  | 12,725 | 16,095 |  |  |
| 7 | 232,434 |  |  | 997488,93 | 5266157,17 |
|  |  | 65,159 | 22,032 |  |  |
| 8 | 269,593 |  |  | 997498,19 | 5266177,16 |
|  |  | 154,752 | 49,309 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 72 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 229,87 |  |  | 997523,24 | 5266209,51 |
|  |  | 336,975 | 24,585 |  |  |
| 2 | 180,007 |  |  | 997545,87 | 5266199,89 |
|  |  | 336,983 | 15,198 |  |  |
| 3 | 267,539 |  |  | 997559,85 | 5266193,95 |
|  |  | 64,522 | 23,31 |  |  |
| 4 | 176,464 |  |  | 997569,88 | 5266214,99 |
|  |  | 60,986 | 16,06 |  |  |
| 5 | 179,994 |  |  | 997577,67 | 5266229,04 |
|  |  | 60,98 | 25,547 |  |  |
| 6 | 180,054 |  |  | 997590,06 | 5266251,38 |
|  |  | 61,034 | 0,622 |  |  |
| 7 | 270,896 |  |  | 997590,37 | 5266251,92 |
|  |  | 151,93 | 48,465 |  |  |
| 8 | 270,337 |  |  | 997547,60 | 5266274,72 |
|  |  | 242,267 | 11,915 |  |  |
| 9 | 180,005 |  |  | 997542,06 | 5266264,18 |
|  |  | 242,272 | 13,659 |  |  |
| 10 | 179,819 |  |  | 997535,70 | 5266252,09 |
|  |  | 242,091 | 0,614 |  |  |
| 11 | 184,646 |  |  | 997535,41 | 5266251,54 |
|  |  | 246,737 | 37,055 |  |  |
| 12 | 220,369 |  |  | 997520,78 | 5266217,50 |
|  |  | 287,106 | 8,365 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 73 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 268,317 |  |  | 997518,73 | 5266199,47 |
|  |  | 245,294 | 0,45 |  |  |
| 2 | 180,331 |  |  | 997518,55 | 5266199,06 |
|  |  | 245,625 | 25,369 |  |  |
| 3 | 263,406 |  |  | 997508,08 | 5266175,95 |
|  |  | 329,031 | 39,592 |  |  |
| 4 | 179,998 |  |  | 997542,02 | 5266155,58 |
|  |  | 329,029 | 19,594 |  |  |
| 5 | 218,092 |  |  | 997558,82 | 5266145,50 |
|  |  | 7,12 | 19,899 |  |  |
| 6 | 265,912 |  |  | 997578,57 | 5266147,96 |
|  |  | 93,032 | 26,717 |  |  |
| 7 | 243,945 |  |  | 997577,16 | 5266174,64 |
|  |  | 156,977 | 63,479 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 74 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 114,366 |  |  | 997581,25 | 5266182,36 |
|  |  | 273,035 | 40,729 |  |  |
| 2 | 246,833 |  |  | 997583,41 | 5266141,69 |
|  |  | 339,867 | 34,967 |  |  |
| 3 | 256,949 |  |  | 997616,24 | 5266129,65 |
|  |  | 56,816 | 20,792 |  |  |
| 4 | 179,999 |  |  | 997627,62 | 5266147,05 |
|  |  | 56,815 | 11,052 |  |  |
| 5 | 179,984 |  |  | 997633,67 | 5266156,30 |
|  |  | 56,799 | 8,399 |  |  |
| 6 | 197,963 |  |  | 997638,27 | 5266163,33 |
|  |  | 74,762 | 47,913 |  |  |
| 7 | 253,111 |  |  | 997650,86 | 5266209,56 |
|  |  | 147,873 | 43,393 |  |  |
| 8 | 91,087 |  |  | 997614,11 | 5266232,63 |
|  |  | 58,96 | 6,99 |  |  |
| 9 | 273,698 |  |  | 997617,72 | 5266238,62 |
|  |  | 152,658 | 24,292 |  |  |
| 10 | 266,075 |  |  | 997596,14 | 5266249,78 |
|  |  | 238,733 | 20,529 |  |  |
| 11 | 187,505 |  |  | 997585,48 | 5266232,23 |
|  |  | 246,237 | 11,109 |  |  |
| 12 | 178,283 |  |  | 997581,01 | 5266222,07 |
|  |  | 244,521 | 36,996 |  |  |
| 13 | 274,147 |  |  | 997565,09 | 5266188,67 |
|  |  | 338,668 | 17,348 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 75 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 127,564 |  |  | 997493,83 | 5266151,10 |
|  |  | 192,721 | 16,347 |  |  |
| 2 | 229,027 |  |  | 997477,89 | 5266147,50 |
|  |  | 241,748 | 21,868 |  |  |
| 3 | 270 |  |  | 997467,53 | 5266128,24 |
|  |  | 331,749 | 53,637 |  |  |
| 4 | 269,994 |  |  | 997514,78 | 5266102,85 |
|  |  | 61,742 | 4,357 |  |  |
| 5 | 85,375 |  |  | 997516,85 | 5266106,69 |
|  |  | 327,117 | 13,546 |  |  |
| 6 | 181,201 |  |  | 997528,22 | 5266099,33 |
|  |  | 328,319 | 9,396 |  |  |
| 7 | 184,362 |  |  | 997536,22 | 5266094,40 |
|  |  | 332,681 | 11,518 |  |  |
| 8 | 176,793 |  |  | 997546,45 | 5266089,11 |
|  |  | 329,474 | 22,746 |  |  |
| 9 | 183,529 |  |  | 997566,04 | 5266077,56 |
|  |  | 333,002 | 22,515 |  |  |
| 10 | 263,99 |  |  | 997586,11 | 5266067,34 |
|  |  | 56,992 | 20,39 |  |  |
| 11 | 226,271 |  |  | 997597,21 | 5266084,43 |
|  |  | 103,263 | 4,741 |  |  |
| 12 | 131,842 |  |  | 997596,13 | 5266089,05 |
|  |  | 55,105 | 6,701 |  |  |
| 13 | 271,325 |  |  | 997599,96 | 5266094,54 |
|  |  | 146,43 | 5,59 |  |  |
| 14 | 90,382 |  |  | 997595,30 | 5266097,64 |
|  |  | 56,812 | 34,355 |  |  |
| 15 | 283,057 |  |  | 997614,11 | 5266126,39 |
|  |  | 159,869 | 34,635 |  |  |
| 16 | 168,718 |  |  | 997581,59 | 5266138,31 |
|  |  | 148,588 | 7,984 |  |  |
| 17 | 271,685 |  |  | 997574,77 | 5266142,47 |
|  |  | 240,273 | 9,132 |  |  |
| 18 | 88,637 |  |  | 997570,24 | 5266134,54 |
|  |  | 148,91 | 36,985 |  |  |
| 19 | 179,995 |  |  | 997538,57 | 5266153,64 |
|  |  | 148,905 | 39,769 |  |  |
| 20 | 276,252 |  |  | 997504,52 | 5266174,18 |
|  |  | 245,157 | 25,432 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 76 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 262,359 |  |  | 997737,34 | 5266302,55 |
|  |  | 63,151 | 40,149 |  |  |
| 2 | 283,476 |  |  | 997755,47 | 5266338,37 |
|  |  | 166,626 | 76,414 |  |  |
| 3 | 270 |  |  | 997681,13 | 5266356,04 |
|  |  | 256,626 | 32,192 |  |  |
| 4 | 264,166 |  |  | 997673,68 | 5266324,72 |
|  |  | 340,792 | 67,408 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 77 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 274,752 |  |  | 997655,94 | 5266214,64 |
|  |  | 62,625 | 11,094 |  |  |
| 2 | 180,018 |  |  | 997661,04 | 5266224,49 |
|  |  | 62,643 | 4,22 |  |  |
| 3 | 164,479 |  |  | 997662,98 | 5266228,24 |
|  |  | 47,121 | 38,966 |  |  |
| 4 | 159,666 |  |  | 997689,49 | 5266256,79 |
|  |  | 26,787 | 37,197 |  |  |
| 5 | 216,381 |  |  | 997722,70 | 5266273,55 |
|  |  | 63,168 | 25,204 |  |  |
| 6 | 242,809 |  |  | 997734,07 | 5266296,04 |
|  |  | 125,977 | 3,895 |  |  |
| 7 | 218,635 |  |  | 997731,78 | 5266299,20 |
|  |  | 164,613 | 30,134 |  |  |
| 8 | 176,18 |  |  | 997702,73 | 5266307,19 |
|  |  | 160,793 | 34,15 |  |  |
| 9 | 260,05 |  |  | 997670,48 | 5266318,43 |
|  |  | 240,843 | 37,402 |  |  |
| 10 | 181,96 |  |  | 997652,26 | 5266285,77 |
|  |  | 242,802 | 12,813 |  |  |
| 11 | 179,833 |  |  | 997646,40 | 5266274,37 |
|  |  | 242,635 | 28,612 |  |  |
| 12 | 180,003 |  |  | 997633,25 | 5266248,96 |
|  |  | 242,638 | 13,729 |  |  |
| 13 | 236,96 |  |  | 997626,94 | 5266236,77 |
|  |  | 299,598 | 1,237 |  |  |
| 14 | 179,988 |  |  | 997627,55 | 5266235,69 |
|  |  | 299,587 | 5,771 |  |  |
| 15 | 208,286 |  |  | 997630,40 | 5266230,67 |
|  |  | 327,873 | 30,151 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 78 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 183,203 |  |  | 997575,60 | 5266030,14 |
|  |  | 238,032 | 7,625 |  |  |
| 2 | 270,124 |  |  | 997571,56 | 5266023,67 |
|  |  | 328,156 | 4,173 |  |  |
| 3 | 180,043 |  |  | 997575,11 | 5266021,47 |
|  |  | 328,199 | 9,857 |  |  |
| 4 | 234,303 |  |  | 997583,49 | 5266016,27 |
|  |  | 22,502 | 8,093 |  |  |
| 5 | 207,368 |  |  | 997590,96 | 5266019,37 |
|  |  | 49,87 | 18,115 |  |  |
| 6 | 159,246 |  |  | 997602,64 | 5266033,22 |
|  |  | 29,116 | 5,465 |  |  |
| 7 | 179,991 |  |  | 997607,41 | 5266035,88 |
|  |  | 29,107 | 7,05 |  |  |
| 8 | 205,321 |  |  | 997613,57 | 5266039,31 |
|  |  | 54,429 | 25,682 |  |  |
| 9 | 170,029 |  |  | 997628,51 | 5266060,20 |
|  |  | 44,458 | 11,088 |  |  |
| 10 | 193,618 |  |  | 997636,42 | 5266067,97 |
|  |  | 58,076 | 13,083 |  |  |
| 11 | 149,253 |  |  | 997643,34 | 5266079,07 |
|  |  | 27,329 | 8,749 |  |  |
| 12 | 202,524 |  |  | 997651,11 | 5266083,09 |
|  |  | 49,853 | 8,611 |  |  |
| 13 | 191,746 |  |  | 997656,67 | 5266089,67 |
|  |  | 61,598 | 24,929 |  |  |
| 14 | 173,886 |  |  | 997668,52 | 5266111,60 |
|  |  | 55,484 | 0,416 |  |  |
| 15 | 173,525 |  |  | 997668,76 | 5266111,94 |
|  |  | 49,009 | 9,878 |  |  |
| 16 | 187,574 |  |  | 997675,24 | 5266119,40 |
|  |  | 56,583 | 53,836 |  |  |
| 17 | 268,082 |  |  | 997704,89 | 5266164,33 |
|  |  | 144,665 | 17,424 |  |  |
| 18 | 179,685 |  |  | 997690,67 | 5266174,41 |
|  |  | 144,351 | 2,994 |  |  |
| 19 | 92,053 |  |  | 997688,24 | 5266176,15 |
|  |  | 56,404 | 5,219 |  |  |
| 20 | 269,311 |  |  | 997691,13 | 5266180,50 |
|  |  | 145,715 | 24,445 |  |  |
| 21 | 179,981 |  |  | 997670,93 | 5266194,27 |
|  |  | 145,696 | 10,256 |  |  |
| 22 | 276,934 |  |  | 997662,46 | 5266200,05 |
|  |  | 242,63 | 5,66 |  |  |
| 23 | 192,131 |  |  | 997659,86 | 5266195,03 |
|  |  | 254,761 | 29,397 |  |  |
| 24 | 163,301 |  |  | 997652,13 | 5266166,66 |
|  |  | 238,062 | 27,886 |  |  |
| 25 | 179,994 |  |  | 997637,38 | 5266143,00 |
|  |  | 238,057 | 5,216 |  |  |
| 26 | 180,365 |  |  | 997634,62 | 5266138,57 |
|  |  | 238,422 | 33,535 |  |  |
| 27 | 178,044 |  |  | 997617,06 | 5266110,00 |
|  |  | 236,466 | 4,251 |  |  |
| 28 | 178,468 |  |  | 997614,71 | 5266106,46 |
|  |  | 234,934 | 4,907 |  |  |
| 29 | 189,646 |  |  | 997611,89 | 5266102,44 |
|  |  | 244,58 | 16,917 |  |  |
| 30 | 193,064 |  |  | 997604,63 | 5266087,16 |
|  |  | 257,644 | 9,491 |  |  |
| 31 | 161,938 |  |  | 997602,60 | 5266077,89 |
|  |  | 239,582 | 24,863 |  |  |
| 32 | 186,386 |  |  | 997590,01 | 5266056,45 |
|  |  | 245,968 | 5,353 |  |  |
| 33 | 170,074 |  |  | 997587,83 | 5266051,56 |
|  |  | 236,042 | 13,335 |  |  |
| 34 | 274,761 |  |  | 997580,38 | 5266040,50 |
|  |  | 330,803 | 2,07 |  |  |
| 35 | 84,026 |  |  | 997582,19 | 5266039,49 |
|  |  | 234,829 | 11,439 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 79 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 253,223 |  |  | 997549,48 | 5266007,81 |
|  |  | 61,703 | 30,866 |  |  |
| 2 | 177,53 |  |  | 997564,11 | 5266034,99 |
|  |  | 59,232 | 30,794 |  |  |
| 3 | 268,846 |  |  | 997579,86 | 5266061,45 |
|  |  | 148,078 | 9,126 |  |  |
| 4 | 181,01 |  |  | 997572,12 | 5266066,28 |
|  |  | 149,089 | 51,05 |  |  |
| 5 | 174,673 |  |  | 997528,32 | 5266092,50 |
|  |  | 143,762 | 5,344 |  |  |
| 6 | 203,163 |  |  | 997524,01 | 5266095,66 |
|  |  | 166,924 | 17,942 |  |  |
| 7 | 179,99 |  |  | 997506,53 | 5266099,72 |
|  |  | 166,915 | 5,123 |  |  |
| 8 | 164,833 |  |  | 997501,54 | 5266100,88 |
|  |  | 151,748 | 66,019 |  |  |
| 9 | 293,548 |  |  | 997443,39 | 5266132,13 |
|  |  | 265,296 | 8,368 |  |  |
| 10 | 184,815 |  |  | 997442,70 | 5266123,79 |
|  |  | 270,111 | 14,504 |  |  |
| 11 | 184,855 |  |  | 997442,73 | 5266109,29 |
|  |  | 274,966 | 26,993 |  |  |
| 12 | 186,856 |  |  | 997445,07 | 5266082,39 |
|  |  | 281,822 | 30,7 |  |  |
| 13 | 187,725 |  |  | 997451,36 | 5266052,35 |
|  |  | 289,547 | 28,064 |  |  |
| 14 | 238,933 |  |  | 997460,75 | 5266025,90 |
|  |  | 348,48 | 90,558 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 80 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 239,876 |  |  | 997495,06 | 5265955,76 |
|  |  | 356,597 | 9,567 |  |  |
| 2 | 227,131 |  |  | 997504,61 | 5265955,19 |
|  |  | 43,728 | 14,004 |  |  |
| 3 | 178,244 |  |  | 997514,73 | 5265964,87 |
|  |  | 41,972 | 14,739 |  |  |
| 4 | 191,222 |  |  | 997525,69 | 5265974,73 |
|  |  | 53,194 | 35,577 |  |  |
| 5 | 295,285 |  |  | 997547,00 | 5266003,21 |
|  |  | 168,479 | 86,241 |  |  |
| 6 | 308,242 |  |  | 997462,50 | 5266020,44 |
|  |  | 296,721 | 72,413 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 81 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 180 |  |  | 997002,71 | 5266991,01 |
|  |  | 261,599 | 254,547 |  |  |
| 2 | 189,853 |  |  | 996965,52 | 5266739,19 |
|  |  | 271,452 | 521,558 |  |  |
| 3 | 177,129 |  |  | 996978,74 | 5266217,80 |
|  |  | 268,582 | 175,361 |  |  |
| 4 | 203,922 |  |  | 996974,40 | 5266042,49 |
|  |  | 292,504 | 171,24 |  |  |
| 5 | 172,09 |  |  | 997039,94 | 5265884,29 |
|  |  | 284,593 | 67,313 |  |  |
| 6 | 236,141 |  |  | 997056,90 | 5265819,15 |
|  |  | 340,734 | 23,846 |  |  |
| 7 | 302,997 |  |  | 997079,41 | 5265811,28 |
|  |  | 103,731 | 23,8 |  |  |
| 8 | 222,979 |  |  | 997073,76 | 5265834,40 |
|  |  | 146,71 | 14,427 |  |  |
| 9 | 88,715 |  |  | 997061,70 | 5265842,32 |
|  |  | 55,425 | 13,167 |  |  |
| 10 | 226,813 |  |  | 997069,17 | 5265853,16 |
|  |  | 102,238 | 38,873 |  |  |
| 11 | 190,253 |  |  | 997060,93 | 5265891,15 |
|  |  | 112,491 | 168,247 |  |  |
| 12 | 156,11 |  |  | 996996,57 | 5266046,60 |
|  |  | 88,601 | 171,221 |  |  |
| 13 | 182,851 |  |  | 997000,75 | 5266217,77 |
|  |  | 91,452 | 520,255 |  |  |
| 14 | 170,047 |  |  | 996987,57 | 5266737,86 |
|  |  | 81,499 | 264,926 |  |  |
| 15 | 180 |  |  | 997026,73 | 5266999,88 |
|  |  | 81,499 | 13,424 |  |  |
| 16 | 180 |  |  | 997028,72 | 5267013,15 |
|  |  | 81,499 | 69,563 |  |  |
| 17 | 97,104 |  |  | 997039,00 | 5267081,95 |
|  |  | 358,604 | 402,978 |  |  |
| 18 | 261,115 |  |  | 997441,86 | 5267072,13 |
|  |  | 79,719 | 123,157 |  |  |
| 19 | 297,759 |  |  | 997463,84 | 5267193,31 |
|  |  | 197,478 | 24,868 |  |  |
| 20 | 242,248 |  |  | 997440,12 | 5267185,84 |
|  |  | 259,726 | 92,739 |  |  |
| 21 | 98,82 |  |  | 997423,58 | 5267094,59 |
|  |  | 178,545 | 404,187 |  |  |
| 22 | 263,054 |  |  | 997019,52 | 5267104,85 |
|  |  | 261,599 | 100,639 |  |  |
| 23 | 180 |  |  | 997004,82 | 5267005,29 |
|  |  | 261,599 | 14,442 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 82 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | Угол поворота | Дирекционный угол | Расстояние | X | Y |
| 1 | 180,303 |  |  | 997573,67 | 5266309,77 |
|  |  | 45 | 0,079 |  |  |
| 2 | 195,772 |  |  | 997573,72 | 5266309,82 |
|  |  | 60,772 | 28,981 |  |  |
| 3 | 195,855 |  |  | 997587,88 | 5266335,11 |
|  |  | 76,627 | 29,088 |  |  |
| 4 | 186,731 |  |  | 997594,60 | 5266363,41 |
|  |  | 83,358 | 12,437 |  |  |
| 5 | 270,001 |  |  | 997596,04 | 5266375,77 |
|  |  | 173,358 | 50,255 |  |  |
| 6 | 190,466 |  |  | 997546,12 | 5266381,58 |
|  |  | 183,825 | 2,638 |  |  |
| 7 | 180,033 |  |  | 997543,49 | 5266381,40 |
|  |  | 183,858 | 12,67 |  |  |
| 8 | 179,977 |  |  | 997530,85 | 5266380,55 |
|  |  | 183,835 | 6,071 |  |  |
| 9 | 187,673 |  |  | 997524,79 | 5266380,14 |
|  |  | 191,508 | 54,927 |  |  |
| 10 | 258,409 |  |  | 997470,97 | 5266369,19 |
|  |  | 269,917 | 72,512 |  |  |
| 11 | 275,155 |  |  | 997470,86 | 5266296,67 |
|  |  | 5,072 | 31,309 |  |  |
| 12 | 179,998 |  |  | 997502,05 | 5266299,44 |
|  |  | 5,07 | 17,606 |  |  |
| 13 | 146,859 |  |  | 997519,59 | 5266301,00 |
|  |  | 331,93 | 33,301 |  |  |
| 14 | 252,767 |  |  | 997548,97 | 5266285,33 |
|  |  | 44,697 | 34,744 |  |  |

## Сведения кадастра